Выполнение работ по изготовлению проекта планировки территории
 с проектом межевания в селе Березники МО Березниковское 
Собинского района для нужд администрации Собинского района

Книга 1

Основная часть проекта

425-16-ПЗ

Заказчик: Администрация Собинского района

Владимир 2016

Выполнение работ по изготовлению проекта планировки территории
 с проектом межевания в селе Березники МО Березниковское 
Собинского района для нужд администрации Собинского района

Книга 1

Основная часть проекта

425-16-ПЗ

Заказчик: Администрация Собинского района

| Директор института | П.В.Шигорин |
| --- | --- |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2016

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |
|  | Новицкий Д.С. Новицкий С.А. Косарев Н.Е. |  |

- СОСТАВ

Выполнение работ по изготовлению проекта планировки территории с проектом межевания в селе Березники МО Березниковское Собинского района для нужд администрации Собинского района

КНИГА 1. Основная часть проекта.

КНИГА 2. Материалы по обоснованию проекта.

КНИГА 3. Графические материалы.

| N | Наименование чертежей (село Березники, МО Березниковское сельское поселение) |  |  | Выполнены в масштабе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |  | 1:25000 |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  | 1:2000 |  |
| 3 | Основной чертеж. Схема архитектурно-планировочной организации территории совмещенная со схемой благоустройства и озеленения |  |  | 1:2000 |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий, схема организации уличной сети |  |  | 1:2000 |  |
| 5 | Схема межевания территории (проектируемых кадастровых участков) |  |  | 1:2000 |  |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, инженерной подготовки территории, зон с особыми условиями использования территории |  |  | 1:1000 |  |

| КНИГА 1. Основная часть проекта. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание | Стр. |
|  |  | Текстовые материалы |  |
| 1 | Введение |  | 6 |
| 2 | Архитектурно-планировочное решение |  | 7 |
|  | 2.1 | Функциональное зонирование и архитектурно- планировочная организация территории. Проектный баланс территории. | 7 |
| 3 | Социально-экономические параметры развития территории |  | 8 |
|  | 3.1 | Социально-экономическая характеристика территории | 8 |
|  | 3.2 | Расчет перспективной численности населения | 9 |
|  | 3.3 | Жилищный фонд | 9 |
|  | 3.4 | Озеленение | 10 |
| 4 | Историко-культурный потенциал |  | 10 |
| 5 | Транспортное обслуживание территории |  | 14 |
|  | 5.1 | Уличная сеть | 14 |
| 6 | Инженерное обеспечение территории |  | 15 |
|  | 6.1 | Водоснабжение | 15 |
|  | 6.2 | Канализация | 16 |
|  | 6.3 | Электроснабжение и наружное электроосвещение | 19 |
|  | 6.4 | Газоснабжение | 23 |
| 7 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  | 23 |
|  | 7.1 | Противопожарные мероприятия | 23 |
|  | 7.2 | Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера | 23 |
|  | 7.3 | Инженерная подготовка территории | 24 |
| 8 | Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории |  | 25 |
|  | 8.1 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | 26 |
|  | 8.1.1 | Краткая характеристика земель | 26 |
|  | 8.1.2 | Санитарная очистка территории | 27 |
|  | 8.2 | Охрана водных ресурсов | 29 |
| 9 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 30 |
| 10 | Проект межевания |  | 31 |
| 11 | Технико –экономические показатели проектируемой территории |  | 46 |

1.Введение

Работа по изготовлению проекта планировки территории с проектом межевания в селе Березники МО Березниковское Собинского района для нужд администрации Собинского района

выполнена ГУП Владимирской области  ГПИ “Владимиргражданпроект”  (контракт ю-03/75 (шифр 
425-16) от  24 октября 2016г.)  для индивидуального жилищного строительства.

Граница проектирования земельный участок с кадастровым номером 33:12:011401:467 площадью 376480 кв.м .

В задачи проекта входит:

- сбор исходных данных и анализ существующего положения

- разработка предложений по:

- функциональному  зонированию территории,

- архитектурно-планировочной организации территории,

- инженерно-транспортному обеспечению,

- разработка раздела по охране окружающей среды,

- разработка раздела по инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС,

- определение основных технико-экономических показателей проекта планировки

В работе использованы исходные материалы:

-Схема территориального планирования Собинского района

-Генеральный план Березниковского  сельского поселения

Целью работы является размещение объектов жилого назначения, развитие инженерной инфраструктуры, организация основных транспортно-пешеходных связей, благоустройство территории, где предложено определить:

-функционально-планировочную структуру территории и объемно-пространственную организацию застройки,

-направления развития транспортного и инженерного обеспечения, охраны окружающей среды,

-основные показатели градостроительного развития территории

Работа выполнена в соответствии с

- Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Областными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными  постановлением Губернатора области от 13 января 2014 года № 17

-СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” и т.д.

- Архитектурно-планировочное решение

2.1 Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная организация территории. Проектный баланс территории.

Планировочная структуру  зоны жилой застройки сформирована в увязке с зонированием и планировочной структурой села Березники в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. Предусматривается взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры,  установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Функциональная зона общественно-деловой застройки  предназначена для размещения объекта торговли.

Проектируемые кварталы непосредственно примыкают к существующей жилой застройке с.Березники.

Типология жилой застройки представляет собой размещение индивидуальных жилых домов до 3 этажей с  земельными участками при доме  и выделением зон для размещения торгового центра,  инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленения.

В соответствии с данными приоритетами была разработана функционально-планировочная структура территории.

| Элементы планировочной структуры | Территориальные зоны |
| --- | --- |
| Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Проектируемая территория общественно-деловой застройки | Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения |
| Озелененные территории общего пользования | Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды |
| Территория сельскохозяйственного использования в населенном пункте | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| Улицы, прогоны, коридоры ЛЭП 10 кв | Земельные участки (территории) общего пользования |

А ) Жилая застройка

Основу жилой застройки проектируемой территории представляют индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с земельными участками при доме площадью от 1500 кв.м  до 1594 кв.м .

| Номер участка на чертежах | Количество участков | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- |
| 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75 | 9 | 1500 |
| 69, 70, 71, 73 | 4 | 1501 |
| 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | 9 | 1502 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 10 | 1503 |
| 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 129 | 10 | 1504 |
| 13, 14, 15, 16, 17, 21, 79 | 7 | 1505 |
| 12, 18, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 104, 128 | 15 | 1506 |
| 86, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 127 | 8 | 1507 |
| 126, 139, 140, 141, 142, 143 | 6 | 1508 |
| 68, 125 | 2 | 1509 |
| 20, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 9 | 1510 |
| 19, 124 | 2 | 1511 |
| 123 | 1 | 1513 |
| 122 | 1 | 1514 |
| 121 | 1 | 1515 |
| 120 | 1 | 1518 |
| 119 | 1 | 1519 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 7 | 1520 |
| 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 | 9 | 1524 |
| 150, 151,152, 153, 154 | 5 | 1530 |
| 46, 50, 51, 52, 53 | 5 | 1572 |
| 45, 47, 48, 49, 56, 57,58 | 7 | 1573 |
| 54, 55, 59, 60, 61 | 5 | 1574 |
| 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 | 9 | 1578 |
| 145, 146, 147, 148 | 4 | 1583 |
| 149 | 1 | 1584 |
| 114, 115, 116, 117, 118 | 5 | 1587 |
| 144 | 1 | 1594 |
| Итого | 154 | 234924 |

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

Проектный баланс территории

| Наименование | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м | % |
| Проектируемая территория | 376480 | 100 |
| Площадь земельных участков ИЖС | 234924 | 62,4 |
| Площадь земельных участков для детских площадок | 7141 | 1,9 |
| Площадь озелененных территорий общего пользования | 34770 | 9,2 |
| Площадь земельного участка для общественно-деловой застройки | 1695 | 0,5 |
| Площадь земельного участка сельскохозяйственного использования | 3294 | 0,9 |
| Улицы, прогоны, коридоры ЛЭП 10кв | 94656 | 25,1 |

3.Социально-экономические параметры развития территории.

3.1 Социально-экономическая характеристика территории

Необходимые объекты социального и культурно-бытового назначения располагаются на территории села Березники.

Категория земель:

-земли населенных пунктов

-вид разрешенного использования по кадастру для сельскохозяйственного производства

- вид разрешенного использования по генплану – проектируемые зоны застройки  индивидуальными жилыми домами

3.2 Расчет перспективной численности населения

Генеральным планом муниципального образования Березниковское сельское поселение при выполнении расчета численности населения было спрогнозировано по селу Березники:

|  | Населенный пункт | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| село | Березники | 686 | 94 | 153 | 744 | 222 | 164 |
| Всего по сельскому поселению: |  | 1041 | 275 | 1147 | 1123 | 633 | 1576 |

3.3 Жилищный фонд

Новое жилищное строительство.

Основные цели жилищной политики - улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

-наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов.

Проектом предусмотрено строительство 154  жилых домов общей площадью приблизительно  
12320  - 15400 кв.м

Сравнительная характеристика проектных показателей

(в динамике развития) по муниципальному образованию  Березниковское сельское поселение:

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно) |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 1011 | 1041 | 1123 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 18,6 | 19,6 | 21,9 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 18,4 | 18,8 | 19,5 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 1 | 3,3 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 805 | 1422 | 2209 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 23,8 | 50,6 | 91,7 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 29,6 | 35,6 | 41,5 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 26,8 | 67,9 |

3.4  Озеленение

При планировании развития населенных пунктов следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, ГОСТ 17.5.3.01-78 “Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов” , а также областным нормативам градостроительного проектирования.

Озелененные территории общего пользования размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми зонами.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий, улучшения облика населенного пункта, повышения эстетического его достоинства, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

4. Историко-культурный потенциал

Георгиевская церковь в селе Березники находится на государственной охране регионального значения.

Охрана объектов культурного наследия

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия  режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 972 от 12 сентября 2015 г. с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Согласно ст.34, 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. N73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”

- Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- Статья 34.1. Защитные зоны объектов культурного наследия

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика .

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

5.Транспортное обслуживание территории

5.1 Уличная сеть

Уличная сеть запроектирована с учетом функционального назначения улиц, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения,  архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Категория сельской улицы, расположенной внутри проектируемой территории обозначена как основная улица в жилой застройке, ее основное назначение- связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Расчетные параметры основной улицы - ширина полосы движения - 3 м, число полос движения-2, ширина пешеходной части тротуара – 1 м. Ширина в красных линиях 15 м.

Хозяйственный проезд, скотопрогон- ширина полосы движения- 4,5м, число полос движения-1.

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улицы не менее 5м.

6.Инженерное обеспечение территории

6.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды.

По степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

Данным проектом предусмотрено использование индивидуальных водяных скважин на каждом размежеванном участке. Бывают различные виды скважин: абиссинский колодец, артезианская скважина или обычный колодец.

- Абиссинский колодец хорош тем, что его можно бурить даже в подвале. Это большой плюс, так как пользоваться водой можно круглый год. Установив электронасос и разводку, вы получаете возможность доступа к воде в любой удобной комнате. Другими его достоинствами являются быстрота бурения (обычно не более одного дня), а также возможность производить работы в ограниченном пространстве (гараже, подвале). Но стоит обратить внимание, что для этого вида колодца глубина водного зеркала не должна превышать 8 метров.

- Обычный колодец — древнейший способ добычи воды. Его можно копать на любом участке. Монтаж данного вида колодца происходит с помощью колодезных колец. В вырытую яму устанавливается первое кольцо, затем на него крепится второе сверху, следующим пунктом идёт удаление грунта внутри колец. Под собственным весом колодезные кольца проседают, а земля служит направляющей.

- Вода в артезианскую скважину поступает из водоносного известняка, как правила вода там чистая, без вредных примесей. Также артезианская скважина имеет высокий дебет, что позволяет обеспечить водой несколько домов. Если на участке проживает много людей, имеются фонтаны и бассейны, то артезианская скважина наилучший выбор. Но стоит учитывать, что бурение артезианской скважины более затратный вид работ, чем другие способы добычи воды, так как залегания водоносного известняка колеблется от 30 до 200 метров.

Бурение скважин на воду должно производиться по индивидуальному проекту при помощи геологических карт разрезов местности, это минимизирует все риски. Выбор способа и глубины бурения также зависит от потребностей в использовании воды на конкретном участке.

Первый шаг на пути к организации индивидуальной системы водоснабжения коттеджа – это бурение скважины на воду. Он дает независимость от систем водоснабжения централизованного типа, от коррозии трубопроводов и извечной проблемы некорректно работающей автоматики. Обязательно нужно организовать собственную индивидуальную водяную скважину для удобства проживания, а также для правильной работы систем отопления и канализации своего частного дома. Бурение скважин на воду может производиться в любое время года.

Перед тем как выбрать место для бурения скважины на воду, следует помнить, что оно должно осуществляться не ближе 15 метров от септика. При уклоне местности в сторону водяной скважины расстояние нужно увеличить до 20 метров. Также процесс бурения осуществляется не ближе трёх метров от забора или фундамента здания. Перед началом работ по бурению скважины на воду для организации необходимой рабочей зоны следует выделить 24 м². Также подбирается метод бурения зависящий от геологического строения грунта. В самой водяной скважине, по правилам обеспечения водоснабжения, обсадная колонна должна быть изготовлена из конструкционной углеродистой стали.

Требования санитарной охраны

Скважина на воду — это капитальная конструкция, поэтому область для бурения скважины на воду нужно подбирать тщательно, так как она должна быть над водоносным пластом, благоприятным для эксплуатирования скважины, и с возможностью ремонтных работ. Место расположения должно соответствовать экологическим нормам и быть защищенным от различных загрязнений. Перед началом работ по бурению скважины на воду следует определить типы грунта, проверить участок на наличие растительности, произвести анализ поверхности участка: рельефность, изучение подповерхностных условий, найти доступное место для скважины, необходима тщательная проверка на вредоносные источники загрязнения и проверка на присутствие поверхностных вод. Заключающим этапом бурения скважин на воду является химический анализ воды. После того, как закончены этапы бурения скважины, её обустройства и установки фильтрующих сооружений следует взять пробу воды и произвести химический анализ, определить пригодность воды для ежедневного применения, эксплуатации бытовой техники и сантехники. Плохая фильтрация воды может повредить не только бытовую технику, но и здоровью человека.

6.2 Канализация

Отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод
 в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться 
« Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

При учете смешения сточных вод с водой водоема, как правило, требуемые уровни концентрации загрязнений в очищенных сточных водах, такие как БПКполн. и взвешенные вещества, равные 10 - 5мг/л, могут быть достигнуты за счет биологической очистки.

При снижении загрязнений в очищенных сточных водах до ПДК в водоеме, как правило, требуется глубокая очистка сточных вод до следующих значений:

- БПКполн – 3 мг/л;

- Взвешенные вещества – 3 мг/л;

- Аммонийный азот ( по N) – 0, 4 мг/л;

- Нитриты (по N) – 0,02 мг/л;

- Нитраты (по N) – 9 мг/л;

- Фосфаты (по P2O5) – 1 – 2 мг/л;

- СПАВ – 0, 2 – 0, 3 мг/л.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0, 1 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1, 5 м  от поверхности земли.

В септиках осуществляется механическая очитка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Объем септика следует принимать равным  2, 5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

При расходе сточных вод до 1 м3/сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной ( при наличии грунтовых вод ) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2* сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений которых приводится ниже:

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

6.3 Электроснабжение и наружное электроосвещение

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг определяются  Постановлением Правительства 
N 861 от 27 декабря 2004 г. “ Об утверждении правил недискриминационного  доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминиционного доступа к услугам  по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного   доступа  к услугам  администратора торговой  системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов  электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям”

Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

Центр обслуживания клиентов ПО “Владимирские электрические сети” (г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.91) готовит  технические условия  для подключения к электрическим сетям потребителей ( на основании письменных заявлений ).

Проектируемые воздушные линии сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 0,4 кв. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную).

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение воздухоохранных мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.  В соответствии с “Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ” земельные участки для размещения опор ВЛИ-0,4 кВ не подлежат изъятию у землепользователей.

После реконструкции электрических сетей земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в прежнее состояние.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по Таблице 2.1.1** РД 34.20.185-94. (Таблицы 1, 2)

Расчет баланса мощностей

Таблица 1

| Наименование потребителей | Существующее положение |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС "Асерхово" № фидера | № трансф | Баланс. принадл | Мощн. трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич домов | Удельная расчетная электр. нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. нагрузка кВт | баланс | Колич домов | Удельная расчетная электр. нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. нагрузка кВт | баланс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Березники | 1004 | 167 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Халтурха) | 1004 | 168 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Жилой поселок) | 1004 | 203 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 358 | 0,95 | 340,10 | -188,10 | 501 | 0,86 | 430,86 | -278,9 |
| Березники | 1004 | 200 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники | 1004 | 159 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (КРС) | 1004 | 869 | потребит | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Мобиком-центр) | 1004 | 847 | потребит | 25,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (АВМ) | 1004 | 808 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (ДОЦ Жуковский) | 1004 | 846 | потребит | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (ЧП Самшид) | 1004 | 715 | потребит | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Мех мастерские) | 1004 | 811 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребители от ПС «Асерхово»

Таблица 2

| Наименование потребителей | Существующее положение |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  | мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС "Асерхово" № фидера | № КТП | Мощн. трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич домов | Удельная расчетная электр. нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. нагрузка кВт | баланс | Колич домов | Удельная расчетная электр. нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Березники | 1004 | 167 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Халтурха) | 1004 | 168 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Жилой поселок) | 1004 | 203 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники | 1004 | 200 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники | 1004 | 159 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (КРС) | 1004 | 869 | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Мобиком-центр) | 1004 | 847 | 25,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (АВМ) | 1004 | 808 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (ДОЦ Жуковский) | 1004 | 846 | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (ЧП Самшид) | 1004 | 715 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (Мех мастерские) | 1004 | 811 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березники (1 очередь) | 1004 | новая | 160,0 | 152,0 | 134 | 1,06 | 142,04 | 9,96 |  |  |  |  | новая |  |
| Березники 1 площ. | 1004 | новая | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  | 85 | 1,20 | 102,00 | 50,0 |  | новая |
| Березники 2 площ. | 1004 | новая | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  | 58 | 1,35 | 78,30 | 16,7 |  | новая |

На перспективу рекомендуется строительство 3 новых  ПТ 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в с. Березники, в том числе

в районе проектируемых кварталов на земельном участке с кадастровым номером 33:12:011401:467 - 2 новых  ПТ 10/0,4 кВ.

6.4. Газоснабжение

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в с.Березники . Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1.2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 
1.1 м3 /ч . В с.Березники также предполагается перевод на газ существующих отопительных котельных общественно-административных зданий.

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.

7.1 Противопожарные мероприятия

Планировка и застройка территорий населенных пунктов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года ”.

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Проектом предусмотрено:

- развитая уличная сеть населенного пункта

-устройство  водоемов,  используемых для целей пожаротушения

Проектируемые кварталы находятся в 17 км радиусе обслуживания пожарного подразделения Собинского гарнизона, расположенного на территории г.Собинка . Время прибытия не превышает требования установленные “Техническим  регламентом о требованиях пожарной безопасности” (не превышает 20 минут).

7.2 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС)- обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Непосредственно на территории и на примыкающих участках проектируемого квартала потенциально опасных объектов (ПОО) для жизнедеятельности людей нет. Также отсутствуют в непосредственной близости крупные взрыво и пожароопасные промышленные предприятия  и объекты, магистральные газопроводы.

В районе проектируемых жилых зон опасных природных процессов- землетрясений, оползней, селей, лавин, карстов, наводнений, подтоплений, ураганов, смерчей, требующих проведения защитных мер не наблюдалось.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом

постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В пожароопасный период ежедневно проводится патрулирование пожароопасных населенных пунктов, с проведением сходов по вопросам предупреждения пожаров и раздаются памятки.

Защита население: в каждом населенном пункте установлены противопожарные щиты, установлены громкие бои (рынды), указатели противопожарных водоемов, развешены памятки.

В поселение имеются  основные  виды связи: сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон», стационарная телефонная связь ( в каждом населенном пункте установлены таксофоны).

7.3 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения.

Уклон поверхности земли с северо- востока в северо-западном,  западном, юго-западном и южном направлениях составляет соответственно 31%, 22%, 9% и 15%.   Уклон направления проектируемых улиц с севера на юг и с востока на запад. Заболоченные или бессточные участки отсутствуют. Отвод поверхностного стока осуществляется по рельефу на пониженные места.

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях улиц и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а также с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

Выбор отдельных мероприятий по инженерной подготовке оснований или их сочетания осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом однородности состава и сложности грунтов, величины и равномерности сжимаемости, содержания органических включений, изменения толщины слоя в пределах расположения здания или сооружения, возможных величин осадки фундаментов.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развитие эрозийных и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

Проведение мероприятий по благоустройству территории проводится после длительной стабилизации насыпных грунтов. На начальный период возможно использование временного благоустройства (временные проезды, дорожки и прочее).

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод следует обеспечивать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки на менее 2 м от поверхности земли. Состав защитных мероприятий и сооружений на подтопленных территориях следует назначать в зависимости от характера подтопления, размеров дренируемой территории, её гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических особенностей с учетом прогноза изменения уровня грунтовых вод при эксплуатации застройки.

8.Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Раздел проекта “Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории” включает в себя оценку существующей экологической ситуации в месте застройки, краткую характеристику планировочной структуры жилого района и предусматривает оценку воздействия проектируемых объектов на окружающую среду и человека с учетом мероприятий, предусмотренных в проекте по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

-Постановление Правительства Российской Федерации N87 от 16.02.2008 г. “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”

-Федеральный закон “Об охране окружающей среды“ N7-ФЗ от 10.01.2002г.

- Федеральный закон “О санитарно эпидемиологическом благополучии населения“ N53-ФЗ от 30.03.1999г.

- Федеральный закон “Об охране атмосферного воздуха“ N96-ФЗ от 4.05.1999г.

- Федеральный закон “Об отходах производства и потребления“ N89-ФЗ от 24.06.1998г.

- Водный Кодекс РФ

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”

- СанПиН 2.1.6.1032-01 “Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест“

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03“Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест“

- СанПиН 2.1.7.1287-03 “Санитарно гигиенические требования к качеству почвы“

- СанПиН N 4690-88 “Санитарные правила содержания территорий населенных мест“

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

-СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

-СП 2.6.1.799-99 “Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности”

-СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”

- СанПиН N2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока

и т.д.

8.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

8.1.1.Краткая характеристика земель

В настоящее время территория не используется под сельскохозяйственное производство, свободна от застройки.

Памятники архитектуры, истории и культуры в пределах проектируемых кварталов отсутствуют.

В проекте предусмотрена  застройка индивидуальными жилыми домами.

8.1.2 Санитарная очистка территории

Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год от населения на 1 очередь проектирования

Таблица 3

| Населенные пункты | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Количество дачников, чел. | Количество ТБО от пост. прож. т/м³ | Количество ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Количество жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Березники, всего, в т.ч. | 780 | 153 | 239,17/1248,0 | 24,48/122,4 | 263,65/1370,4 | 908/153 | 1061 |
| - от оборудованных жилых зданий | 326 | - | 93,89/521,6 | - | 93,89/521,6 | - | - |
| -от прочих жилых зданий | 454 | 153 | 145,28/726,4 | 24,48/122,4 | 169,76/848,8 | 908/153 | 1061 |
| ИТОГО по поселению | 1316 | 1147 | 410,69/2105,6 | 183,52/917,6 | 594,21/3023,2 | 1980/1147 | 3127 |

Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год от населения на расчетный срок проектирования

Таблица 4

| Населенные пункты | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Количество дачников, чел. | Количество ТБО от пост. прож. т/м³ | Количество ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Количество жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Березники, всего, в т.ч. | 966 | 164 | 297,28/1545,6 | 26,24/131,2 | 323,52/1676,8 | 1192/164 | 1356 |
| - от оборудованных жилых зданий | 370 | - | 106,56/592,0 | - | 106,56/592,0 | - | - |
| -от прочих жилых зданий | 596 | 164 | 190,72/953,6 | 26,24/131,2 | 216,96/1084,8 | 1192/164 | 1356 |
| ИТОГО | 1756 | 1576 | 550,08/2809,6 | 252,16/1260,8 | 802,24/4070,4 | 2772/1576 | 4348 |

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений должен производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном порядке.

Хозяйственная площадка для установки мусоросборников – специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения ТБО и КГМ. На проектируемой территории выделены 4 хозяйственных площадки.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

8.2 Охрана водных ресурсов

Для предотвращения дальнейшего обмеления рек и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь насколько это возможно, одинакового стока в реках и ручьях в течение всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки.

Согласно Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км                  -                 в размере 50 м

- от 10 до 50 км           -               в размере 100 м

- от 50 км и более        -              в размере 200 м

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Защита водных объектов регламентируется действующим водоохранным законодательством и санитарными нормами, в соответствии с которыми предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и рыбохозяйственных целях не должны превышать нормативных значений (ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»).

9 Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований “Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон”  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160.

Это часть поверхности участка земли и воздушного пространства, соответствующая высоте опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующие расстояния: ВЛ напряжением 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ-10 кВ- 10 метров

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Охранные зоны от газопровода низкого давления составляют по 2 м по обе стороны от него.

Санитарно-защитные зоны  установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

10. Проект межевания

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

-возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания,

-возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости  в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами,

-структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

В процессе межевания решены следующие задачи:

- установлены границы земельных участков под планируемое строительство

В результате процесса межевания образованы:

-участки, предназначенные для перспективной застройки,

-участки (территории) занятые улицами  общего пользования,
-участки линейных объектов инженерной инфраструктуры,

-участок проектируемой территории общественно-деловой застройки,

-участки озелененных территорий общего пользования,

-участок сельскохозяйственного использования

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации жилых домов произведен на основании нормативно-правовых актов Собинского района и Правил землепользования и застройки Березниковского сельского поселения.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- Местоположение земельного участка в квартале относительно улиц  общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на улицы,

- Площадь земельного участка,

- Форма и пропорция земельного участка,

- Расположение строений на участке относительно красной линии

Таблица координат

| Вид зоны | Номер участка | Площадь | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 | 1503 | 163036.68 | 202361.21 |
|  |  |  | 163050.66 | 202383.17 |
|  |  |  | 162995.09 | 202418.55 |
|  |  |  | 162984.11 | 202402.63 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2 | 1503 | 163062.99 | 202402.54 |
|  |  |  | 163050.66 | 202383.17 |
|  |  |  | 162995.09 | 202418.55 |
|  |  |  | 163008.14 | 202437.46 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 | 1503 | 163075.49 | 202422.17 |
|  |  |  | 163062.99 | 202402.54 |
|  |  |  | 163008.14 | 202437.46 |
|  |  |  | 163021.35 | 202456.63 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 | 1503 | 163088.15 | 202442.06 |
|  |  |  | 163075.49 | 202422.17 |
|  |  |  | 163021.35 | 202456.63 |
|  |  |  | 163034.75 | 202476.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 | 1503 | 163100.99 | 202462.23 |
|  |  |  | 163088.15 | 202442.06 |
|  |  |  | 163034.75 | 202476.06 |
|  |  |  | 163048.34 | 202495.75 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6 | 1503 | 163114.02 | 202482.69 |
|  |  |  | 163100.99 | 202462.23 |
|  |  |  | 163048.34 | 202495.75 |
|  |  |  | 163062.12 | 202515.73 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 | 1503 | 163127.24 | 202503.46 |
|  |  |  | 163114.02 | 202482.69 |
|  |  |  | 163062.12 | 202515.73 |
|  |  |  | 163076.11 | 202536.01 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8 | 1503 | 163140.66 | 202524.53 |
|  |  |  | 163127.24 | 202503.46 |
|  |  |  | 163076.11 | 202536.01 |
|  |  |  | 163090.30 | 202556.59 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 | 1503 | 163154.29 | 202545.94 |
|  |  |  | 163140.66 | 202524.53 |
|  |  |  | 163090.30 | 202556.59 |
|  |  |  | 163104.72 | 202577.50 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 | 1503 | 163154.29 | 202545.94 |
|  |  |  | 163161.19 | 202556.78 |
|  |  |  | 163168.43 | 202572.23 |
|  |  |  | 163117.31 | 202595.75 |
|  |  |  | 163104.72 | 202577.50 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 | 1504 | 163168.43 | 202572.23 |
|  |  |  | 163185.47 | 202608.55 |
|  |  |  | 163126.05 | 202608.41 |
|  |  |  | 163117.31 | 202595.75 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 | 1506 | 162968.37 | 202415.03 |
|  |  |  | 162984.14 | 202437.89 |
|  |  |  | 162936.62 | 202470.88 |
|  |  |  | 162922.79 | 202450.95 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13 | 1505 | 162984.14 | 202437.89 |
|  |  |  | 162998.93 | 202459.33 |
|  |  |  | 162951.46 | 202492.27 |
|  |  |  | 162936.62 | 202470.88 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 | 1505 | 162998.93 | 202459.33 |
|  |  |  | 163013.73 | 202480.79 |
|  |  |  | 162966.33 | 202513.69 |
|  |  |  | 162951.46 | 202492.27 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15 | 1505 | 163013.73 | 202480.79 |
|  |  |  | 163028.55 | 202502.28 |
|  |  |  | 162981.21 | 202535.14 |
|  |  |  | 162966.33 | 202513.69 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16 | 1505 | 163028.55 | 202502.28 |
|  |  |  | 163043.40 | 202523.80 |
|  |  |  | 162996.12 | 202556.61 |
|  |  |  | 162981.21 | 202535.14 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17 | 1505 | 163043.40 | 202523.80 |
|  |  |  | 163058.26 | 202545.35 |
|  |  |  | 163011.04 | 202578.12 |
|  |  |  | 162996.12 | 202556.61 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18 | 1506 | 163058.26 | 202545.35 |
|  |  |  | 163073.14 | 202566.92 |
|  |  |  | 163025.98 | 202599.65 |
|  |  |  | 163011.04 | 202578.12 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 | 1511 | 163073.14 | 202566.92 |
|  |  |  | 163088.10 | 202588.60 |
|  |  |  | 163041.00 | 202621.29 |
|  |  |  | 163025.98 | 202599.65 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20 | 1510 | 163088.10 | 202588.60 |
|  |  |  | 163105.88 | 202614.39 |
|  |  |  | 163053.20 | 202638.86 |
|  |  |  | 163041.00 | 202621.29 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21 | 1505 | 162910.99 | 202460.26 |
|  |  |  | 162925.84 | 202481.66 |
|  |  |  | 162874.68 | 202517.17 |
|  |  |  | 162861.98 | 202498.87 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22 | 1504 | 162925.84 | 202481.66 |
|  |  |  | 162939.61 | 202501.50 |
|  |  |  | 162888.44 | 202537.01 |
|  |  |  | 162874.68 | 202517.17 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23 | 1504 | 162939.61 | 202501.50 |
|  |  |  | 162953.38 | 202521.34 |
|  |  |  | 162902.21 | 202556.85 |
|  |  |  | 162888.44 | 202537.01 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24 | 1504 | 162953.38 | 202521.34 |
|  |  |  | 162967.15 | 202541.18 |
|  |  |  | 162915.98 | 202576.69 |
|  |  |  | 162902.21 | 202556.85 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25 | 1504 | 162967.15 | 202541.18 |
|  |  |  | 162980.91 | 202561.02 |
|  |  |  | 162929.75 | 202596.53 |
|  |  |  | 162915.98 | 202576.69 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26 | 1504 | 162980.91 | 202561.02 |
|  |  |  | 162994.68 | 202580.86 |
|  |  |  | 162943.52 | 202616.36 |
|  |  |  | 162929.75 | 202596.53 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27 | 1504 | 162994.68 | 202580.86 |
|  |  |  | 163008.45 | 202600.70 |
|  |  |  | 162957.29 | 202636.20 |
|  |  |  | 162943.52 | 202616.36 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28 | 1504 | 163008.45 | 202600.70 |
|  |  |  | 163022.22 | 202620.54 |
|  |  |  | 162971.06 | 202656.04 |
|  |  |  | 162957.29 | 202636.20 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29 | 1504 | 163022.22 | 202620.54 |
|  |  |  | 163039.31 | 202645.16 |
|  |  |  | 162981.51 | 202671.10 |
|  |  |  | 162971.06 | 202656.04 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30 | 1520 | 162858.05 | 202501.97 |
|  |  |  | 162835.03 | 202520.11 |
|  |  |  | 162870.00 | 202564.48 |
|  |  |  | 162888.64 | 202546.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31 | 1520 | 162835.03 | 202520.11 |
|  |  |  | 162870.00 | 202564.48 |
|  |  |  | 162851.23 | 202583.03 |
|  |  |  | 162814.43 | 202536.34 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 | 1520 | 162791.69 | 202554.26 |
|  |  |  | 162814.43 | 202536.34 |
|  |  |  | 162851.23 | 202583.03 |
|  |  |  | 162836.16 | 202597.92 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33 | 1520 | 162864.53 | 202625.78 |
|  |  |  | 162916.13 | 202585.67 |
|  |  |  | 162930.62 | 202606.54 |
|  |  |  | 162880.83 | 202641.95 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34 | 1520 | 162930.62 | 202606.54 |
|  |  |  | 162944.83 | 202627.02 |
|  |  |  | 162895.19 | 202662.33 |
|  |  |  | 162880.83 | 202641.95 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35 | 1520 | 162944.83 | 202627.02 |
|  |  |  | 162959.08 | 202647.56 |
|  |  |  | 162909.58 | 202682.76 |
|  |  |  | 162895.19 | 202662.33 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36 | 1520 | 162959.08 | 202647.56 |
|  |  |  | 162976.86 | 202673.17 |
|  |  |  | 162920.50 | 202698.25 |
|  |  |  | 162909.58 | 202682.76 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37 | 1510 | 163091.30 | 202637.71 |
|  |  |  | 163114.51 | 202626.93 |
|  |  |  | 163139.37 | 202680.43 |
|  |  |  | 163116.15 | 202691.22 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38 | 1510 | 163068.08 | 202648.49 |
|  |  |  | 163091.30 | 202637.71 |
|  |  |  | 163116.15 | 202691.22 |
|  |  |  | 163092.93 | 202702.00 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39 | 1510 | 163044.87 | 202659.27 |
|  |  |  | 163068.08 | 202648.49 |
|  |  |  | 163092.93 | 202702.00 |
|  |  |  | 163069.72 | 202712.78 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40 | 1510 | 163021.65 | 202670.05 |
|  |  |  | 163044.87 | 202659.27 |
|  |  |  | 163069.72 | 202712.78 |
|  |  |  | 163046.50 | 202723.56 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41 | 1510 | 162998.44 | 202680.83 |
|  |  |  | 163021.65 | 202670.05 |
|  |  |  | 163046.50 | 202723.56 |
|  |  |  | 163023.29 | 202734.34 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42 | 1510 | 162975.22 | 202691.61 |
|  |  |  | 162998.44 | 202680.83 |
|  |  |  | 163023.29 | 202734.34 |
|  |  |  | 163000.07 | 202745.12 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 43 | 1510 | 162952.01 | 202702.39 |
|  |  |  | 162975.22 | 202691.61 |
|  |  |  | 163000.07 | 202745.12 |
|  |  |  | 162976.86 | 202755.90 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44 | 1510 | 162928.80 | 202713.17 |
|  |  |  | 162952.01 | 202702.39 |
|  |  |  | 162976.86 | 202755.90 |
|  |  |  | 162953.65 | 202766.68 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 45 | 1573 | 162777.47 | 202561.20 |
|  |  |  | 162794.50 | 202578.45 |
|  |  |  | 162754.60 | 202617.84 |
|  |  |  | 162734.29 | 202589.98 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46 | 1572 | 162794.50 | 202578.45 |
|  |  |  | 162813.62 | 202597.83 |
|  |  |  | 162772.39 | 202638.53 |
|  |  |  | 162765.88 | 202633.30 |
|  |  |  | 162754.60 | 202617.84 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47 | 1573 | 162813.62 | 202597.83 |
|  |  |  | 162833.25 | 202617.71 |
|  |  |  | 162794.31 | 202656.14 |
|  |  |  | 162772.39 | 202638.53 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 48 | 1573 | 162833.25 | 202617.71 |
|  |  |  | 162854.10 | 202638.84 |
|  |  |  | 162817.61 | 202674.86 |
|  |  |  | 162794.31 | 202656.14 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 | 1573 | 162854.10 | 202638.84 |
|  |  |  | 162874.07 | 202659.06 |
|  |  |  | 162877.33 | 202664.78 |
|  |  |  | 162840.26 | 202693.06 |
|  |  |  | 162817.61 | 202674.86 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 50 | 1572 | 162877.33 | 202664.78 |
|  |  |  | 162893.98 | 202693.99 |
|  |  |  | 162845.41 | 202721.66 |
|  |  |  | 162842.51 | 202717.16 |
|  |  |  | 162840.26 | 202693.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51 | 1572 | 162893.98 | 202693.99 |
|  |  |  | 162908.11 | 202718.78 |
|  |  |  | 162860.91 | 202745.67 |
|  |  |  | 162845.41 | 202721.66 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52 | 1572 | 162922.66 | 202744.31 |
|  |  |  | 162876.87 | 202770.40 |
|  |  |  | 162860.91 | 202745.67 |
|  |  |  | 162908.11 | 202718.78 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53 | 1572 | 162922.66 | 202744.31 |
|  |  |  | 162938.96 | 202772.91 |
|  |  |  | 162906.55 | 202791.99 |
|  |  |  | 162882.73 | 202779.48 |
|  |  |  | 162876.87 | 202770.40 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 54 | 1574 | 162756.72 | 202272.49 |
|  |  |  | 162775.40 | 202293.65 |
|  |  |  | 162733.72 | 202330.66 |
|  |  |  | 162714.99 | 202309.55 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 55 | 1574 | 162775.40 | 202293.65 |
|  |  |  | 162794.10 | 202314.82 |
|  |  |  | 162752.47 | 202351.78 |
|  |  |  | 162733.72 | 202330.66 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 56 | 1573 | 162794.10 | 202314.82 |
|  |  |  | 162812.81 | 202336.02 |
|  |  |  | 162771.23 | 202372.94 |
|  |  |  | 162752.47 | 202351.78 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57 | 1573 | 162812.81 | 202336.02 |
|  |  |  | 162831.55 | 202357.24 |
|  |  |  | 162790.02 | 202394.11 |
|  |  |  | 162771.23 | 202372.94 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58 | 1573 | 162831.55 | 202357.24 |
|  |  |  | 162850.31 | 202378.49 |
|  |  |  | 162808.84 | 202415.32 |
|  |  |  | 162790.02 | 202394.11 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 59 | 1574 | 162850.31 | 202378.49 |
|  |  |  | 162869.11 | 202399.78 |
|  |  |  | 162827.68 | 202436.56 |
|  |  |  | 162808.84 | 202415.32 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 60 | 1574 | 162869.11 | 202399.78 |
|  |  |  | 162887.92 | 202421.09 |
|  |  |  | 162846.55 | 202457.82 |
|  |  |  | 162827.68 | 202436.56 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 61 | 1574 | 162887.92 | 202421.09 |
|  |  |  | 162907.83 | 202443.64 |
|  |  |  | 162864.36 | 202477.90 |
|  |  |  | 162846.55 | 202457.82 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62 | 1500 | 162703.29 | 202318.98 |
|  |  |  | 162722.94 | 202341.12 |
|  |  |  | 162685.64 | 202374.22 |
|  |  |  | 162664.97 | 202352.53 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 63 | 1500 | 162722.94 | 202341.12 |
|  |  |  | 162743.12 | 202363.86 |
|  |  |  | 162706.62 | 202396.24 |
|  |  |  | 162685.64 | 202374.22 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 64 | 1500 | 162743.11 | 202363.87 |
|  |  |  | 162763.76 | 202387.12 |
|  |  |  | 162728.09 | 202418.77 |
|  |  |  | 162706.62 | 202396.24 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 65 | 1500 | 162763.76 | 202387.12 |
|  |  |  | 162784.89 | 202410.93 |
|  |  |  | 162750.06 | 202441.83 |
|  |  |  | 162728.09 | 202418.77 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 66 | 1500 | 162784.89 | 202410.93 |
|  |  |  | 162806.54 | 202435.33 |
|  |  |  | 162772.58 | 202465.47 |
|  |  |  | 162750.06 | 202441.83 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 67 | 1500 | 162806.54 | 202435.33 |
|  |  |  | 162828.76 | 202460.37 |
|  |  |  | 162795.68 | 202489.72 |
|  |  |  | 162772.58 | 202465.47 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68 | 1509 | 162828.76 | 202460.37 |
|  |  |  | 162852.56 | 202487.20 |
|  |  |  | 162818.70 | 202513.88 |
|  |  |  | 162795.68 | 202489.72 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 69 | 1501 | 162660.62 | 202355.21 |
|  |  |  | 162679.40 | 202374.92 |
|  |  |  | 162644.29 | 202411.17 |
|  |  |  | 162621.60 | 202389.18 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70 | 1501 | 162679.40 | 202374.92 |
|  |  |  | 162700.19 | 202396.74 |
|  |  |  | 162665.91 | 202432.11 |
|  |  |  | 162644.29 | 202411.17 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 71 | 1501 | 162700.19 | 202396.74 |
|  |  |  | 162721.49 | 202419.09 |
|  |  |  | 162688.07 | 202453.59 |
|  |  |  | 162665.91 | 202432.11 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72 | 1500 | 162721.49 | 202419.09 |
|  |  |  | 162743.34 | 202442.03 |
|  |  |  | 162710.80 | 202475.61 |
|  |  |  | 162688.07 | 202453.59 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73 | 1501 | 162743.34 | 202442.03 |
|  |  |  | 162765.82 | 202465.62 |
|  |  |  | 162734.18 | 202498.27 |
|  |  |  | 162710.80 | 202475.61 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 74 | 1500 | 162765.82 | 202465.62 |
|  |  |  | 162788.94 | 202489.89 |
|  |  |  | 162758.24 | 202521.58 |
|  |  |  | 162734.18 | 202498.27 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 75 | 1500 | 162788.94 | 202489.89 |
|  |  |  | 162814.76 | 202516.99 |
|  |  |  | 162780.97 | 202543.61 |
|  |  |  | 162758.24 | 202521.58 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 76 | 1506 | 162529.80 | 202321.11 |
|  |  |  | 162544.55 | 202335.42 |
|  |  |  | 162504.18 | 202377.08 |
|  |  |  | 162480.97 | 202356.78 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 77 | 1506 | 162563.41 | 202353.70 |
|  |  |  | 162544.55 | 202335.42 |
|  |  |  | 162504.18 | 202377.08 |
|  |  |  | 162523.97 | 202394.40 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 78 | 1506 | 162582.72 | 202372.41 |
|  |  |  | 162563.41 | 202353.70 |
|  |  |  | 162523.97 | 202394.40 |
|  |  |  | 162544.23 | 202412.13 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 79 | 1505 | 162602.17 | 202391.26 |
|  |  |  | 162582.72 | 202372.41 |
|  |  |  | 162544.23 | 202412.13 |
|  |  |  | 162563.28 | 202431.39 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 80 | 1506 | 162629.02 | 202417.29 |
|  |  |  | 162648.01 | 202435.70 |
|  |  |  | 162608.20 | 202476.79 |
|  |  |  | 162589.59 | 202457.99 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 81 | 1506 | 162648.01 | 202435.70 |
|  |  |  | 162666.82 | 202453.93 |
|  |  |  | 162626.63 | 202495.42 |
|  |  |  | 162608.20 | 202476.79 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 82 | 1506 | 162666.82 | 202453.93 |
|  |  |  | 162685.46 | 202471.99 |
|  |  |  | 162644.88 | 202513.87 |
|  |  |  | 162626.63 | 202495.42 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83 | 1506 | 162685.46 | 202471.99 |
|  |  |  | 162704.40 | 202490.34 |
|  |  |  | 162665.49 | 202530.49 |
|  |  |  | 162644.88 | 202513.87 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84 | 1506 | 162704.39 | 202490.35 |
|  |  |  | 162724.19 | 202509.53 |
|  |  |  | 162687.04 | 202547.87 |
|  |  |  | 162665.49 | 202530.49 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 85 | 1506 | 162724.18 | 202509.54 |
|  |  |  | 162745.25 | 202529.95 |
|  |  |  | 162710.92 | 202565.37 |
|  |  |  | 162687.04 | 202547.87 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 86 | 1507 | 162771.63 | 202555.52 |
|  |  |  | 162745.25 | 202529.95 |
|  |  |  | 162710.92 | 202565.37 |
|  |  |  | 162728.32 | 202582.35 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 87 | 1502 | 162599.76 | 202090.57 |
|  |  |  | 162614.30 | 202107.91 |
|  |  |  | 162570.53 | 202146.74 |
|  |  |  | 162551.68 | 202125.49 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 88 | 1502 | 162614.30 | 202107.91 |
|  |  |  | 162630.90 | 202127.71 |
|  |  |  | 162587.68 | 202166.06 |
|  |  |  | 162570.53 | 202146.74 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 89 | 1502 | 162630.90 | 202127.71 |
|  |  |  | 162647.71 | 202147.76 |
|  |  |  | 162605.04 | 202185.63 |
|  |  |  | 162587.68 | 202166.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 90 | 1502 | 162647.71 | 202147.76 |
|  |  |  | 162664.74 | 202168.08 |
|  |  |  | 162622.63 | 202205.45 |
|  |  |  | 162605.04 | 202185.63 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 91 | 1502 | 162664.74 | 202168.08 |
|  |  |  | 162668.69 | 202172.79 |
|  |  |  | 162682.34 | 202188.25 |
|  |  |  | 162640.39 | 202225.47 |
|  |  |  | 162622.63 | 202205.45 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 92 | 1502 | 162682.34 | 202188.25 |
|  |  |  | 162700.07 | 202208.33 |
|  |  |  | 162658.17 | 202245.51 |
|  |  |  | 162640.39 | 202225.47 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 93 | 1502 | 162700.07 | 202208.33 |
|  |  |  | 162717.83 | 202228.44 |
|  |  |  | 162675.97 | 202265.58 |
|  |  |  | 162658.17 | 202245.51 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 94 | 1502 | 162717.83 | 202228.44 |
|  |  |  | 162735.61 | 202248.58 |
|  |  |  | 162693.80 | 202285.67 |
|  |  |  | 162675.97 | 202265.58 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 95 | 1502 | 162735.61 | 202248.58 |
|  |  |  | 162753.35 | 202268.80 |
|  |  |  | 162711.67 | 202305.81 |
|  |  |  | 162693.80 | 202285.67 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 96 | 1506 | 162539.48 | 202134.35 |
|  |  |  | 162554.42 | 202151.18 |
|  |  |  | 162510.37 | 202190.27 |
|  |  |  | 162490.86 | 202169.79 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 97 | 1506 | 162554.42 | 202151.18 |
|  |  |  | 162571.53 | 202170.47 |
|  |  |  | 162528.16 | 202208.94 |
|  |  |  | 162510.37 | 202190.27 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 98 | 1507 | 162571.53 | 202170.47 |
|  |  |  | 162588.92 | 202190.06 |
|  |  |  | 162546.25 | 202227.92 |
|  |  |  | 162528.16 | 202208.94 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 99 | 1507 | 162588.92 | 202190.06 |
|  |  |  | 162606.59 | 202209.98 |
|  |  |  | 162564.63 | 202247.21 |
|  |  |  | 162546.25 | 202227.92 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 100 | 1507 | 162606.59 | 202209.98 |
|  |  |  | 162624.58 | 202230.25 |
|  |  |  | 162583.33 | 202266.84 |
|  |  |  | 162564.63 | 202247.21 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 101 | 1507 | 162624.58 | 202230.25 |
|  |  |  | 162642.88 | 202250.87 |
|  |  |  | 162602.36 | 202286.82 |
|  |  |  | 162583.33 | 202266.84 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 102 | 1507 | 162642.88 | 202250.87 |
|  |  |  | 162661.51 | 202271.87 |
|  |  |  | 162621.74 | 202307.16 |
|  |  |  | 162602.36 | 202286.82 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 103 | 1507 | 162661.51 | 202271.87 |
|  |  |  | 162680.51 | 202293.29 |
|  |  |  | 162641.50 | 202327.89 |
|  |  |  | 162621.74 | 202307.16 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 104 | 1506 | 162680.51 | 202293.29 |
|  |  |  | 162699.98 | 202315.23 |
|  |  |  | 162661.52 | 202348.91 |
|  |  |  | 162641.50 | 202327.89 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 105 | 1578 | 162436.25 | 202209.59 |
|  |  |  | 162486.79 | 202172.77 |
|  |  |  | 162500.88 | 202187.56 |
|  |  |  | 162458.58 | 202231.22 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 106 | 1578 | 162458.58 | 202231.22 |
|  |  |  | 162500.88 | 202187.56 |
|  |  |  | 162518.96 | 202206.53 |
|  |  |  | 162477.39 | 202249.44 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 107 | 1578 | 162477.39 | 202249.44 |
|  |  |  | 162518.96 | 202206.53 |
|  |  |  | 162537.36 | 202225.85 |
|  |  |  | 162496.53 | 202267.99 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 108 | 1578 | 162496.53 | 202267.99 |
|  |  |  | 162537.36 | 202225.85 |
|  |  |  | 162556.10 | 202245.51 |
|  |  |  | 162516.02 | 202286.88 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 109 | 1578 | 162516.02 | 202286.88 |
|  |  |  | 162556.10 | 202245.51 |
|  |  |  | 162575.20 | 202265.56 |
|  |  |  | 162535.89 | 202306.13 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 110 | 1578 | 162535.89 | 202306.13 |
|  |  |  | 162575.20 | 202265.56 |
|  |  |  | 162594.68 | 202286.00 |
|  |  |  | 162556.15 | 202325.76 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 111 | 1578 | 162556.15 | 202325.76 |
|  |  |  | 162594.68 | 202286.00 |
|  |  |  | 162614.56 | 202306.87 |
|  |  |  | 162576.83 | 202345.80 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 112 | 1578 | 162614.56 | 202306.87 |
|  |  |  | 162634.87 | 202328.19 |
|  |  |  | 162597.96 | 202366.28 |
|  |  |  | 162576.83 | 202345.80 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 113 | 1578 | 162634.87 | 202328.19 |
|  |  |  | 162657.16 | 202351.58 |
|  |  |  | 162618.00 | 202385.69 |
|  |  |  | 162597.96 | 202366.28 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 114 | 1587 | 162374.72 | 202254.32 |
|  |  |  | 162423.98 | 202218.51 |
|  |  |  | 162439.22 | 202233.28 |
|  |  |  | 162397.45 | 202276.36 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 115 | 1587 | 162397.45 | 202276.36 |
|  |  |  | 162439.22 | 202233.28 |
|  |  |  | 162458.21 | 202251.70 |
|  |  |  | 162416.44 | 202294.77 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 116 | 1587 | 162416.44 | 202294.77 |
|  |  |  | 162458.21 | 202251.70 |
|  |  |  | 162477.20 | 202270.12 |
|  |  |  | 162435.43 | 202313.20 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 117 | 1587 | 162435.43 | 202313.20 |
|  |  |  | 162477.20 | 202270.12 |
|  |  |  | 162496.19 | 202288.53 |
|  |  |  | 162454.41 | 202331.60 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 118 | 1587 | 162496.19 | 202288.53 |
|  |  |  | 162518.87 | 202310.52 |
|  |  |  | 162469.71 | 202346.43 |
|  |  |  | 162454.41 | 202331.60 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 119 | 1519 | 162348.53 | 201833.31 |
|  |  |  | 162379.26 | 201861.43 |
|  |  |  | 162352.00 | 201900.54 |
|  |  |  | 162334.63 | 201872.20 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 120 | 1518 | 162379.26 | 201861.43 |
|  |  |  | 162403.99 | 201887.98 |
|  |  |  | 162365.81 | 201923.09 |
|  |  |  | 162352.00 | 201900.54 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 121 | 1515 | 162403.99 | 201887.98 |
|  |  |  | 162423.87 | 201909.31 |
|  |  |  | 162385.55 | 201944.55 |
|  |  |  | 162365.81 | 201923.09 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 122 | 1514 | 162423.87 | 201909.31 |
|  |  |  | 162443.66 | 201930.55 |
|  |  |  | 162405.20 | 201965.92 |
|  |  |  | 162385.55 | 201944.55 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 123 | 1513 | 162443.66 | 201930.55 |
|  |  |  | 162463.36 | 201951.70 |
|  |  |  | 162424.77 | 201987.20 |
|  |  |  | 162405.20 | 201965.92 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 124 | 1511 | 162463.36 | 201951.70 |
|  |  |  | 162482.98 | 201972.75 |
|  |  |  | 162444.24 | 202008.38 |
|  |  |  | 162424.77 | 201987.20 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 125 | 1509 | 162482.98 | 201972.75 |
|  |  |  | 162502.50 | 201993.71 |
|  |  |  | 162463.63 | 202029.45 |
|  |  |  | 162444.24 | 202008.38 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 126 | 1508 | 162502.50 | 201993.71 |
|  |  |  | 162521.94 | 202014.57 |
|  |  |  | 162482.93 | 202050.44 |
|  |  |  | 162463.63 | 202029.45 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 127 | 1507 | 162521.94 | 202014.57 |
|  |  |  | 162541.28 | 202035.33 |
|  |  |  | 162502.13 | 202071.33 |
|  |  |  | 162482.93 | 202050.44 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 128 | 1506 | 162541.28 | 202035.33 |
|  |  |  | 162560.55 | 202056.01 |
|  |  |  | 162521.26 | 202092.13 |
|  |  |  | 162502.13 | 202071.33 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 129 | 1504 | 162560.55 | 202056.01 |
|  |  |  | 162581.84 | 202078.86 |
|  |  |  | 162538.21 | 202110.55 |
|  |  |  | 162521.26 | 202092.13 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 130 | 1524 | 162349.69 | 201930.45 |
|  |  |  | 162351.05 | 201929.20 |
|  |  |  | 162386.08 | 201967.29 |
|  |  |  | 162344.08 | 202005.91 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 131 | 1524 | 162386.08 | 201967.29 |
|  |  |  | 162403.32 | 201986.03 |
|  |  |  | 162359.15 | 202026.65 |
|  |  |  | 162343.78 | 202009.93 |
|  |  |  | 162344.08 | 202005.91 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 132 | 1524 | 162403.32 | 201986.03 |
|  |  |  | 162420.51 | 202004.73 |
|  |  |  | 162376.35 | 202045.34 |
|  |  |  | 162359.15 | 202026.65 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 133 | 1524 | 162420.51 | 202004.73 |
|  |  |  | 162437.71 | 202023.43 |
|  |  |  | 162393.54 | 202064.04 |
|  |  |  | 162376.35 | 202045.34 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 134 | 1524 | 162437.71 | 202023.43 |
|  |  |  | 162454.90 | 202042.12 |
|  |  |  | 162410.73 | 202082.74 |
|  |  |  | 162393.54 | 202064.04 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 135 | 1524 | 162454.90 | 202042.12 |
|  |  |  | 162472.09 | 202060.82 |
|  |  |  | 162427.93 | 202101.43 |
|  |  |  | 162410.73 | 202082.74 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 136 | 1524 | 162472.09 | 202060.82 |
|  |  |  | 162489.29 | 202079.52 |
|  |  |  | 162445.12 | 202120.13 |
|  |  |  | 162427.93 | 202101.43 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 137 | 1524 | 162489.28 | 202079.52 |
|  |  |  | 162506.48 | 202098.21 |
|  |  |  | 162462.31 | 202138.83 |
|  |  |  | 162445.12 | 202120.13 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 138 | 1524 | 162506.48 | 202098.21 |
|  |  |  | 162525.99 | 202119.43 |
|  |  |  | 162477.19 | 202155.01 |
|  |  |  | 162462.31 | 202138.83 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 139 | 1508 | 162342.13 | 202100.32 |
|  |  |  | 162359.12 | 202120.08 |
|  |  |  | 162403.32 | 202082.06 |
|  |  |  | 162385.67 | 202062.87 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 140 | 1508 | 162359.12 | 202120.08 |
|  |  |  | 162375.86 | 202139.54 |
|  |  |  | 162420.71 | 202100.97 |
|  |  |  | 162403.32 | 202082.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 141 | 1508 | 162375.86 | 202139.54 |
|  |  |  | 162392.37 | 202158.73 |
|  |  |  | 162437.85 | 202119.61 |
|  |  |  | 162420.71 | 202100.97 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 142 | 1508 | 162392.37 | 202158.73 |
|  |  |  | 162408.65 | 202177.66 |
|  |  |  | 162454.76 | 202138.00 |
|  |  |  | 162437.85 | 202119.61 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 143 | 1508 | 162408.65 | 202177.66 |
|  |  |  | 162454.76 | 202138.00 |
|  |  |  | 162473.13 | 202157.98 |
|  |  |  | 162423.08 | 202194.44 |
|  |  |  | 162408.65 | 202177.66 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 144 | 1594 | 162317.19 | 202096.38 |
|  |  |  | 162297.65 | 202080.95 |
|  |  |  | 162273.14 | 202072.53 |
|  |  |  | 162269.15 | 202126.03 |
|  |  |  | 162275.24 | 202133.16 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 145 | 1583 | 162293.60 | 202154.68 |
|  |  |  | 162335.84 | 202117.66 |
|  |  |  | 162317.19 | 202096.38 |
|  |  |  | 162275.24 | 202133.16 |
|  |  |  | 162293.60 | 202154.68 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 146 | 1583 | 162311.83 | 202176.06 |
|  |  |  | 162354.36 | 202138.78 |
|  |  |  | 162335.84 | 202117.66 |
|  |  |  | 162293.60 | 202154.68 |
|  |  |  | 162311.83 | 202176.06 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 147 | 1583 | 162329.94 | 202197.28 |
|  |  |  | 162372.75 | 202159.75 |
|  |  |  | 162354.36 | 202138.78 |
|  |  |  | 162311.83 | 202176.06 |
|  |  |  | 162329.94 | 202197.28 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 148 | 1583 | 162347.92 | 202218.37 |
|  |  |  | 162391.01 | 202180.59 |
|  |  |  | 162372.75 | 202159.75 |
|  |  |  | 162329.94 | 202197.28 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 149 | 1584 | 162347.92 | 202218.37 |
|  |  |  | 162391.01 | 202180.59 |
|  |  |  | 162410.91 | 202203.28 |
|  |  |  | 162364.11 | 202237.34 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 150 | 1530 | 162283.21 | 201937.10 |
|  |  |  | 162333.87 | 201940.93 |
|  |  |  | 162336.11 | 201910.90 |
|  |  |  | 162285.45 | 201907.07 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 151 | 1530 | 162280.98 | 201967.13 |
|  |  |  | 162331.64 | 201970.96 |
|  |  |  | 162333.87 | 201940.93 |
|  |  |  | 162283.21 | 201937.10 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 152 | 1530 | 162278.74 | 201997.16 |
|  |  |  | 162329.40 | 202000.99 |
|  |  |  | 162331.64 | 201970.96 |
|  |  |  | 162280.98 | 201967.13 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 153 | 1530 | 162276.51 | 202027.19 |
|  |  |  | 162327.17 | 202031.02 |
|  |  |  | 162329.40 | 202000.99 |
|  |  |  | 162278.74 | 201997.16 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 154 | 1530 | 162274.27 | 202057.22 |
|  |  |  | 162324.93 | 202061.05 |
|  |  |  | 162327.17 | 202031.02 |
|  |  |  | 162276.51 | 202027.19 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Детская площадка 160 | 3040 | 162836.16 | 202597.92 |
|  |  |  | 162888.64 | 202546.06 |
|  |  |  | 162916.13 | 202585.67 |
|  |  |  | 162864.53 | 202625.78 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Детская площадка 161 | 2105 | 162602.17 | 202391.26 |
|  |  |  | 162629.02 | 202417.29 |
|  |  |  | 162589.59 | 202457.99 |
|  |  |  | 162563.28 | 202431.39 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Детская площадка 162 | 1996 | 162343.27 | 202016.76 |
|  |  |  | 162385.67 | 202062.87 |
|  |  |  | 162342.13 | 202100.32 |
|  |  |  | 162337.45 | 202094.89 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения | Объект торговли 163 | 1695 | 162395.69 | 202349.93 |
|  |  |  | 162419.59 | 202382.74 |
|  |  |  | 162453.79 | 202358.06 |
|  |  |  | 162428.96 | 202325.69 |
|  |  |  | 162395.69 | 202349.93 |
| Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды | Зеленые насаждения 155 | 10900 | 163215.89 | 202534.48 |
|  |  |  | 163272.70 | 202646.32 |
|  |  |  | 163267.79 | 202674.20 |
|  |  |  | 163271.07 | 202693.88 |
|  |  |  | 163240.68 | 202702.54 |
|  |  |  | 163205.90 | 202602.03 |
|  |  |  | 163190.19 | 202570.19 |
|  |  |  | 163146.95 | 202496.75 |
|  |  |  | 163102.92 | 202429.51 |
|  |  |  | 163096.59 | 202400.23 |
| Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды | Зеленые насаждения 156 | 2981 | 163183.22 | 202626.88 |
|  |  |  | 163220.45 | 202708.31 |
|  |  |  | 163198.67 | 202714.51 |
|  |  |  | 163137.82 | 202625.56 |
| Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды | Зеленые насаждения 157 | 6267 | 163178.39 | 202720.29 |
|  |  |  | 162961.47 | 202782.11 |
|  |  |  | 162956.36 | 202772.04 |
|  |  |  | 163141.72 | 202685.96 |
|  |  |  | 163151.73 | 202681.31 |
| Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды | Зеленые насаждения 158 | 8222 | 162453.79 | 202358.06 |
|  |  |  | 162464.79 | 202350.02 |
|  |  |  | 162369.82 | 202257.92 |
|  |  |  | 162319.07 | 202295.12 |
|  |  |  | 162392.60 | 202402.76 |
|  |  |  | 162419.59 | 202382.74 |
|  |  |  | 162395.69 | 202349.93 |
|  |  |  | 162428.96 | 202325.69 |
| Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды | Зеленые насаждения 159 | 6400 | 162268.52 | 202134.53 |
|  |  |  | 162359.25 | 202240.89 |
|  |  |  | 162307.81 | 202278.62 |
|  |  |  | 162262.71 | 202212.61 |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | Территории сельскохозяйствен-ного использования 164 | 3294 | 162294.66 | 201783.31 |
|  |  |  | 162303.31 | 201793.04 |
|  |  |  | 162314.52 | 201817.85 |
|  |  |  | 162319.34 | 201871.22 |
|  |  |  | 162321.38 | 201885.36 |
|  |  |  | 162324.12 | 201892.03 |
|  |  |  | 162328.52 | 201899.88 |
|  |  |  | 162335.73 | 201910.36 |
|  |  |  | 162285.45 | 201907.07 |

11. Технико-экономические показатели  проектируемой территории

|  | Наименование | ед. измерения | количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая территория - всего, в том числе: | га | 37,6480 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой зоны- всего, в том числе: | га | 24,2065 | 64,3 |
| 1.1.1 | территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 23,4924 | 62,4 |
| 2 | Территория общественно-деловой застройки | га | 0,1695 | 0,5 |
| 3 | Озелененные территории общего пользования | га | 3,477 | 9,2 |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования | га | 0,3294 | 0,9 |
| 5 | Территории общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры) | га | 9,4656 | 25,1 |
| 6 | Количество домовладений | объект | 154 |  |
| 7 | Общий объем нового жилищного строительства | кв.м общей площади | 12320-15400 |  |
| 8 | Площадь уличного и тротуарного покрытия | га | 2,8416 |  |
| 9 | Протяженность уличной сети | км | 3,55 |  |
| 10 | Строительство сетей электроснабжения | км | 3,154 |  |
| 10.1 | Расчетная электрическая нагрузка | кВт | 150 |  |
| 11 | Строительство сетей газоснабжения | км | 2,805 |  |