РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛОКШАНСКОЕ  СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Книга 1

N ю-03/ 217/ 6030-08-ПЗ

Заказчик: Администрация Собинского района

| Директор института | Н.Е.Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер института | Н.Н.Мирошников |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2010

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |
|  | Свинкина Е.В. |  |
|  | Мелашенко М.П. |  |
|  | Лапицкая Ю.А. |  |
|  | Ильина Т.А. |  |
|  | Скосырев П.Н. |  |
|  | Иванов О.И. |  |
| Геодезическую съемку выполнили: | Новицкий Д.С. |  |
|  | Миронов В.Ю. |  |
|  | Косарев Н.Е. |  |

Состав  работы:

“Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области”

А. Текстовые материалы

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Книга 1- Пояснительная записка (1 часть)

Книга 2- Пояснительная записка (2 часть)

Положения о территориальном планировании

Книга 3-

Б. Графические материалы –

Книга 4-

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

1.Информация о состоянии территории поселения, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- Карта (cхема) использования территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) ограничений

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) с отображением результатов анализа комплексного развития

территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

2.Предложения по территориальному планированию:

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением

параметров планируемого развития

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема)  существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

Проект генерального плана:

- Генеральный план (основной чертеж)

(выполнен в М 1 : 10 000, распечатан в М 1: 10 000)

|  |  |  | КНИГА 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
|  |  |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1 | Введение |  |  | 6 |
|  |  | 2 | Уточненное описание границы муниципального образования Колокшанское (сельское поселение). |  |  | 8 |
|  |  | 3 | Общие сведения о поселении |  |  | 10 |
| Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории (включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды) |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.1 | Природные условия и ресурсы |  |  |  |  | 12 |
|  | 1.1.1 |  | Климат |  |  | 12 |
|  | 1.1.2 |  | Рельеф, геологическое строение и гидрогеологические условия |  |  | 13 |
|  | 1.1.3 |  | Гидрография и гидрологические условия |  |  | 15 |
|  | 1.1.4 |  | Минерально-сырьевые ресурсы |  |  | 15 |
|  | 1.1.5 |  | Почвы и растительность |  |  | 17 |
|  | 1.1.6 |  | Земельные ресурсы |  |  | 17 |
|  | 1.1.7 |  | Леса и лесное хозяйство |  |  | 18 |
|  | 1.1.8 |  | Охотничье-промысловые ресурсы |  |  | 22 |
|  | 1.1.9 |  | Рыбное хозяйство |  |  | 23 |
|  | 1.1.10 |  | Ландшафтно- рекреационные ресурсы |  |  | 23 |
| 1.2 | Современная экологическая обстановка |  |  |  |  | 26 |
|  | 1.2.1 |  | Состояние воздушного бассейна |  |  | 26 |
|  | 1.2.2 |  | Состояние водных ресурсов |  |  | 30 |
|  | 1.2.3 |  | Состояние почв |  |  | 33 |
|  | 1.2.4 |  | Состояние растительности, животного мира, природных ландшафтов |  |  | 33 |
|  | 1.2.5 |  | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления |  |  | 33 |
| 1.3 | Историко-культурный потенциал |  |  |  |  | 38 |
| 1.4 | Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей хозяйства |  |  |  |  | 48 |
|  | 1.4.1 |  | Сельское хозяйство |  |  | 48 |
|  | 1.4.2 |  | Промышленность, малое предпринимательство |  |  | 49 |
|  | 1.4.3 |  | Кустарное промыслы и ремесла |  |  | 50 |
|  | 1.4.4 |  | Туризм, рекреация |  |  | 51 |
| 1.5 | Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 52 |
| 1.6 | Население, трудовые ресурсы |  |  |  |  | 56 |
|  | 1.6.1 |  | Численность населения, демографический состав |  |  | 56 |
|  | 1.6.2 |  | Трудовые ресурсы и структура занятости |  |  | 78 |
|  | 1.6.3 |  | Определение перспективной численности населения |  |  | 79 |
| 1.7 | Комплексная оценка территории |  |  |  |  | 84 |
|  | Приложение N1 (Законы Владимирской области N 75-ОЗ, 76-ОЗ, 77-ОЗ, 78-ОЗ, 79-ОЗ, 80-ОЗ, 81-ОЗ, 82-ОЗ, 83-ОЗ, 84-ОЗ, 85-ОЗ, 86-ОЗ, 87-ОЗ, 88-ОЗ, 89-ОЗ от 19 июля 2004г.) |  |  |  |  | 139 |

|  |  | КНИГА 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
|  | - | Карта (план) территории с указанием местоположения границы муниципального образования Колокшанское (сельское поселение) |  |  | 9 |
|  | - | Схема местоположения муниципального образования Колокшанское сельское поселение в системе внешних связей |  |  | 11 |
|  | - | Почвенная карта |  |  | 16 |
|  | - | Схема лесничеств |  |  | 20 |
|  | - | Леса по категориям защитных лесов |  |  | 21 |
|  | - | Карта (схема) качества воды поверхностных водных объектов |  |  | 32 |
|  | - | Выявленные объекты культурного наследия археологии |  |  | 39 |
|  | - | Охранная зона Церкви Казанской иконы Божией Матери в с.Семеновское |  |  | 42 |
|  | - | Охранная зона Никольской церкви |  |  | 44 |
|  | - | Карта (схема) территории затопления |  |  | 55 |
|  | - | Градостроительная оценка |  |  |  |
|  |  | Кадастровое деление. Границы земель, предполагаемых к переводу в земли населенных пунктов.Координаты характерных точек планируемой границы населенного пункта, а именно: |  |  |  |
|  |  | деревни Брянцево, Головино, Роганово |  |  | 91 |
|  |  | деревня Струково |  |  | 98 |
|  |  | деревня Владимировка |  |  | 101 |
|  |  | село Семеновское |  |  | 104 |
|  |  | деревни Ивлево, Баранники |  |  | 107 |
|  |  | деревня Рукав |  |  | 112 |
|  |  | деревня Парфентьево |  |  | 115 |
|  |  | деревни Устье, Большое Иваньково |  |  | 118 |
|  |  | поселок Колокша |  |  | 123 |
|  |  | деревня Одерихино |  |  | 126 |
|  |  | деревня Колокша |  |  | 129 |
|  | - | Схема размещения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий |  |  | 134 |

1.Введение

Работа “Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области”   - основной документ территориального планирования на территории поселения- целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на 20 лет в соответствии с архитектурно- строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в проекте адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития - предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Актуальность проекта обусловлена:

-необходимостью обеспечения согласованного развития муниципального образования Колокшанское сельское поселение в структуре муниципального образования Собинский район в соответствии с основными направлениями устойчивого градостроительного развития Собинского района,

-необходимостью разработки обновленной градостроительной документации муниципального образования, соответствующей требованиям современного законодательства,

-развитием муниципального образования Колокшанское сельское поселение в новых социально- экономических условиях, обусловленных изменениями в административно- территориальном устройстве Собинского района, демографической и экологической ситуациями, интенсификацией развития инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимостью сохранения исторического наследия и т.д.

Документ территориального планирования - “Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области” разработан по заказу Администрации муниципального образования Колокшанское сельское поселение на основании муниципального контракта N ю-03/217 (шифр 6030-08) по итогам открытого конкурса в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от “1” октября 2008г. 
N 196/08 .

В работе использованы материалы:

- Картографические материалы: - план землепользований масштаба 1 : 10 000

- Ранее выполненные работы:

  - Схема районной планировки Владимирской области и проект районной планировки Собинского района,

  - 1 этап. Схема территориального планирования Собинского муниципального района и Владимирской области,

  - Генеральные планы  населенных пунктов,

  - Проекты территориального землеустройства,

  - Материалы на земли,  переданные в ведение сельских администраций,

  - Схемы размещения земель природоохранного, природно-заповедного, историко-культурного и рекреационного назначения,

  - Кадастровое деление и кадастровые планы территории поселения,

  - Материалы лесоустройства,

  - Описание границ муниципальных образований, населенных пунктов (Приложения к Законам Владимирской области),

- Данные анкетного обследования ,

- Данные натурного обследования территории,

- Материалы Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области,

- Материалы администрации муниципального образования Колокшанское сельское поселение, отделов администрации Собинского района и областных департаментов

- Программные документы Владимирской области, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные материалы комитетов и служб (справочники, сборники, доклады) и т.д.

“Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области” определяет по проекту основные направления развития и организации территории поселения до 2015 года (Первая очередь ) и варианты территориального роста до 2030 года (Расчетный срок генплана). Исходные данные приведены на 01.01.2009г..

Генеральный план закладывает основы для разработки и реализации перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры мунициапального образования  и будет являться основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки.

В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его административное подчинение; выявлен их экономический, социальный, ландшафтно - рекреационный потенциал ; обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному); предлагается программа  социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

В разработке проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области проводится анализ и оценка основных проблем и тенденций развития сельского поселения и населенных пунктов входящих в его состав, даются предложения по эффективному использованию градостроительного, природного потенциала  сельского поселения, как малой системы расселения, а также предпосылки его дальнейшего устойчивого развития.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития поселения и количественные показатели его развития по отдельным отраслям не являются директивными при определении конкретных объемов финансирования.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития поселения и количественные показатели его развития по отдельным отраслям не являются директивными при определении конкретных объемов финансирования.

“Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области” выполнена в соответствии с:

- заданием на выполнение работы: “Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области” (Приложение к  Муниципальному контракту  N ю-03/217  );

- Градостроительным Кодексом  РФ № 190-ФЗ  от 29.12.2004г. (в ред. изменений

- от 27.12.2009 N 343-ФЗ );

- Земельным  Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. ( в ред. изменений от   27.12.2009 N 365-ФЗ );

- Лесным  Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г.( в ред. изменений от 27.12.2009 N 365-ФЗ);

- Водным  Кодексом РФ №74-ФЗ   от 03.06.2006г. (в ред. изменений от   27.12.2009 N 365-ФЗ );

- Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)” Российской Федерации (в ред. изменений от   17.12.2009 N 313-ФЗ );

- Постановлением Губернатора области от 06.05.2006г. N 341 “Об областных нормативах градостроительного проектирования”

- Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях №33-ФЗ   от 14.03.1995г. в ред. изменений от 27.12.2009 N 379-ФЗ

- Инструкцией  «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации» (  Постановление Госстроя РФ от 27 февраля 2003 г. №27 СНиП 11-04-2003).

- Федеральным законом от 10.01.2002г. N7-ФЗ”Об охране окружающей среды”(в ред. изменений от   27.12.2009 N 374-ФЗ );

- Федеральным законом от 6.10.2003 года N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”(в ред. изменений от 8.05.2010 N 83-ФЗ );

- Федеральным законом от 24.06.1998г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”(в ред. изменений от  30.12.2008 N 309-ФЗ ); .

Колокшанское сельское  поселение с административным центром п. Колокша образовано в 2005 году на основании Закона Владимирской области N 38-ОЗ от 6.05.2005г.

2. Уточненное описание границы муниципального образования Колокшанское  (сельское поселение).

Колокшанское сельское поселение расположено в северо-восточной части Собинского района. В административном отношении поселок Колокша является центром Колокшанского сельского поселения.

На севере от т.1 до т.2 граница муниципального образования Колокшанское совпадает с границей муниципального образования Толпуховское и идет в северо-восточном направлении вверх по течению по реке Колочка, затем меняет направление на юго-восточное, северное, совмещаясь с южной границей землепользования СПК "Волосово" и лесными выделами 2 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Волосово”) территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество”, далее вновь продолжает движение вверх по течению по реке Колочка до ручья, затем совмещаясь с южной границей СПК “Волосово” идет по ручью, северо-восточной границе 106, северной 107 кварталов Ставровского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество”до границы Собинского района и муниципального образования город Владимир.

От т. 2 до т.3 граница муниципального образования Колокшанское совпадает с границей муниципального образования город Владимир и идет в южном направлении по восточной границе 107 квартала Ставровского участкового лесничества, восточной границе землепользования ООО “Селянин” и границе лесных выделов 4 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Колокшанский”), затем вверх по течению по реке Содышка, далее огибает с севера, запада и юга территорию птицефабрик и совмещается с западной границей города Владимир, пересекая при движении федеральную автодорогу Волга и железную дорогу Москва- Нижний Новгород, огибает с севера и востока 26 квартал Владимирского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Владимирское лесничество”, пересекая южный обход г.Владимира, затем меняя направление от северо-восточного до юго-западного движется по границе землепользования СПК “Колокшанский”, затем вновь продолжает движение по восточной границе 26 квартала Владимирского участкового лесничества, северо-восточной границе садоводческого товарищества “Серебряный бор”, восточной границе 44 квартала Владимирского участкового лесничества и на восток по границе землепользования СПК “Колокшанский”.

От т. 3 до т.4 граница поселения совмещается с границей Судогодского района и границей землепользования СПК “Колокшанский”.

От т. 4 до т.5 граница муниципального образования движется в западном направлении и проходит по центральной части реки Клязьмы, затем по границе землепользования ОАО "Трудовик" идет на север. Далее меняет направление на северо-западное и идет по руслу старицы реки Клязьма, поворачивает на юг, проходит по реке Клязьма, затем в северо-западном направлении по границе землепользования ОАО "Трудовик" до стыка с восточной границей землепользования ОАО “Воршанское”.

От т. 5 граница муниципального образования движется на север по восточной  границе землепользования ОАО "Воршанское", затем меняет направление на западное и идет по южной стороне полосы отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород, далее в северном направлении вверх по течению по реке Колокша, пересекает федеральную автомобильную дорогу "Волга". Далее движется в северо-восточном направлении по границе землепользования СПК "Бабаево", огибает с востока и севера садоводческое товарищество "Луговское", с востока – границы деревень Назарово и Батюшково и продолжает движение на север и запад по границе землепользования СПК “Бабаево” и 14 выделу 4 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Бабаево”), обходит с востока 110, 109, с востока и севера 108 кварталы Ставровского участкового лесничества и по границе землепользования между СПК “Бабаево” и СПК “Колокшанский” доходит до реки Колочка до т.1.

Папка Графика – книга 1

jpg. 9- Карта (план) территории с указанием местоположения границы муниципального образования

3.  Общие сведения о поселении

Муниципальное образование Колокшанское сельское поселение состоит из 15 населенных пунктов с общей численностью населения:

| на 1.01.2008г. | Постоянного (прописанные по месту жительства)- 1513 чел. | временного (проживает больше одного года)- 65 чел. |
| --- | --- | --- |
| на 1.01.2009г. | Постоянного (прописанные по месту жительства)- 1489 чел. | временного (проживает больше одного года)- 94 чел. |

Таблица 1

|  |  |  | на 1.01.2008г. |  | на 1.01.2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Зарегистрированы постоянно | временное (проживает больше одного года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | деревня | Баранники | 13 | - | 13 | - |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 56 | 5 | 51 | 7 |
| 3 | деревня | Брянцево | - | - | - | - |
| 4 | деревня | Владимировка | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | деревня | Головино | 1 | - | 3 | - |
| 6 | деревня | Ивлево | 23 | - | 22 | - |
| 7 | деревня | Колокша | 23 | 2 | 26 | 9 |
| 8 | поселок | Колокша | 734 | 12 | 726 | 13 |
| 9 | деревня | Одерихино | 87 | 9 | 82 | 8 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 89 | - | 87 | 9 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | - | - |
| 12 | деревня | Рукав | 98 | 14 | 93 | 16 |
| 13 | село | Семеновское | 151 | 8 | 155 | 20 |
| 14 | деревня | Струково | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | село | Устье, в том числе санаторий “Строитель” | 229 194 | 7 2 | 222 188 | 6 3 |
|  |  | Итого | 1513 | 65 | 1489 | 94 |

Муниципальное образование Колокшанское сельское поселение граничит:

- на севере с муниципальным образованием Толпуховское сельское поселение Собинского района,

-  на востоке с муниципальным образованием город Владимир, муниципальным образованием Судогодский район,

- на юге с муниципальным образованием Асерховское сельское поселение,

- на западе с муниципальным образованием Воршинское сельское поселение

Административный центр Колокшанского сельского поселения – поселок Колокша, расположен в  5 км от областного центра г.Владимира.

Папка Графика – книга 1

jpg. 11- Схема местоположения муниципального образования Колокшанское в системе внешних связей

Раздел 1.   Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий (включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды)

  - Природные условия и ресурсы

### 1.1.1 Климат

Проектируемая территория относится ко II В климатическому району для строительства.

Климат  умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Самым теплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютная максимальная температура воздуха 37°С, а самым холодным – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный -48°С.Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние морозы относятся к середине мая.

Средняя месячная (январь-декабрь) и годовая температура воздуха в °С

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,1 | -10,0 | -4,3 | 4,9 | 12,2 | 16,6 | 17,9 | 16,4 | 10,7 | 3,7 | -2,7 | -7,5 | 3,9 |

Климатические параметры холодного периода года:

-   абсолютная минимальная температура воздуха: - 48°С,

-   температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98: -38°С,

-   температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98: -32°С,

-   температура воздуха обеспеченностью 0,94:-16°С,

-   средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (января): 6,3°С,

-   продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой

воздуха ≤ 0°С – 148 сут, -6,9°С,

-   продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой

воздуха ≤ 8°С – 213 сут, -3,5°С,

-   средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: 84%,

-   количество осадков за ноябрь-март: 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

-   барометрическое давление: 995 гПа,

-   абсолютная максимальная температура воздуха: +37°С,

-   средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля): 23,3°С,

-   средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца: 9,8°С,

-   средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца: 72%,

-   количество осадков за апрель-октябрь: 413 мм,

-   суточный максимум осадков: 109 мм.

Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября–начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,5 м.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -28°С и -16°С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 213 дней.

Преобладающие направления ветра за декабрь-февраль – южные.

Преобладающие направления ветра за июнь-август – северные.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С – 3,4 м/сек.

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,6 м/сек в августе до 4,2 м/сек в январе.

Нормативный скоростной напор ветра – 27 кг/кв.м.

Характеристика ветрового режима

Таблица 3

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра (%) | 14 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 16 | 10 | 11 |

Преобладающие направления ветра в течение года - юго-западные и южные. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается максимум слабых скоростей ветра.

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. Районный коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 140.

1.1.2 Рельеф, геологическое строение и гидрогеологические условия

Территория  поселения расположена в пределах Владимирского ополья. Территория холмистая, пересеченная овражно-балочной сетью. Овраги закончили свой рост, превратясь в ложбины с пологим дном.

Территория поселения имеет вытянутую форму с севера на юг. Граница проходит на юге по р.Клязьме, на юго-западе – по р.Колокше. Поэтому территория имеет общий уклон в южном и юго-западном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 181,5-184-187,8 м в северной части территории и 170-125 м в центральной части до 98-100 м на юге, в пойме р.Клязьмы и до 96,2-103,5 м на западе и юго-западе, в пойме р.Колокши. Отметки дна оврагов в северной части территории достигают 120-130 м.

В центральной и южной частях территории отметки поверхности имеют незначительные колебания от 115 до 105 м. Это замедляет естественный сток и приводит к заболачиванию территории. Для понижения уровня грунтовых вод здесь создана система водоотводящих канав.

Инженерно-геологические условия проектируемой территории представлены по данным инженерно-геологических изысканий, проводимых ОАО “ВладимирТИСИЗ”, ООО “Владимирстройизыскания” в разные годы по заказу института «Владимиргражданпроект», для проектирования объектов в населенных пунктах Колокшанского сельского поселения.

В геологическом строении в западной и северной частях проектируемой территории на глубину бурения скважин 10 м принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения. Современные образования, представленные насыпным грунтом, залегают с поверхности мощностью 1,5-2,0 м. Насыпной грунт состоит из суглинка и песка, перемешанных с почвенным слоем, с примесью торфа.

Под насыпными грунтами залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками и мелкими песками. Суглинки мощностью 5,0-9,5 м залегают непосредственно под насыпными грунтами. Суглинок коричневый, голубовато-серый, серый, тонко-песчанистый полутвердой, тугопластичной, текучепластичной и мягкопластичной консистенции, с пятнами ожелезнения и тонкими линзами песка, аллювиальный. По степени морозной пучинистости суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам.

Пески мощностью 1,5-2,5 м залегают на глубине 7,5-8,5 м. Песок мелкий кварцевый серый, темно-серый, водонасыщенный, плотный, средней плотности, рыхлый, глинистый, с галькой, аллювиальный.

Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубинах от 2,3-2,7 м до 6,4-7,4 м от поверхности земли. Грунтовые воды безнапорные и приурочены к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям. Водовмещающими породами служат суглинки и мелкие пески. Водоупор скважинами глубиной до 13 м не вскрыт. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Режимных наблюдений за уровнем грунтовых вод в районе изысканий не проводилось. Анализ материалов изысканий показывает, что весной и осенью происходит повышение уровня грунтовых вод на 1,5-2,0 м от зафиксированного при изысканиях.

По данным химических анализов грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, кислые, пресные, мягкие, загрязнены анионами нитратов и катионами аммиака. По отношению к бетону нормальной водонепроницаемости грунтовые воды обладают слабой агрессивностью по водородному показателю и средней агрессивностью по содержанию агрессивной углекислоты.

В геологическом строении в центральной части проектируемой территории на глубину пройденного бурения до 10 м участвуют современные, среднечетвертичные и верхнеюрские отложения.

С поверхности до глубины 0,3-1,0 м залегают современные четвертичные отложения, представленные почвенно-растительным слоем супесчаного состава и насыпным слоем песчаного состава.

Глубже залегают среднечетвертичные аллювиальные мелкие и средней крупности пески, мощность которых изменяется от 2,6 м до 4,5 м. Песок мелкий аллювиальный желто-коричневый, влажный и водонасыщенный, рыхлый, глинистый. Песок средней крупности темно-коричневый, водонасыщенный, рыхлый, с редким включением гальки и гравия.

Четвертичные отложения подстилаются верхнеюрскими отложениями, кровля которых залегает на глубинах 3,3-4,8 м. Верхнеюрские отложения в верхней части разрыва представлены песчаником мощностью 1,2-2,2 м, в нижней части – глиной, пройденная мощность которой составляет 1,8-3,5 м. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, малопрочный, на глинистом цементе, прослойками на известковистом цементе. Песок мелкий темно-серый до черного, глинистый, средней плотности, водонасыщенный. Глина темно-серая до черной, полутвердая, жирная, слюдистая, с включениями остатков фауны.

Грунты обладают средней коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. По степени морозной пучинистости мелкие пески выше уровня грунтовых вод являются слабопучинистыми.

Грунтовые воды вскрыты на глубинах 0,5-1,0 м и приурочены к насыпным грунтам современного четвертичного возраста, среднечетвертичным аллювиальным пескам и верхнеюрским пескам. Мощность водовмещающих пород колеблется от 2,8 до 5,7 м. Водоупорными грунтами являются верхнеюрские глины, которые местами выклиниваются, в результате чего происходит фильтрация грунтовых вод в верхнеюрские пески.

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Уровень грунтовых вод с учетом сезонных и многолетних колебаний в весеннее время достигает поверхности земли.

Грунтовые воды по результатам химических анализов по отношению к бетону нормальной плотности являются среднеагрессивной средой по водородному показателю и слабоагрессивной по содержанию свободной углекислоты.

В южной части проектируемой территории в геологическом строении на глубину бурения скважин 8,0 м принимают участие современные, верхнечетвертичные и верхнеюрские образования, представленные аллювиальными песками, коренными песчаниками и глинами. С поверхности до глубины 0,3 м развиты современные образования почвенно-растительного слоя песчаного состава, под которым до глубины 1,5-5,0 м залегают аллювиальные верхнечетвертичные пески средней крупности. По степени морозной пучинистости пески средней крупности являются непучинистыми.

Ниже залегают верхнеюрские элювиальные образования, представленные песком мелким с включением дресты и щебня песчаника. Мощность песка составляет 1,3-3,6 м.

С глубины 4,0-7,0 м верхнеюрские элювиальные пески подстилаются верхнеюрскими черными глинами, содержащими остатки фауны. Вскрытая мощность глины 1,0-4,0 м.

Грунтовые воды имеют повсеместное распространение и вскрыты всеми скважинами на глубине 0,4-1,3 м. Приурочены к верхнечетвертичным и верхнеюрским отложениям. Водовмещающими породами являются аллювиальные верхнечетвертичные пески средней крупности и элювиальные верхнеюрские пески мелкие. Водоупором служат верхнеюрские глины. Мощность водоносного горизонта составляет 1,7-6,1 м. Сезонные колебания уровня грунтовых вод характеризуются годовой амплитудой 0,4-0,8 м.

Грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и являются неагрессивной средой по отношению к бетону нормальной плотности.

В восточной части проектируемой территории в геологическом строении принимают участие четвертичные и нижнемеловые отложения. Четвертичные отложения представлены насыпным и почвенно-растительным слоями современного отдела мощностью 0,4-0,6 м, аллювиальной глиной (глубина 0,4-0,6 м, мощность 1,7-2,6 м), песком мелким (глубина 0,4-3.2 м, мощность 0,2-4,2 м), и суглинком верхнего отдела с примесью растительных остатков (мощность 0,3-0,5 м). Нижнемеловые отложения представлены мелким песком вскрытой мощностью 2,8-3,0 м.

По степени морозной пучинистости глина относится к среднепучинистым грунтам, песок мелкий – к слабопучинистым. Грунты обладают средней коррозионной активностью.

Грунтовые воды безнапорные, вскрыты на глубине 3,0-3,7 м. Водовмещающими породами служат пески мелкие и суглинки. В весенне-осенний периоды года возможно образование верховодки на глубине 0,4-0,5 м от дневной поверхности. Грунтовые воды относятся к сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и обладают слабой выщелачивающей, общекислотной, углекислой агрессивностью по отношению к бетону нормальной плотности.

Основным источником водоснабжения являются воды четвертичных, а также меловых и юрских отложений. Они используются как с помощью колодцев, так и одиночными буровыми скважинами. Средний модуль эксплутационных запасов для этих горизонтов – 0,48 л/сек.

Наибольшее значение имеют подземные воды четвертичных отложений, которые на некоторых участках (особенно в долинах рек), наряду с поверхностными водами являются единственным источником хозяйственного и питьевого водоснабжения. Основные водоносные горизонты в четвертичных отложениях – древне-аллювиальный и флювиогляциальный. Средний модуль эксплутационных запасов – 0,49-0,83л/сек. Общая минерализация по основным водоносным горизонтам колеблется от 0,2 до 2,9 г/л, с глубиной может достигать 5г/л, а преобладает минерализация 0,5-1,2г/л. Общая жесткость колеблется от 2,5 до 9мг/экв.л.

1.1.3 Гидрография и гидрологические условия

Основной водной артерией данной территории является р.Клязьма, протекающая с запада на восток по южной границе поселения. Ширина реки – 50-108 м, глубина реки очень непостоянна, изменяется  от 0,4 м до 3,5м, преобладающая глубина – 1,5-2,5 м, скорость течения – 0,3-0,5 м/с, в половодье средняя скорость достигает 0,7-1,0 м/с. Русло реки Клязьма сильно меандрирует, изобилует отмелями, косами и островами. Высокие обрывистые берега чередуются с обширными пляжами.

Уровень высоких вод р.Клязьмы между городами Собинкой и Владимиром поднимается на 5 м от среднего уреза воды в реке (паводок 1% обеспеченности).

Левый приток р.Клязьмы – р.Колокша: протяженность - 146 км, глубина – 1,0-1,5 м, средняя скорость в межень – 0,3 м/сек. Имеет умеренно извилистое неразветвленное русло шириной 15-30 м.. В свою очередь р.Колокша имеет левый приток р.Колочка протяженностью 40 км. Уровень высоких вод р.Колокши между с.Бабаево и местом впадения в р.Клязьму поднимается на 6,5 м.

На территории  поселения берет свое начало р.Содышка, правый приток р.Рпень. Длина реки

22 км, ширина русла около 6 м, глубина около 1 м.

По своему режиму питания реки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 70%), а также дождевого и грунтового питания. Подъем горизонта воды в реках во время весеннего половодья колеблется от 2 до 4 м. Вскрытие рек происходит 10-15 апреля. Заканчивается весеннее половодье в первой-третьей декадах мая, после чего наступает устойчивая летнее-осенняя межень. Ледостав начинается во второй половине ноября и окончательно устанавливается в декабре. Толщина льда достигает 20-30 см.

По территории поселения протекает ряд ручьев: Дернишка, Гусельцы, Морозовка, Ильинка, впадающих в Колокшу и Клязьму.

Воды в реках относятся к классу средней минерализации, колеблющейся от 75-100 мг/л в период весеннего половодья и осенних дождевых паводков до 200-500 мг/л в меженный период. По содержанию химических веществ вода относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ (бурый цвет).

Характерным для гидрохимического режима р.Клязьмы является большая амплитуда колебаний минерализации и жесткости воды в периоды половодья и межени. Минерализация в зимний период в 5-6 раз превышает сумму ионов, характерную для весеннего половодья. Агрессивность речной воды проявляется в течение всех фаз гидрологического режима. Кислородный режим неудовлетворительный в связи со сбросами промышленно-бытовых сточных вод. Реакция воды слабощелочная.

##### 1.1.4 Минерально-сырьевые ресурсы

На реке Клязьма южнее и юго-восточнее с.Устье используется русловое месторождение строительного песка. Лицензия на право пользования недрами выдана ООО “Новые технологии дорожного строительства” .

Месторождения:

-участок строительного песка “Колокша-1”.Балансовые запасы категории С1 в объеме 
493 тыс.куб.м

- участок строительного песка “Колокша”. Балансовые запасы категории С1 в объеме 
116 тыс.куб.м

Общая площадь горного отвода месторождений “ Колокша-1” и “Колокша” составит 24,8га. Годовой уровень добычи строительных песков на участке недр “Колокша” и “Колокша-1” составляет не менее 50 тыс.кв.м. Строительные пески соответствуют требованиям к качеству полезного ископаемого- для устройства дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд.

Папка Графика – книга 1

jpg. 16- Почвенная карта

### 1.1.5  Почвы и растительность.

В северной части поселения преобладают в основном смытые и намытые почвы оврагов, балок, пойм малых рек и прилегающих склонов с включениями светло серых и серых лесных почв. В центральной части преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы, а также дерново-подзолистые смытые. В южной части территории расположены дерново-подзолистые глееватые почвы. Все почвы отличаются значительным плодородием.

В поймах рек Клязьмы и Колокши расположены крупные массивы аллювиальных суглинистых пойменно-луговых кислых почв с высоким содержанием гумуса. По сырым межгривным понижениям в пойме р.Клязьмы встречаются участки лугово-болотных и болотных почв.

Почвенно-климатические условия территории являются благоприятными для произрастания древесной и кустарниковой растительности.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза, осина, ольха черная, встречаются дуб, липа.

Луговая растительность представлена суходольными, низинными, пойменными лугами.

#### 1.1.6 Земельные ресурсы.

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель

на 01.01.2009г.

Таблица 4

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, (%) | Сельхозугодья, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | % | в т.ч. пашня |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 4471,98 | 71,37 | 3587 | 57,25 | 2371 | 37,84 |
| Земли населенных пунктов | 556 (по кадастру 566,84) | 8,87 | 63 | 1 |  |  |
| Земли промышленности, транспорта, ин-форматики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 182,8 | 2,91 |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий | 7,78 | 0,13 |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда | 988 | 15,77 |  |  |  |  |
| Земли водного фонда | 58 | 0,93 |  |  |  |  |
| Земли запаса | 1,44 | 0,02 |  |  |  |  |
| Итого земель в административных границах поселения | 6266 | 100 |  |  |  |  |

Площадь земель населенных пунктов поселения

Таблица 5

|  | земли сельских населенных пунктов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в границах сельских населенных пунктов | % | за чертой сельских населенных пунктов | % | всего |
| Итого | 556 | 100 | 395 | 100 | 951 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| с/х угодий | 63 | 11,33 | 324 | 82,03 | 387 |
| садоводство | - | - | - | - | - |
| огородничество | 16 | 2,88 | 49 | 12,4 | 65 |
| животноводство | - | - | - | - | - |
| личные подсобные хозяйства | 326 | 58,63 | - | - | 326 |
| индивидуальное жилищное строительство | - | - | - | - | - |
| земель, наход. в стадии мелиоративного строительства | - | - | - | - | - |
| земель, наход. в стадии восстановления плодородия | - | - | - | - | - |
| лесных площадей | - | - | - | - | - |
| древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд | 6 | 1,08 | 15 | 3,8 | 21 |
| болот | - | - | 1 | 0,25 | 1 |
| под водой | 3 | 0,54 | - |  | 3 |
| площади, улицы, переулки, дороги и т.д. | 123 | 22,12 | - |  | 123 |
| парки, скверы | - | - | - | - | - |
| застроенные территории | 17 | 3,06 | 4 | 1,01 | 21 |
| нарушенные земли | - | - | - | - | - |
| прочие | 2 | 0,36 | 2 | 0,51 | 4 |

##### 1.1.7 Леса и лесное хозяйство.

Общая площадь лесов в границах поселения 988 га, лесистость поселения  15,7  %.

Ведением лесного хозяйства в поселении занимаются участковые лесничества Собинского лесничества, а именно: Ставровское, Лакинское и участковое лесничество Владимирское Владимирского лесничества.

Таблица  6

| N |  | Всего лесов га | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | защит-ных | эксплуа-тационных |
| 1 | Собинский территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество” |  |  |  |
|  | Участковые лесничества: |  |  |  |
|  | Ставровское | 308 | 308 | - |
|  | Лакинское | 304 | 304 | - |
| 2 | Владимирский территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Владимирское лесничество” |  |  |  |
|  | Участковые лесничества: |  |  |  |
|  | Владимирское | 376 | 376 | - |
|  | Итого: | 988 | 988 | - |

Вся территория Собинского, Владимирского лесничеств, в пределах поселения, относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов к лесному району хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ.

Основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах поселения являются лесохозяйственные регламенты Собинского и Владимирского лесничеств.

Распределение лесов, расположенных на территории поселения, по целевому назначению и категориям защитных лесов установлены лесохозяйственным регламентом в соответствии со статьей 102 Лесного Кодекса РФ.

Все леса, расположенные на территории поселения, относятся к защитным лесам.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории поселения выделены следующие категории защитных лесов :

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- лесопарковые зоны

- Ценные леса:

- противоэрозионные леса

Распределение лесов по  категориям защитных лесов.

Таблица 7

| N |  | Участковое лесничество | Кварталы | Назначение по лесохозяйственным регламентам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собинский территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество” | Ставровское | 106, 107 | Ценные леса Противоэрозионные леса |
|  |  | Лакинское | СПК “Колокшанский” |  |
|  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Ценные леса Противоэрозионные леса |
| 2 | Владимирский территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Владимир-ское лесничество” | Владимирское | 26, 43, 44 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов Лесопарковые зоны |

Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества.

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах поселения устанавливаются:

1) виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

3) ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

- Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов:

  - в лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

Папка Графика – книга 1

jpg. 20- Схема лесничеств

Папка Графика – книга 1

jpg. 21- Леса по категориям защитных лесов

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- Правовой режим ценных лесов:

В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного Кодекса, а именно:

в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

##### 1.1.8 Охотничье-промысловые ресурсы

Во Владимирской области охотятся на следующие виды животных: лось, олень, кабан, боровая дичь, полевая дичь, заяц, болотно-луговая и водоплавающая дичь, лисица, волк, ондатра, бобр, енотовидная собака, горностай, норка, белка, куница, хорь, ласка, барсук.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

от 17.12.2004 N 702

ТЕРРИТОРИЯ, АКВАТОРИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВЯКИ" ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЖИВОТНЫМ МИРОМ С ЦЕЛЬЮ ОХОТЫ СРОКОМ НА 10 ЛЕТ

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 28.12.2009 N 1127)

| N | Наименование охотничьего хозяйства, границы его территории | Площадь предоставляемой территории, акватории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | "Юрьевецкое" Собинский, Судогодский и Суздальский районы | 8,6 тыс. га |
|  | Северная: от места пересечения р. Колокши с автомагистралью Москва - Казань на северо-восток до места пересечения автомагистрали Москва - Казань с автомобильной дорогой на н. п. Парфентьево, затем на юг по автомобильной дороге до н. п. Парфентьево и далее по проселочной дороге на восток до станции Колокша. От станции Колокша на север по автомобильной дороге до места пересечения с автомагистралью Москва - Казань, затем на восток по автомагистрали Москва - Казань до места пересечения с ЛЭП, далее на юг по ЛЭП до места пересечения с железной дорогой Москва - Нижний Новгород и далее на восток по железной дороге Москва - Нижний Новгород до н. п. Шпалорезка. От н. п. Шпалорезка на юг по железной дороге Владимир - Тумская до места пересечения с объездной автомагистралью Москва - Казань, далее по объездной автомагистрали Москва - Казань до места пересечения с шоссе Владимир - Муром. Восточная: от места пересечения объездной автомагистрали Москва - Казань с шоссе Владимир - Муром на юго-восток по шоссе Владимир - Муром до места пересечения с автомобильной дорогой на н. п. Вяткино. Южная: от места пересечения шоссе Владимир - Муром с автомобильной дорогой на н. п. Вяткино на запад по автомобильной дороге через н. п. Вяткино, Погребищи, Высоково до станции Улыбышево, затем на север по железной дороге Владимир - Тумская до железнодорожного моста через р. Клязьму у н. п. Мостострой, далее на запад, вверх по течению р. Клязьмы до места слияния Ивлевской старицы с руслом р. Клязьмы и далее на запад, вверх по течению Ивлевской старицы до места впадения ручья без названия, расположенного восточнее н. п. Ивлево, в Ивлевскую старицу. Западная: от места впадения ручья без названия, расположенного восточнее н. п. Ивлево, в Ивлевскую старицу на юго-запад, вверх по течению Ивлевской старицы, затем вверх по течению русла р. Клязьмы до места впадения р. Колокши в р. Клязьму и далее на север, вверх по течению р. Колокши до места пересечения с автомагистралью Москва - Казань |  |

1.1.9 Рыбное хозяйство

Современное состояние рыбных запасов  в реках вызывает  серьезное опасение как в связи с нарушением состояния водной  среды  (загрязнение разных видов, зарегулирование стока рек), так и в связи с  ростом браконьерства, что в целом привело к истощению рыбных запасов. В настоящее время практически для всех  видов  характерно  общее  снижение численности ценных видов рыб и увеличение малоценных видов, что  приводит к нарушению структуры и функционирования пресноводных экосистем. На водоемах распространено спортивно любительское рыболовство, однако количество зарегистрированных рыболовов в обществах охотников и рыболовов снижается. Объемы любительского рыболовства можно оценить приближенно, в составе уловов преобладают в основном следующие виды рыб: окунь, густера, плотва, ерш, лещ, щука, уклея, карась, карп, ротан.

Рыбный промысел, систематическая работа по зарыблению, кормлению и вылову в поселении не ведутся.

###### 1.1.10  Ландшафтно- рекреационные ресурсы

Ландшафтно- рекреационные ресурсы поселения разнообразны. Преимущественная часть территории почти безлесная равнина с ровным рельефом. На севере повышенная волнистая местность, которую расчленяют речки, протекающие обычно в глубоких долинах, и разветвленная сеть оврагов. К югу идет понижение рельефа вплоть до реки Клязьма.

По степени урбанизации (преобразованности человеком природной среды) можно выделить следующие ландшафтные зоны:

Зона природных с включением элементов урбанизированных ландшафтов является  преобладающей, в этой зоне основными элементами являются большие пространства сельхозугодий- пашни, пастбища, сенокосы, застройка населенных пунктов, садоводческие товарищества, отдельные небольшие лесные массивы. Искусственные элементы ландшафта – мосты, железная дорога федерального значения, автомобильная дорога М-7 «Волга» с многочисленными объектами дорожного сервиса, автодорожные развязки, водонапорные башни дополняют  ландшафт и негативно доминируют. Для территории севернее автомобильной дороги «Волга» характерно очень большое количество высоковольтных линий электропередач, веерно расходящихся от подстанции «Владимирcкая», расположенной на сопредельной территории, что негативно сказывается на восприятии открытых пространств.

Зона природных ландшафтов с включением сельских занимает небольшую территорию поселения. В долине реки Клязьма раскинулись леса лесопарковой зоны представляющие собой огромный интерес для рекреационной деятельности, здесь располагается множество учреждений отдыха. Сохранившаяся церковь с колокольней в селе Устье, выступая доминантой, гармонично дополняет  ландшафт. В этой зоне лесные массивы, водные пространства Клязьмы и ее рукавов и стариц играют определяющую роль в

Папка Графика – книга 1

jpg. 24- Фото. Пример негативного и позитивного влияния на ландшафт

Папка Графика – книга 1

jpg. 25- Фото. Ландшафт в районе ручья Дернишка

формировании облика территории. Антропогенных элементов здесь мало: это небольшие населенные пункты без производственных объектов.

В северной части крутые берега глубоких  долин реки Колочка и ручья Дернишка и разветвленная сеть оврагов создают живописный рельеф, склоны покрыты смешанным лесом. Вдоль ручья Дернишка уютно расположились небольшие деревушки, далее вольготно раскинулись пашни, отнесенные к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям.

По особенностям визуального восприятия проанализирована территория вдоль основных транспортных магистралей. Большинство объектов дорожного сервиса  воспринимаются позитивно. В районе деревни Колокша практически в полосе дороги расположено капитальное здание, которое в настоящее время не используется. Это яркий пример негативного восприятия ландшафта.

1.2  Современная экологическая обстановка

1.2.1.  Состояние воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Количественный и качественный состав промышленных выбросов в атмосферу зависит от вида производства и технологии процесса, мощности предприятия, работы очистных сооружений.

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, расположенных на территории  сельского поселения, их очистке и утилизации приведены в таблице 8.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, (тонн/год)

Таблица 8

| № п/п | Наименование предприятий | Наименование загрязняющих веществ | Выброшено ЗВ в атмосферу в 2008 г. | Посту-пило на ОС | Улов-лено и обез-врежено | Снижение (-), увеличение (+) количества ЗВ по сравнению с пред. годом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» | ВСЕГО | 37,498 | 2,60 | 2,314 | +1,661 |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 17,930 | 2,60 | 2,314 | +0,985 |
|  |  | - газообразные и жидкие: | 19,568 | - | - | +0,676 |
|  |  | серы диоксид | 1,801 | - | - | +0,450 |
|  |  | углерода оксид | 16,709 | - | - | +0,180 |
|  |  | азота диоксид | 0,430 | - | - | +0,158 |
|  |  | ЛОС | 0,582 | - | - | - |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,046 | - | - | -0,112 |
| 2 | ООО «Полюс» | ВСЕГО | 1,405 | - | - | +0,495 |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,904 | - | - | +0,331 |
|  |  | - газообразные и жидкие | 0,501 | - | - | +0,164 |
|  |  | серы диоксид | 0,173 | - | - | +0,056 |
|  |  | углерода оксид | 0,261 | - | - | +0,085 |
|  |  | азота диоксид | 0,057 | - | - | +0,019 |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,010 | - | - | +0,004 |
| 3 | ЗАО фирма «Стальконструкция» | ВСЕГО | 0,134 | - | - | +0,010 |
|  |  | в.т.ч.: - твердые | 0,011 | - | - | +0,006 |
|  |  | - газообразные и жидкие | 0,123 | - | - | +0,004 |
|  |  | серы диоксид | 0,020 | - | - | -0,004 |
|  |  | углерода оксид | 0,049 | - | - | -0,007 |
|  |  | азота диоксид | 0,012 | - | - | -0,002 |
|  |  | ЛОС | 0,040 | - | - | +0,015 |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,002 | - | - | +0,002 |
| 4 | ОСП ООО «Бетопром-Центр» | ВСЕГО | 0,106 | - | - | - |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,053 | - | - | - |
|  |  | - газообразные и жидкие | 0,053 | - | - | - |
|  |  | серы диоксид | 0,003 | - | - | - |
|  |  | углерода оксид | 0,028 | - | - | - |
|  |  | азота диоксид | 0,016 | - | - | - |
|  |  | ЛОС | 0,006 | - | - | - |
| 5 | ООО «АЛМИ» | ВСЕГО | 0,684 | - | - | - |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,074 | - | - | - |
|  |  | - газообразные и жидкие | 0,610 | - | - | - |
|  |  | углерода оксид | 0,596 | - | - | - |
|  |  | азота диоксид | 0,012 | - | - | - |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,002 | - | - | - |
| 6 | ООО «Фокстрот-мебель» | ВСЕГО | 4,934 | - | - | - |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,539 | - | - | - |
|  |  | - газообразные и жидкие | 4,395 | - | - | - |
|  |  | углерода оксид | 4,295 | - | - | - |
|  |  | азота диоксид | 0,086 | - | - | - |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,014 | - | - | - |
| 7 | ООО «Вектор» АЗС | ВСЕГО | 0,255 | - | - | - |
|  |  | в т.ч.: - газообразные и жидкие | 0,255 | - | - | - |
|  |  | ЛОС | 0,255 | - | - | - |
| 8 | ООО «Стандарт» АЗС | ВСЕГО | 0,520 | - | - | - |
|  |  | в т.ч.: - газообразные и жидкие | 0,520 | - | - | - |
|  |  | ЛОС | 0,520 | - | - | - |
| 9 | ЛПУ санаторий «Строитель» | ВСЕГО | 3,004 | - | - | -0,150 |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,001 | - | - | - |
|  |  | - газообразные и жидкие | 3,003 | - | - | -0,150 |
|  |  | углерода оксид | 1,880 | - | - | -0,232 |
|  |  | азота диоксид | 0,955 | - | - | +0,071 |
|  |  | углеводороды без ЛОС | 0,008 | - | - | - |
|  |  | ЛОС | 0,004 | - | - | - |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,156 | - | - | +0,011 |
| 10 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Владимир» АЗС № 127 | ВСЕГО | 1,441 | - | - |  |
|  |  | в т.ч.:- газообразные и жидкие | 1,441 | - | - |  |
|  |  | ЛОС | 1,441 | - | - |  |
| 11 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС № 128 | ВСЕГО | 1,202 | - | - |  |
|  |  | в т.ч.:- газообразные и жидкие | 1,202 | - | - |  |
|  |  | ЛОС | 1,202 | - | - |  |
| 12 | ИП Юдин Р.А. | ВСЕГО | 2,263 | - | - |  |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 0,506 | - | - |  |
|  |  | - газообразные и жидкие | 1,757 | - | - |  |
|  |  | диоксид серы | 0,135 | - | - |  |
|  |  | углерода оксид | 1,551 | - | - |  |
|  |  | оксиды азота | 0,062 | - | - |  |
|  |  | углеводороды без ЛОС | 0,00001 | - | - |  |
|  |  | ЛОС | - | - | - |  |
|  |  | прочие газообразные и жидкие | 0,009 | - | - |  |
|  |  | ИТОГО по территории | 53,446 | 2,600 | 2,314 | +7,74 |
|  |  | в т.ч.: - твердые | 20,018 |  |  |  |
|  |  | - газообразные и жидкие | 33,428 |  |  |  |

ОСП ООО «Бетопром-Центр», ООО «АЛМИ» и ООО «Фокстротмебель» в 2008 г. отчитывались впервые.

Данные приведены без учета объектов, обслуживаемых МУП ЖКХ “ПКК Собинского района”, так как это предприятие отчитывается в целом по Собинскому району. На территории поселения, объектами обслуживаемыми МУП ЖКХ “ПКК Собинского района” являются котельные.

В 2008 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий различных видов экономической деятельности составил 53,446 тонны, в том числе 20,018 тонн твердых (37,45%) и 33,428 тонны (62,55%) газообразных и жидких веществ. Из газообразных и жидких веществ 6,4% составил диоксид серы, 75,9% - оксид углерода и 4,7% - диоксид азота.

Сравнение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных предприятий сельского поселения за последние годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование предприятий | Выброшено в атмосферу в 2006 году (тонн/год) | Снижение (-), увеличение (+) количества ЗВ по сравнению с 2005 годом | Выброшено в атмосферу в 2008 году (тонн/год) | Снижение (-), увеличение (+) количества ЗВ по сравнению с 2007 годом | Снижение (-), увеличение (+) количества ЗВ за период с 2006 по 2008 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» | 9,623 | +2,395 | 37,498 | +1,661 | +27,875 |
| 2 | ООО «Полюс» | 0,959 | -0,004 | 1,405 | +0,495 | +0,455 |
| 3 | ЗАО фирма «Стальконструкция» | 0,002 | - | 0,134 | +0,010 | +0,132 |
| 4 | ЛПУ санаторий «Строитель» | 0,177 | +0,038 | 3,004 | -0,150 | +2,827 |
| 5 | ООО «Стандарт» АЗС | 0,732 | -0,158 | 0,520 | - | -0,212 |
| 6 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Владимир» АЗС № 127 | 0,095 | +0,095 | 1,441 |  | +1,346 |
| 7 | Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад» АЗС № 128 | 0,087 | +0,087 | 1,202 |  | +1,115 |
| 8 | ИП Юдин Р.А. | 0,610 | +0,610 | 2,263 |  | +1,653 |
|  | ИТОГО по территории | 12,285 | +3,063 | 47,467 |  | +35,182 |

Из таблицы 9 видно, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий и санатория «Строитель» за прошедшие два года увеличились, за исключением АЗС ООО «Стандарт». Наибольшее увеличение количества выбросов произошло на ООО «Колокшанский агрегатный завод», что связано с ростом производства.

Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ от предприятий (тонн/год)

Таблица 10

| № п/п | Наименование предприятий | Наименование загрязняющих веществ | Выброшено в атмосферу ЗВ в 2008 году | Снижение (-), увелич. (+) кол-ва ЗВ по сравн. с предыдущим годом | Норматив ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» | ВСЕГО по предприятию | 16,244 | +0,873 | 15,370 |
|  |  | -Железа триоксид | 0,635 | -0,021 | 0,655 |
|  |  | -Марганец и его соединения | 0,004 | -0,001 | 0,004 |
|  |  | -Медь (II) оксид | 0,001 | - | 0,001 |
|  |  | -Углерод (сажа) | 7,591 | +0,607 | 6,984 |
|  |  | -Окрасочный аэрозоль | 0,099 | - | 0,099 |
|  |  | -Пыль неорганическая | 0,286 | - | 0,286 |
|  |  | -Зола углей кузнецких | 7,000 | +0,4000 | 6,600 |
|  |  | -Ксилол | 0,135 | - | 0,135 |
|  |  | -Толуол | 0,150 | - | 0,150 |
|  |  | -Бутан-1-ол, Спирт н-Бутиловый | 0,045 | - | 0,045 |
|  |  | -Спирт этиловый (этанол) | 0,030 | - | 0,030 |
|  |  | -2-Этоксиэтанол, Этилцеллозольф | 0,024 | - | 0,024 |
|  |  | -Бутилацетат | 0,030 | - | 0,030 |
|  |  | -Пропан-2-он, Ацетон | 0,021 | - | 0,021 |
|  |  | -Бензин | 0,005 | - | 0,005 |
|  |  | -Керосин | 0,007 | - | 0,007 |
|  |  | -Уайт-спирит | 0,135 | - | 0,135 |
|  |  | -Азота оксид | 0,046 | -0,112 | 0,158 |
| 2 | ООО «Полюс» | ВСЕГО по предприятию | 0,914 | +0,335 | - |
|  |  | -Железа триоксид | 0,014 | +0,008 | - |
|  |  | -Марганец и его соединения | 0,002 | +0,001 | - |
|  |  | -Взвешенные вещества | 0,168 | +0,168 | - |
|  |  | -Пыль древесная | - | -0,080 | - |
|  |  | -Зола углей кузнецких | 0,720 | +0,234 | - |
|  |  | -Азота оксид | 0,009 | +0,003 | - |
|  |  | -Фтористые соединения | 0,001 | +0,001 | - |
| 3 | ЗАО фирма «Стальконструкция» | ВСЕГО по предприятию | 0,053 | +0,023 | - |
|  |  | -Железа триоксид | 0,001 | - | - |
|  |  | -Углерод (сажа) | 0,001 | - | - |
|  |  | -Окрасочный аэрозоль | 0,009 | +0,006 | - |
|  |  | -Толуол | 0,016 | +0,006 | - |
|  |  | -Бутан-1-ол, Спирт н-Бутиловый | 0,005 | +0,001 | - |
|  |  | -Спирт этиловый (этанол) | 0,006 | +0,003 | - |
|  |  | -2-Этоксиэтанол, Этилцеллзольф | 0,003 | +0,001 | - |
|  |  | -Бутилацетат | 0,007 | +0,002 | - |
|  |  | -Пропан-2-он, Ацетон | 0,003 | +0,002 | - |
|  |  | -Азота оксид | 0,002 | +0,002 | - |
| 4 | ОСП ООО «Бетопром-Центр» | ВСЕГО по предприятию | 0,059 | +0,059 | - |
|  |  | -Углерод (сажа) | 0,001 | - | - |
|  |  | -Пыль неорганическая, содержание SiO2 <15% | 0,027 | +0,027 | - |
|  |  | -Пыль неорганическая, содержание SiO2 > 15% | 0,025 | +0,025 | - |
|  |  | -Керосин | 0,006 | +0,006 | - |
| 5 | ООО «АЛМИ» | ВСЕГО по предприятию | 0,076 | +0,076 | - |
|  |  | -Углерод (сажа) | 0,029 | +0,029 | - |
|  |  | -Взвешенные вещества | 0,045 | +0,045 | - |
|  |  | -Азота оксид | 0,002 | +0,002 | - |
| 6 | ООО «Фокстрот-мебель» | ВСЕГО по предприятию | 0,553 | +0,553 | - |
|  |  | -Углерод (сажа) | 0,218 | +0,218 | - |
|  |  | -Взвешенные вещества | 0,321 | +0,321 | - |
|  |  | -Азота оксид | 0,014 | +0,014 | - |
| 7 | ООО «Вектор» АЗС | Всего по предприятию | 0,255 | +0,255 | - |
|  |  | -Смесь углеводородов предельная | 0,136 | +0,136 | - |
|  |  | -Смесь углеводородов предельная | 0,046 | +0,046 | - |
|  |  | -Пентилены | 0,005 | +0,005 | - |
|  |  | -Бензол | 0,004 | +0,004 | - |
|  |  | -Ксилол | 0,001 | +0,001 | - |
|  |  | -Толуол | 0,004 | +0,004 | - |
|  |  | -Алканы С12-С19 | 0,059 | +0,059 | - |
| 8 | ООО «Стандарт» АЗС | ВСЕГО по предприятию | 0,520 | -0,577 | - |
|  |  | -Смесь углеводородов предельная | 0,314 | -0,268 | - |
|  |  | -Смесь углеводородов предельная | 0,109 | -0,089 | - |
|  |  | -Пентилены (Амилены) | 0,011 | -0,010 | - |
|  |  | -Бензол | 0,010 | -0,009 | - |
|  |  | -Ксилол | 0,001 | -0,002 | - |
|  |  | -Толуол | 0,009 | -0,008 | - |
|  |  | -Алканы С12-С19 (углеводороды непредельные) | 0,066 | -0,191 | - |
| 9 | ЛПУ санаторий «Строитель» | ВСЕГО по предприятию | 0,169 | +0,011 | 0,256 |
|  |  | -Железа триоксид | 0,001 | - | 0,001 |
|  |  | -Формальдегид | - | - | 0,001 |
|  |  | -Бензин | 0,004 | - | 0,004 |
|  |  | -Керосин | - | - | 0,034 |
|  |  | -Метан | 0,008 | - | 0,008 |
|  |  | -Аммиак | 0,001 | - | 0,001 |
|  |  | -Азота оксид | 0,155 | +0,011 | 0,207 |
|  | ИТОГО по территории |  | 18,843 | +1,608 |  |

Выбросы всех предприятий (каждого в отдельности) не имеют приземных концентраций выше ПДК по всем загрязняющим веществам. Спектр выбрасываемых веществ насчитывает около тридцати ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как углерод (сажа), зола углей кузнецких, взвешенные вещества, пыль неорганическая.

Проекты нормативов ПДВ с разрешением на выброс загрязняющих веществ в атмосферу разработаны для двух предприятий:

-  ООО «Колокшанский агрегатный завод», разрешение № ДПВ-РВ 0180 с 16.12.08 г. по 
01.10.12 г.:

-  ЛПУ санаторий «Строитель», разрешение № 3554р с 01.10.06 г. по 01.10.11 г.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы значительно выросло, к тому же через территорию поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Волга» (М-7). Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с выхлопными газами около 800 кг оксида углерода, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов.

По статистике каждый пятый автомобиль эксплуатируется с повышенной токсичностью или задымленностью отработавших газов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительных пределах и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. Уровень загрязнения воздуха автотранспортом также зависит от правильной организации дорожного движения и состояния дорожного покрытия.

1.2.2.  Состояние водных ресурсов

В последние годы резко уменьшился водный баланс рек. Особенно это заметно по такой реке как Клязьма. Связано это со многими факторами, среди которых немаловажную роль играет вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих “аккумуляторами“ влаги, распашка склонов долин рек, отсутствие выноса в натуру водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в коли-чественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает даже не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками и необходимость их разбавления.

В настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных документов по защите водоемов от загрязнения, качество воды в реках еще не удо-влетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

Основными источниками загрязнения рек поселения являются:

р. Клязьма

- ЛПУ санаторий «Строитель»- сброс сточных вод  после очистных сооружений биологической очистки. Эффективность биологической и механической очистки по БПК5 составляет 59,2% и взвешенным веществам – 47,6%.

Качество воды в реках по химическим показателям в местах сброса сточных вод (тонн/год)

Таблица 11

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Наименование предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПУ санаторий «Строитель» Р.Клязьма |  |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. |
| 1 | БПК полн. | 1,532 | 0,815 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,0017 | 0,001 |
| 3 | Взвешенные вещества | 1,69 | 1,09 |
| 4 | Сухой остаток | 32,4 | 41,186 |
| 5 | Аммоний | 0,62 | 0,24768 |
| 6 | Железо | 0,078 | 0,0226 |
| 7 | Нитраты | 0,05 | 0,2549 |
| 8 | Нитриты | 0,025 | 0,00915 |
| 9 | Сульфаты | 10,83 | 8,176 |
| 10 | Фосфаты | 0,0269 | 0,0218 |
| 11 | Хлориды | 1,17 | 1,416 |
| 12 | СПАВ | 0,0439 | 0,00731 |
|  | ИТОГО: | 48,4675 | 53,24744 |

Наблюдение за состоянием поверхностных вод на территории поселения по химическим показателям осуществляется в 1створе, расположенном  на реке Содышка.

Динамика качества воды поверхностных водных объектов приведена в Таблице 12

Динамика качества воды

Таблица 12

| № поста | Гидрохимический пост | Класс качества воды по индексу загрязненности вод (ИЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 66 | р.Содышка, исток, с.Семеновское | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |  |  |

Оценочные показатели:

| Величина ИЗВ (индекс загрязнения вод) | Класс качества воды | Характеристика качества |
| --- | --- | --- |
| менее 0.3 | 1 | очень чистая |
| 0,3-1 | 2 | чистая |
| 1-2,5 | 3 | умеренно-загрязненная |
| 2,5-4 | 4 | загрязненная |
| 4-6 | 5 | грязная |
| 6-10 | 6 | очень грязная |
| более 10 | 7 | чрезвычайно-грязная |

Папка Графика – книга 1

jpg. 32- Карта (схема) качества воды поверхностных водных объектов

1.2.3 Состояние почв

Основными источниками загрязнения почв выступают промышленные предприятия, автомобильный и железнодорожный транспорт, свалки мусора. Возможно также влияние дальнего переноса загрязнителей.

Ежегодно рассчитываемый государственным агрохимцентром “Владимирский” суммарный показатель химического загрязнения почв показывает, что его величина в пределах ПДК. Результаты агроэкологического мониторинга земель, показали, что содержание токсикантов и радионуклидов в почвах и растительной продукции не представляет опасности для здоровья людей и животных. Содержание радионуклидов не превышает естественных фоновых значений, остаточное количество стойких сильнодействующих пестицидов и их метаболитов в большинстве случаев не обнаружено или составляет незначительные концентрации.

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения от поверхности почвы в 2008 году на территории Собинского района составляло 5,7 мкР/час, Владимирской области- 7,3 мкР/час, г.Владимира-
9,4 мкР/час.

Санкционированных  свалок ТБО на территории поселения нет.

По данным ГУ ВО «Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных» на терри-тории сельского поселения сибиреязвенных скотомогильников не зарегистрировано. В письменных источниках отмечен 1 ранее неблагополучный по сибирской язве очаг в районе д.Одерихино- здесь в 1950 году был сожжен и захоронен труп павшего от сибирской язвы крупного рогатого скота, принадлежавше-го колхозу имени Мичурина. Почва на месте сожжения была обработана хлорной известью и перекопана. Заболевания людей не зарегистрировано. Конкретного места сожжения не установлено из-за отсутствия живых свидетелей.

Около с.Семеновское имеется  скотомогильник неинфицированных животных, принадлежащий СПК ПЗ «Стародворский» Суздальского района. Скотомогильник расположен на расстоянии 650 м от северо-восточной границы села Семеновское. Согласно Постановлению Главы Собинского района № 677 от 04.05.2008 года «О плане реконструкции оборудования и строительства объектов утилизации биологических отходов» был утвержден план реконструкции объектов по сельхозпредприятиям района, в том числе по СПК ПЗ «Стародворский», а именно - реконструкция биотермической ямы, установка металлической емкости, загрузочного люка и глухого забора вокруг территории ямы. В настоящее время скотомогильник не функционирует.

1.2.4 Состояние растительности, животного мира, природных ландшафтов

Леса- это зеленое золото. Они являются источником древесины, кормов, лекарственного и технического сырья, грибов и ягод, местом обитания большинства видов охотничьих зверей и дичи. Они украшают ландшафт, улучшают климат, мелиорируют почвы, защищают от ветров, реки и озера от обмеления. Леса выделяют кислород, фитонциды, ионизируют воздух, стабилизируют состав атмосферы.

Созданная система охраны и защиты лесов от пожаров позволяет более 70% возгораний ликвидировать в течение 1-2 суток. В целях успешной охраны лесов от пожаров проведен комплекс организационно-технических мероприятий.

Улучшение лесопатологического состояния лесов достигнуто путем проведения комплекса мероприятий по лесозащите.

Правильная организация агроландшафта на контурно-мелиоративной основе способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур и снижению интенсивности эрозионных процессов.Противоэрозионные лесные полосы и насаждения вдоль оврагов предназначаются для регулирования поверхностного стока талых и дождевых вод путем перевода части поверхностного стока  во внутрипочвенный и распыления концентрированных потоков воды.

1.2.5 Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Экологические  проблемы, обусловленные загрязнением территории населенных мест  отходами производства и потребления, остаются в числе приоритетных.

Проблемы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации различных видов отходов, защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия, должны занимать одно из самых значительных мест в стратегических планах развития поселения или каждого населенного пункта.

В соответствии с Федеральным законом N 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. “Об отходах производства и потребления” требования к обращению с отходами на территории муниципального образования следующие:

- территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными  и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территории муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- порядок сбора отходов на территории муниципального образования, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В Собинском районе разработана “Программа  обеспечения экологической безопасности на территории Собинского района до 2010 года”.

Приняты постановления Главы Собинского района от 30.01.2008г. N 105  “О совершенствовании системы обращения с отходами производства и потребления на территории Собинского района с целью снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения”, от 5 04. 2006г. N 320 “Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов”.

Недобросовестное отношение некоторых природопользователей и населения к вывозу и захоронению отходов приводит к образованию несанкционированных свалок мусора, грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Большую опасность представляет горение твердых бытовых отходов, приводящее к выделению в атмосферу вредных специфических веществ.

Администрацией Колокшанского сельского поселения  принято постановление N 29 от 02.12.2008г. “Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов” с 1 января 2009 года.

Нормируемое ориентировочное количество ТБО и жидких отходов из выгребов от населения, проживающего в населенных пунктах Колокшанского сельского поселения, представлено в таблице 13.

Нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в год приняты в соответствии с постановлением Главы муниципального образования Колокшанское сельское поселение № 29 от 02.12.2008 г. «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов» и составляют:

1). от благоустроенных жилых домов (дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом):

- 288 кг или 1,6 м³

2). от неблагоустроенных жилых домов (дома с местным отоплением на твердом топливе, без канализации):

- 320 кг или 1,6 м³ - ТБО.

В соответствии с этим постановлением приняты нормы накопления ТБО от объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений.

Нормы накопления жидких бытовых отходов из выгребов от неблагоустроенных жилых домов приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют 2,0 м³ на 1 человека в год.

В настоящее время бытовые отходы от дачного населения не учитываются. Плата за вывоз мусора берется только с дачников, имеющих временную регистрацию. Для дачного населения, проживающего только в летний период года, т.е. около 6 месяцев, нормы накопления принимаем вдвое меньше:

- 160 кг или 0,8 м³ – ТБО

- 1,0 м³ – жидких отходов из выгребов.

Количество ТБО от торговых и культурно-бытовых учреждений на территории поселения составляет:

- в п.Колокша – 77,62 т или 392,7 м³;

- в д.Одерихино – 15,51 т или 77,55 м³;

- придорожный сервис – 118,94 т или 644,41 м³;

- всего по поселению – 212,07 т или 1114,66 м³.

Таким образом, общее количество накопления ТБО от населения в год по Колокшанскому сельскому поселению с учетом торговых и культурно-бытовых учреждений составляет 822,15 т или 
4249,86 м³ и 2859 м³ жидких отходов из выгребов.

Одной из наиболее трудноразрешимых остается проблема экологически безопасного удаления муниципальных твердых бытовых отходов, ежегодный объем образования которых растет. Обычные твердые бытовые отходы практически любого населенного пункта содержат более 100 наименований токсичных соединений. Среди них- красители, пестициды, ртуть и ее соединения, растворители, свинец и его соли, лекарства, кадмий, мышьяковистые соединения, формальдегид, соли талия и другое. Особое место среди твердых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы , они не подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время (десятки лет) находиться в объектах окружающей среды. При горении пластмасс и синтетических материалов выделяются многочисленные токсиканты, в том числе полихлорбифенилы (диоксины), фтористые соединения, кадмий и другие. При этом степень опасности отходов не совпадает с объемными показателями. Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют коммунальные отходы, захороненные в необорудованных местах вблизи населенных пунктов, а также промышленные отходы высоких классов опасности- такие, как тяжелые металлы и высокотоксичные вещества.

Сбор ТБО от населения осуществляется в поселке Колокша в контейнеры, в других населенных пунктах – в кучи.

Вывоз бытовых отходов из п.Колокша производится  МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» на санкционированную свалку ТБО, расположенную вблизи д.Перебор.

Вывоз ТБО из других населенных пунктов производится по заключению договоров сельской администрации на вывоз мусора с производственными компаниями и частными лицами.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на очистные сооружения МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», расположенные в селе Ворша.

Мусор из садоводческих товариществ, расположенных на территории Колокшанского сельского поселения, вывозится по мере накопления по заявочной системе.

Ликвидация несанкционированных стихийных свалок ведется органами местного самоуправления в рамках месячников санитарной очистки населенных пунктов, плановых мероприятий по уборке свалок.

Согласно 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. “Об отходах производства и потребления”:

- В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.

По данным отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Собинского района количество промышленных отходов, образующихся на территории Колокшанского сельского поселения, за 2008 год составило:

| 1 класс опасности | 0,130 т |
| --- | --- |
| 2 класс опасности | 0,012 т |
| 3 класс опасности | 3,606 т |
| 4 класс опасности | 42,114 т |
| Всего 1-4 класса опасности | 45,862 т |
| 5 класс опасности | 174,164 т |
| ИТОГО | 220,026 т |

Нормируемое количество образования ТБО и жидких отходов в год                                                   Таблица 13

| Населенные пункты | Количество жителей, заре-гистрированных постоянно и временно проживающих год и более, чел. | Количество дачников (проживают не более 6 месяцев в году) | Общее количество ТБО от постоянно прожив-х, т / м³ | Общее количество ТБО от дачников, т / м³ | Всего ТБО, т / м³ | Общее количество жидких отходов из выгребов, (м³), пост. прож./дачники | Всего жидких отходов из выгребов, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Колокша, всего, в т.ч. | 739 | 30 | 225,18/1182,4 | 4,8/24,0 | 229,98/1206,4 | 772/30 | 802 |
| - от благоустроенных жилых зданий | 353 | - | 101,66/564,8 | - | 101,66/564,8 | - | - |
| -от прочих жилых зданий | 386 | 30 | 123,52/617,6 | 4,8/24,0 | 128,32/641,6 | 772/30 | 802 |
| с.Устье | 228 | 66 | 67,30/364,8 | 10,56/52,8 | 77,86/417,6 | 102/66 | 168 |
| - от благоустроенных жилых зданий | 177 | - | 50,98/283,2 | - | 50,98/283,2 | - | - |
| -от прочих жилых зданий | 51 | 66 | 16,32/81,6 | 10,56/52,8 | 26,88/134,4 | 102/66 | 168 |
| с.Семеновское | 175 | 51 | 56,0/280,0 | 8,16/40,8 | 64,16/320,8 | 350/51 | 401 |
| д.Рукав | 109 | 60 | 34,88/174,4 | 9,6/48,0 | 44,48/222,4 | 218/60 | 278 |
| д.Одерихино | 90 | 88 | 28,8/144,0 | 14,08/70,4 | 42,88/214,4 | 180/88 | 268 |
| д.Парфентьево | 96 | 30 | 30,72/153,6 | 4,8/24,0 | 35,52/177,6 | 192/30 | 222 |
| д.Б.Иваньково | 58 | 65 | 18,56/92,8 | 10,4/52,0 | 28,96/144,8 | 116/65 | 181 |
| д.Ивлево | 22 | 42 | 7,04/35,2 | 6,72/33,6 | 13,76/68,8 | 44/42 | 86 |
| д.Колокша | 35 | 164 | 11,2/56,0 | 26,24/131,2 | 37,44/187,2 | 70/164 | 234 |
| д.Баранники | 13 | 13 | 4,16/20,8 | 2,08/10,4 | 6,24/31,2 | 26/13 | 39 |
| д.Владимировка | 12 | 41 | 3,84/19,2 | 6,56/32,8 | 10,4/52,0 | 24/41 | 65 |
| д.Струково | 3 | 33 | 0,96/4,8 | 5,28/26,4 | 6,24/31,2 | 6/33 | 39 |
| д.Головино | 3 | 33 | 0,96/4,8 | 5,28/26,4 | 6,24/31,2 | 6/33 | 39 |
| д.Брянцево | - | 21 | - | 3,36/16,8 | 3,36/16,8 | -/21 | 21 |
| д.Роганово | - | 16 | - | 2,56/12,8 | 2,56/12,8 | -/16 | 16 |
| ИТОГО | 1583 | 753 | 489,6/2532,8 | 120,48/602,4 | 610,08/3135,2 | 2106/753 | 2859 |

Образование, использование и обезвреживание отходов производства
 по предприятиям за 2008 год в тоннах

Таблица 14

| Вид отходов по классам опасности | Наличие на предпр. на начало отчет. года | Образо-вание за отчетн. период | Исполь-зование отходов | Обезвре-живание отходов | Передано другим организа-циям | Захоронено на санкц. свалке | Временн. хранение на пром. площадке | Наличие на предпр. на конец отчетн. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Колокшанский агрегатный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 25,610 | 69,708 | 42,398 | 0,203 | 47,203 | 5,491 | 0,023 | 0,023 |
| 1 кл. опасности | - | 0,023 | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 |
| 2 кл. опасности | - | 0,012 | - | 0,012 | - | - | - | - |
| 3 кл. опасности | - | 1,046 | 0,82 | 0,191 | 0,035 | - | - | - |
| 4 кл. опасности | 25,610 | 16,979 | 41,578 | - | 0,011 | 1,000 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 51,648 | - | - | 47,157 | 4,491 | - | - |
| ООО «Полюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 0,002 | 6,963 | 0,043 | - | 4,282 | 2,640 | - | - |
| 1 кл. опасности | 0,002 | - | - | - | 0,002 | - | - | - |
| 3 кл. опасности | - | 0,043 | 0,043 | - | - | - | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 1,510 | - | - | 1,510 | - | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 5,41 | - | - | 2,770 | 2,640 | - | - |
| ЗАО фирма «Стальконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 0,822 | 5,407 | 2,395 | 0,032 | - | 2,515 | 1,287 | 1,287 |
| 3 кл. опасности | - | 2,427 | 2,395 | 0,032 | - | - | - | - |
| 5 кл. опасности | 0,822 | 2,980 | - | - | - | 2,515 | 1,287 | 1,287 |
| ОСП ООО «Бетопром-Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 0,168 | - | - | - | 0,168 | - | - |
| 3 кл. опасности | - | 0,003 | - | - | - | 0,003 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 0,165 | - | - | - | 0,165 | - | - |
| ООО «АЛМИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 2,045 | 0,045 | - | - | 2,000 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 2,045 | 0,045 | - | - | 2,000 | - | - |
| ООО «Фокстрот-мебель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 13,081 | 0,321 | - | - | 12,760 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 13,081 | 0,321 | - | - | 12,760 | - | - |
| ООО «Вектор», АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 7,130 | - | - | - | 7,130 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 7,130 | - | - | - | 7,130 | - | - |
| ООО «Стандарт», АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 7,400 | - | - | - | 7,400 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 7,400 | - | - | - | 7,400 | - | - |
| ЛПУ санаторий «Строитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 0,018 | 57,512 | 0,104 | - | 2,400 | 55,008 | 0,018 | 0,018 |
| 1 кл. опасности | 0,018 | - | - | - | - | - | 0,018 | 0,018 |
| 3 кл. опасности | - | 0,007 | 0,004 | - | - | 0,003 | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 0,800 | 0,100 | - | - | 0,700 | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 56,705 | - | - | 2,400 | 54,305 | - | - |
| ИП Гасанов М.Ф., кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 0,830 | - | - | - | - | 0,830 | - | - |
| 5 кл. опасности | 0,830 | - | - | - | - | 0,830 | - | - |
| ООО «Леди ВИ+К» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 0,500 | - | - | 0,500 | - | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 0,500 | - | - | 0,500 | - | - | - |
| Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад», АЗС №127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 11,050 | - | - | 11,050 | - | - | - |
| 3 кл. опасности | - | 0,040 | - | - | 0,040 | - | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 8,570 | - | - | 8,570 | - | - | - |
| 5 кл. опасности |  | 2,440 | - | - | 2,440 | - | - | - |
| Владимирский филиал ООО «Татнефть-АЗС-Запад», АЗС №128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч.: | - | 11,055 | - | - | 11,055 | - | - | - |
| 3 кл. опасности | - | 0,040 | - | - | 0,040 | - | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 8,515 | - | - | 8,515 | - | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - | - |
| ИП Юдин Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в т.ч. | - | 28,007 | 1,520 | 0,107 | 26,380 | - | - | - |
| 1 кл. опасности | - | 0,107 | - | 0,107 | - | - | - | - |
| 4 кл. опасности | - | 5,240 | - | - | 5,240 | - | - | - |
| 5 кл. опасности | - | 22,660 | 1,520 | - | 21,140 | - | - | - |
| И Т О Г О | 27,282 | 220,026 | 46,826 | 0,342 | 102,870 | 108,152 | 1,328 | 1,328 |

Токсичные отходы 1-4 классов опасности, 91,8% которых составляют отходы 4 класса опасности, обезвреживаются, накапливаются для хранения на собственных предприятиях, а также передаются для захоронения другим организациям. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух. Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны. Отходы 5 класса опасности передаются для использования и захоронения другим организациям.

###### 1.3 Историко-культурный потенциал

Информация по памятникам истории и культуры приведена по данным Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области.

На территории поселения расположены 3 памятника археологии (Таблица 17).

Поселения «Ивлево» и «Устье» относятся к памятникам археологии эпохи бронзового 
века (II тыс. до н.э.).

- Поселение «Ивлево» расположено на левом берегу Старицы, левобережной протоки р.Клязьма, на расстоянии 0,2 км к востоку от д.Ивлево. Высота над протокой – 8 м. Культурный слой – серый песок с примесями угля. Находки – керамика лепная с примесями шамота в глиняном тесте, со штриховкой на внешней и внутренней поверхности, с орнаментом из оттисков гребенчатого штампа или неорнаментированная, предположительно поздняковской культуры эпохи бронзы.

- Поселение «Устье» расположено на первой надпойменной террасе левого берега реки Клязьма, на левом берегу ручья Ильинка, впадающего в Старицу, левобережную протоку р.Клязьма, на расстоянии 0,35 км к югу – юго-востоку от села Устье. Высота над ручьем – 6 м. Культурный слой – темно-серый гумусированный песок толщиной 0,12 м. Находки: керамика лепная без орнамента, предположительно эпохи бронзы, кремневые наконечники стрелы, сверло, отщепы.

Наиболее ранние славянские поселения относятся к XI в. Характерным памятником этого времени является древнерусское селище «Устье» (XI-XIII вв.), расположенное на северном берегу Старицы, левобережной протоки р.Клязьма, близ места впадения в нее ручья Ильинка, на расстоянии 0,5 км к югу от с.Устье. Высота над протокой составляет 8-9 м. Культурный слой – темно-серый гумусированный песок толщиной около 0,15 м. Находки: керамика гончарная древнерусская с линейным и волнистым орнаментом.

В соответствии с приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 г. № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» данные памятники археологии относятся к выявленным объектам культурного наследия. До решения вопроса о принятии их на государственный учет по ним предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящими на государственном учете.

Папка Графика – книга 1

jpg. 39- Выявленные объекты культурного наследия археологии

В настоящее время территории памятников археологии: поселения «Ивлево» и «Устье», застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

На территории поселения расположены следующие  памятники градостроительства и архитектуры:

- церковь Казанской иконы Божией Матери 1793-1841 гг. строительства в селе Семеновское;

- Никольская церковь в селе Устье 1802-1805 гг. строительства с оградой XIX века.

Село Семеновское относится к самым древним поселениям Владимирского края. Оно упоминается в духовной грамоте великого князя Московского Симеона Ивановича в 1353 году. Существование церкви в селе в начале XVII в. подтверждается записью в патриарших окладных книгах под 1628 годом. В 1793 году была построена ныне существующая церковь помещиком Анфимом Федоровичем Коптевым. В 1841 году к церкви были пристроены трапезная и колокольня.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в с.Семеновское – своеобразный памятник культового зодчества провинции, выполнен за два строительных периода и в настоящее время представляет собой традиционный трехчастный храм. Традиционная трехчастная композиция состоит из основного высокого 2-светного куба четверика, на который поставлен низкий восьмерик, перекрытый пологим 8-лотковым сомкнутым сводом. Силуэт крыши очень пластичен: он повторяет свод и завершается I главкой на глухом барабане. К четверику примыкает обширная трапезная часть с двумя приделами (архистратига Михаила и великомученика Георгия). Трапезная была перекрыта двухскатной кровлей. Центральная часть трапезной на южном и северном фасадах выступает из плоскости фасада и отмечена рустованными пилястрами и двухскатным фронтоном. По центру западного фасада трапезной стоит высокая 4-ярусная колокольня. Здание выполнено из кирпича, перекрытия сводчатые, полы мозаичные и паркетные, на окнах кованые решетки. Декоративное убранство частей здания, выполненных в разные строительные периоды, различно. Основной храм – восьмерик на четверике имеет 2-частное членение и решен в стиле барокко; трапезная часть и колокольня – в стиле позднего классицизма - с арочными проемами, двухскатными фронтонами, пилястрами и строгими карнизами. Колокольня имеет два яруса звона - 3 и 4. Углы обработаны плоскими лопатками. На 2 ярусе характерный для классицизма полуциркульный проем, над последним ярусом - очень низкий круглый барабан со слухами. Перекрыта колокольня полуциркульным куполом и увенчана шпилем.

Реставрационные работы церкви не проводились. На кровле колокольни отмечаются значительные утраты металлического покрытия. Купол и кровля основного объема и трапезной утеряны, на наносном грунте активно произрастает трава и мелкая поросль деревьев, что катастрофически разрушает здание. На фасаде, особенно на восьмерике основного объема, заметны активные выпадения кирпича.

Здание церковно-приходской школы было расположено в непосредственной близости от церкви Казанской иконы Божией Матери с южной стороны, выполнено в стиле, характерном для гражданских зданий конца XIX - начала. XX веков. Позднее с северной стороны сделана каменная пристройка. Памятник представлял собой одноэтажное здание, сложенное из красного кирпича, под 4-х скатной металлической кровлей. Декоративное оформление выполнено в стиле, сочетающем с одной стороны элементы древнерусской архитектуры, а именно «сухарики», пилястры, а с другой стороны элементы, характерные для начала XIX века, в частности замковый камень.

Реставрационные работы не проводились. При натурном обследовании было выявлено, что здание полностью разрушено.

Никольская церковь в селе Устье – памятник, представляющий собой пример культовой постройки начала XIX века, выполненный в стиле классицизма.

Первое упоминание о селе Устье, которое некогда называлось «погост Николая Чудотворца, что на устье реки Колокши», относится к первой половине XVII века. По книгам патриаршего казенного приказа в XVII веке существовали две отдельно стоящие деревянные церкви: одна – в честь Николая Чудотворца, а вторая – во имя святого пророка Илии. В 1802 году сгорела деревянная Никольская церковь. На её месте в этом же году была заложена ныне существующая церковь в честь Николая Чудотворца. Тогда же была выстроена и каменная колокольня. Памятник представляет пример трехчастного бесстолпного храма с высокой трехъярусной колокольней. В плане здание представляет квадрат основного объема со скошенными углами и выступающими притворами, к которому с востока примыкает прямоугольная апсида, а с запада – вытянутый прямоугольник трапезной. К трапезной, в свою очередь, примыкает квадрат I-го яруса колокольни. В пространственно-объемной композиции выделен высокий трехсветный восьмерик основного объема, крытый железом на 8 скатов и увенчанный луковичной главой на двойном

Папка Графика – книга 1

jpg. 41- Фото.Церковь Казанской иконы Божией Матери

Папка Графика – книга 1

jpg. 42- Охранная зона церкви Казанской иконы Божией Матери

Папка Графика – книга 1

jpg. 43- Фото.Никольская церковь в селе Устье

Папка Графика – книга 1

jpg. 44- Охранная зона Никольской церкви

восьмигранном барабане. Основной объем уравновешивает высокая трехъярусная колокольня под восьмискатной кровлей с металлическим покрытием, которую завершает высокий шпиль на цилиндрическом барабане. Все объемы памятника выстроены по единой оси. Декоративное оформление памятника выполнено в стиле классицизма. Основной объем с юга и севера оформляют треугольные фронтоны, над которыми сделано большое полуциркульное окно. Трапезную и апсиду украшает «руст». Первый и второй ярус колокольни по бокам украшают двойные круглые колонны. Основание 2-го яруса оформлено «рустом» и ложными полуциркульными окнами. Верхний ярус колокольни украшают треугольные фронтоны, опирающиеся на круглые полуколонны. Стены в церкви покрыты поздней живописью по штукатурному основанию.

Храм действующий, находится в хорошем состоянии, в настоящее  время проводятся наружные реставрационные работы.

Ограда Никольской церкви находится в удовлетворительном состоянии, но в местах обрушения штукатурки разрушается кирпич.

Церковь Казанской иконы Божией Матери и Никольская церковь относятся к памятникам истории и культуры регионального значения (решения Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов № 1122 от 04.10.68 г. и № 960/19 от 23.09.80 г.).

В соответствии с приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия № 01-92 от 01.07.2008 г. «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» ограда Никольской церкви относится к выявленным объектам культурного наследия.

Охрана объектов культурного наследия

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.(Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

До разработки правовых документов на охранные зоны для вышеперечисленных памятников охранная зона принята в соответствии с Решением Владимирского областного Совета депутатов трудящихся №864 от 10.08.66 г., которое гласит: «охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории как территория памятника, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника».

Охранная зона Церкви Казанской иконы Божией Матери составляет 45 метров и Никольской церкви 52 метра.

В охранную зону Церкви Казанской иконы Божией Матери в с.Семеновское попадает три жилых дома. В охранную зону Никольской церкви в с.Устье попадает три жилых дома, один из которых находится на территории церкви.(Cм. чертеж)

До разработки и утверждения правовых документов на охранные зоны памятников решение об установлении особого режима градостроительной деятельности на территории, примыкающей к памятникам истории и культуры в каждом отдельном случае согласовывается с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
N 315 от 26 апреля 2008 г. с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных

строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок,

построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Список памятников истории и культуры регионального значения

Таблица 15

|  |  | Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ансамбль церкви Казанской иконы Божией Матери: |  | с. Семеновское |
|  | 1700610000 | Церковь Казанской иконы Божией Матери | М-1122 | с. Семеновское |
|  | 1700612000 | Никольская церковь | М-960/19 | с. Устье |

Список выявленных объектов культурного наследия

Таблица 16

|  |  | # Выявленные объекты культурного наследия градостроительства и архитектуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограда Никольской церкви |  | с. Устье |

Список выявленных объектов культурного наследия археологии

Таблица 17

| № п/п | Гос. инв. № | Кат. охр. | ## Наименование памятника | ## Месторасположение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Поселение "Ивлево", II тыс. до н.э. | ## Собинский р-н, д. Ивлево, 0,2 км ВЮВ, левый берег левобережной протоки р. Клязьма |
|  |  |  | ## Селище "Устье", XI-XIII вв. | ## Собинский р-н, с. Устье, 0,5 км Ю, сев. берег левобереж. протоки р. Клязьма |
|  |  |  | ## Поселение "Устье", II тыс. до н.э. | ## Собинский р-н, с. Устье, 0,35 км ЮЮВ, левый берег ручья, впадающего в левобереж. протоку р. Клязьма |

1.4 Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей хозяйства

1.4.1 Сельское хозяйство

Реформирование экономики России, составной частью которого стали реформы в сельском хозяйстве, повлекло за собой существенный спад в производстве продукции сельского хозяйства. Сохраняющийся в течение длительного времени неэквивалентный межотраслевой обмен производимой продукции не дает возможности закрепить положительные результаты и создает предпосылки для преобладания отрицательных тенденций в развитии сельского хозяйства.

По этой причине динамика большинства показателей сельскохозяйственного производства неудовлетворительна, уменьшены валовые сборы сельхозкультур, снижены объемы производства продукции животноводства, не прекращается спад поголовья скота.

Износ материально-технической базы, сокращение работ по поддержанию плодородия земель, недостаток собственных оборотных средств ведут к ухудшению экономического состояния хозяйств.

Заработная плата работников сельского хозяйства остается наиболее низкой по сравнению с другими отраслями экономики.

Из-за ухудшения социально-экономического положения села количество рабочих мест в сельхозорганизациях ежегодно сокращается.

Производством сельскохозяйственной продукции в поселении занимаются:

- СПК “Стародворский”-

- Животноводство - основное направление мясо-молочное скотоводство– ферма  КРС на 300 голов коров и 700 голов молодняка около д.Одерихино. Удой молока на одну корову составил 6000 кг в год.

- Арендуются сельскохозяйственные угодья у ООО “Селянин”и дольщиков СПК “Колокшанский”.

В растениеводстве основными  возделываемыми в поселении культурами в настоящее время являются зерновые, кормовые культуры.

  - ООО “ЛЕДИ ВИ+К”

- Животноводство- свиноводство (свиноферма на 49 голов около с.Устье)

- В растениеводстве основными возделываемыми в настоящее время культурами являются  овес и ячмень.

  - СПК “Бабаево”

- Для пополнения кормовой базы используются собственные сельскохозяйственные угодья севернее д.Колокша

  - ОАО ПТФ “Центральная”

- Сельскохозяйственные угодья вокруг птицефабрики используются  для вывоза помета с использованием комплексного способа утилизации.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу. Увеличение производства продукции животноводства является актуальной проблемой. Требуется рациональное использование имеющегося поголовья, его генетического потенциала.

В настоящее время на территории поселения содержание гумуса в пахотных почвах  составляет в среднем  на землях ООО “Селянин”-2,4%, СПК “Колокшанский”-2,49%, ОАО ПТФ “Центральная”- 2,75% .

Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства представляют в поселении сектор малых форм хозяйствования. КФХ занимают незначительную часть в общем объеме производства.

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства.

Эффективное применение всех средств повышения плодородия почв возможно только при наличии в каждом хозяйстве научно обоснованной системы земледелия, предусматривающей оптимизацию структуры посевных площадей.

Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Оросительная и осушительная мелиорации, культуртехнические и противоэрозионные работы в сочетании с агрохимическими мероприятиями являются одним из важнейших факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв.

На мелиорированных землях предусматривается в первую очередь производство кормов для общественного животноводства, картофеля и овощей.

Основными направлениями в проведении гидромелиоративных мероприятий являются:

в осушении - восстановление или замена вышедшего из строя закрытого и открытого дренажа, углубление действующих и строительство новых открытых каналов, восстановление работоспособности гидротехнических сооружений на сети, строительные планировки и мероприятия по организации поверхностного стока, комплекс работ по регулированию водоприемников, агромелиоративные мероприятия.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях привело к наращиванию производства в хозяйствах поселения. В сельском хозяйстве сформировалась группа товаропроизводителей –хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства (приусадебный участок), коллективы граждан по садоводству “Дубрава”, “Дустлик”, “Слободинка”, “Луговской”, ”Строитель”, ”Дружба”, ”Исток-1”, ” Исток-2”, ” Исток-3”, ”Слободинка-2”, ”Серебряный Бор”, ”Родничок”, огороды. По хозяйствам поселения не ведется в настоящее время сплошной статистический учет.

В личные подсобные хозяйства (приусадебный участок) идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения- следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. Усилия должны быть направлены на то, чтобы с помощью минитехники, доставкой в каждое хозяйство кормов, удобрений, семян и прочего превратить индивидуальное хозяйство в высокопродуктивное цивилизованное хозяйство, что является залогом повышения благосостояния сельского населения.

Большую роль в развитии этой отрасли, так же как и в других сферах деятельности должно сыграть более активное включение в экономику поселения новых нетрадиционных форм экономической деятельности, в том числе развитие предпринимательской деятельности (сферы малого и среднего бизнеса).

1.4.2 Промышленность, малое предпринимательство

Основным промышленным предприятием поселения является:

-ООО “Колокшанский агрегатный завод”п.Колокша- на сегодняшний день предприятие занимается производством разных машин специального назначения и их составных частей, а именно: асфальтосмесительные установки и запасные части к ним.

В докризисный период ООО “Колокшанский агрегатный завод” работал в режиме наращивания объемов производства Индекс промышленного производства 2006 года к соответствующему периоду 2005 года составлял 157%. За 2009 год предприятием отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 193100 млн.рублей, или на 21,4%  меньше чем в 2008 году. Индекс промышленного производства 2009 года к соответствующему периоду 2008 года составил 78,6%. В первой половине 2010 года предприятием достигнуто увеличение объемов производства.

Переход к рыночной экономике дает значительный толчок развитию малого бизнеса, что в свою очередь устранит безработицу, повысит финансовый потенциал и обеспечит социальную и политическую стабильность.

На начало 2009года в поселении насчитывалось  13  малых предприятий, в том числе большинство из них в сфере строительства, деревообработки, торговли.

| Населенный пункт |  |  | Наименование | Основная номенклатура выпускаемой продукции | Количество работающих (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | поселок | Колокша | ООО “Полюс” Арендатор ООО “Полюс” ЗАО “Мегатех” | Производство садово-огородного инвентаря и металлоконструкций (для теплиц) Поликарбонат для теплиц | 25 8 |
| 2 | поселок | Колокша | ЗАО фирма “Стальконструкция” | Производственная база, Производство металлоконструкций | 30 |
| 3 | поселок | Колокша | ИП Шоназарова Бондаренко | Склады строительных материалов и текстильной продукции | 40 |
| 4 | поселок | Колокша | ИП Гусев | Ремонт автомобилей | 1 |
| 5 | поселок | Колокша | Тяговая подстанция | ГЖД-обслуживание | 4 |
| 6 | поселок | Колокша | ИП Никашкин В.Н. | Производственная база | не работает |
| 7 |  | За пос.Колокша | ООО “Аризон” | Производственная база | не работает |
| 8 | деревня | Колокша | ОСП ООО “Бетопром-Центр” | Производство бетона | не работает |
| 9 | деревня | Колокша | ООО “Фокстрот-мебель” | Производство мягкой и корпусной мебели с лакировкой и окраской | 50 |
| 10 | деревня | Парфентьево | ООО “АЛМИ” | Изготовление деревянных дверей с лакировкой и окраской | 70 |
| 11 | деревня | Парфентьево | ИП Сергеев | арендаторы пилорама, изготовление мет. дверей, ремонт автомобилей | 7 |
| 12 | деревня | Одерихино | ИП Юдин ООО “ВладимирМАЗсервис” | Продажа, ремонт и обслуживание автомобильной техники | 40 |
| 13 |  | Около Одерихино | арендатор ООО “Бизнеспромстрой” | Производство резиновой крошки для спортивных и других покрытий | 3 |

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, занятости населения и улучшения его торгово-бытового обслуживания, имеет высокие возможности по прибыльности и доходу работников.

Для улучшения положения и частичной поддержки на районном и областном уровнях разработана программа поддержки малого предпринимательства, которая регламентирует основные положения деятельности данной сферы в конкретных условиях.

Возможность получения кредитов через фонд поддержки предпринимательства осуществляется  путем составления грамотных бизнес-проектов на долгосрочную  перспективу.

Задачами государственной политики в сфере развития малого предпринимательства являются:

- обеспечение доступа   малого бизнеса к производственным площадям (к получению прав собственности на землю и объекты недвижимого имущества, прав аренды и субаренды государственного и муниципального имущества),

- сокращение административных барьеров на вход на рынки и ведение предпринимательской деятельности для малых предприятий,

- обеспечение доступа к финансовым ресурсам (разработать эффективные механизмы государственного гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам малого предпринимательства и создать условия для активизации работы кредитных учреждений, предоставляющих на возвратной основе средства для развития субъектов малого предпринимательства),

- упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности (законодательно предусмотреть значительное сокращение объема отчетности),

- совершенствование налогооблажения и таможенного регулирования,

- проведение активной антимонопольной политики,

- доступ к рынку трудовых ресурсов необходимой квалификации (реализовать программы подготовки универсальных специалистов, обладающих навыками в области финансов, маркетинга, менеджмента),

- развитие при поддержке бюджета программ лизинга для малых предприятий (к примеру в сельской местности для фермеров, для предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции) .

1.4.3 Кустарное промыслы и ремесла

Для распространения и развития кустарных промыслов необходимы следующие мероприятия:

- кредитование кустарей на цели производства и закупку сырья,

- открытие  складов  на месте  производства  и увеличение оплаты труда,

- кооперирование кустарей в целях организации закупки сырья и сбыта готовых изделий.

Сырьевая база многих промыслов истощена, кадры и технология потеряны.

Возрождение отдельных видов кустарных промыслов целесообразно и имеет свои перспективы: изготовление предметов домашнего обихода, изделий необходимых в сельском хозяйстве (мелкий инвентарь, корзины, орудия труда, одежда и ее отдельные детали, мебель, сувенирные изделия и другое).

Восстановление кустарных промыслов помогло бы расширить ассортимент продукции широкого спроса, способствовало бы созданию дополнительных рабочих мест, росту материального благополучия семей-изготовителей, расширило бы сектор экономических возможностей поселения, помогло бы проявить материально-традиционные навыки жителей, как элементы духовной культуры.

Промыслы и ремесла дают возможность для некоторых кругов населения более широкого применения своих способностей, самовыражения и деловой активности, вместе с тем обеспечение широкой сферы занятости населения и повышение их материального благосостояния.

Возрождение и широкое вовлечение в хозяйственную сферу народных промыслов требует целостного взгляда на все стороны этого процесса: организационную, экономическую, творческую и социальную. Особое место должны занять вопросы создания материально-технической базы, маркетинговых мероприятий, управленческой структуры, возрождение промысловой кооперации и многое другое.

1.4.4 Туризм, рекреация

Для познавательного туризма территория поселения не является привлекательной. Программой "Земля Владимирская" в "Золотом кольце России" ни один из населенных пунктов не включен в структуру программы. Туристский поток следует транзитом.

На территории поселения сложилась достаточно крупная рекреационная зона. Река Клязьма, ее живописная старица, песчаные пляжи, великолепные сосновые леса создали предпосылки для строительства здесь учреждений отдыха. Санаторий «Строитель», база отдыха, 4 оздоровительных лагеря протянулись вдоль крутого берега Клязьмы. В настоящее время санаторий «Строитель» имеет вместимость 150 мест, специализируется на оздоровлении взрослых и детей. Рассматривается возможность оздоровления детей в круглогодичном режиме,  с возможностью обучения их в Устьевской основной школе. Номера для проживания размещены в пятиэтажном здании, оснащенном лифтом.

Основной медицинский профиль - заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера.

Дополнительный медицинский профиль - некоторые формы заболеваний органов системы кровообращения.

Основным лечебным фактором санатория является использование искусственной соляной пещеры. Лечебное действие оказывает аэродисперсная среда, насыщенная сухим аэрозолем хлорида натрия. Целебное воздействие этих соляных отложений дарит уникальные возможности в лечении широкого спектра заболеваний органов дыхания. Используются гирудотерапия, апитерапия (лечение с применением продуктов пчеловодства).

Муниципальный летний лагерь  «Дружба» функционирует стабильно, лагеря «Спутник», «Буревестник» и «Чайка» не функционируют.

Очень важно контролировать использование этих объектов по назначению: как рекреационные учреждения, чтобы их не постигла судьба некоторых лагерей, территории которых были незаконно застроены жилыми домами.

Кроме отдыха в рекреационных стационарных учреждениях широкое распространение получил такой вид кратковременного отдыха как отдых на дачных участках: особенно большое количество дачных домов в маленьких живописных деревнях. Большие территории заняты садоводческими товариществами города Владимир, в силу близкого расположения и удобной транспортной доступности.

Достаточно богатые охотничьи ресурсы перспективны для развития охотничьего туризма. В настоящее время в южной части поселения предоставлена территория охотничьего хозяйства "Юрьевецкое", необходимая для осуществления пользования животным миром с целью охоты, ООО «Ревяки». Охотничьи угодья это, главным образом, водные просторы, богатые водоплавающей дичью.

1.5. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития поселения путем координации совместных усилий  органов местного самоуправления Собинского района и Колокшанского сельского поселения.

Оснащение в рамках Программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 – 2011 годы» пожарных и спасателей современным снаряжением позволило более эффективно работать при ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращая людские и материальные потери.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций данным проектом рассматриваются в соответствии с нормативными документами:

-СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

-СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

-ГОСТ  Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»

- Федеральный Закон «О граждансой обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. (ред. от 25.11.2009 г.);

- Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 4-ОЗ от 31.01.1996 г (ред. от 09.10.2009 г.).и др.

Колокшанское сельское поселение расположено в зоне возможных слабых разрушений и возможного опасного радиоактивного заражения от категорированного г.Владимира.

Объектов особой важности, а также организаций и предприятий, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в населенных пунктах Колокшанского сельского поселения нет. Строительство новых промышленных объектов в настоящее время не ведется.

Источником ЧС техногенного характера могут быть:

-вероятные аварийные ситуации на транспортных магистралях,

- вариант ЧС как следствие диверсии (обязательно должен учитываться в современных условиях).

По территории Колокшанского сельского поселения проходят автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Волга» (М-7) и железная дорога «Москва-Нижний Новгород». Они являются потенциально опасными объектами, на которых возможно возникновение аварийных ситуаций при прохождении железнодорожных и автомобильных цистерн как с аварийно химически опасными веществами (АХОВ), так и с взрывопожароопасными грузами (горюче-смазочные материалы ГСМ, сильнодействующий угарный газ СУГ), при разливе, выбросе, взрыве которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров на территории поселения.

При транспортировке опасных грузов как железнодорожным, так и автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом аммиака и хлора. При транспортировке ГСМ, а также на АЗС возможны аварии, сопровождающиеся разливом ГСМ, взрывом, образованием горящих разлитий.

Для определения прогнозируемой глубины зоны заражения СДЯВ и продолжительности действия источника заражения производятся расчеты по РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При авариях с жидким хлором и аммиаком, находящимся под давлением, на автомобильной дороге «Волга»и железной дороге «Москва-Нижний Новгород» прогнозируемая полная глубина зоны заражения составит 5 км при продолжительности действия источника заражения 1 час 20 мин – 1 час 30 мин. Время подхода облака СДЯВ к населенным пунктам, расположенным в непосредственной близости от дорог, составит 0,5-5 мин. Это означает, что население близлежащих населенных пунктов моментально окажется в зоне зараженного воздуха.

При авариях с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях возможны следующие события:

- разлив бензина (дизельного топлива) при разрушении цистерны и, как следствие, загрязнение прилегающей территории;

- образование и дрейф облака топливовоздушной смеси (взрывное превращение облака, образование воздушной ударной волны, формирование огневого шара, разрушение окружающих строений и транспортных средств);

- образование горящего разлития (образование горящих разлитий и факелов, пожар с последующим вовлечением окружающих строений и транспортных средств).

При оценке факторов воздействия на природную среду, сопровождающих пожар разлития, выделяются две зоны:

- зона горения – часть пространства, в котором образуется пламя или огневой шар из продуктов горения;

- зона теплового воздействия – часть пространства, примыкающая к зоне горения, в которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, растительности, поражающее действие на животных.

Для определения зон действия основных поражающих факторов используются постановление правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г., «Методики оценки последствий аварий на пожарно-взрывоопасных объектах» («Сборник Методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1,2 МЧС России, 1994г.), «Методики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01 Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 26.06.2001 г. № 25), «Методики расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов» (Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды №90 от 05.03.97.).

В зоне горения, которая совпадает с площадью разлития нефтепродуктов, происходит сгорание материалов, растительности, 100% поражение животных, в атмосферный воздух выбрасываются токсичные продукты горения.

При разрушении цистерны емкостью 10 м³ радиус возможного разлития составляет 11,3 м. При разливе ГСМ в случае разгерметизации цистерны может возникнуть образование взрывоопасной концентрации топливно-воздушной смеси. Радиус огненного шара  при взрыве ТВС может составить до 7,3 м, время существования огневого шара 2 сек, скорость распространения пламени 150 м/сек, тепловой поток на кромке огневого шара-130 кВт/м². При образовании воздушной ударной волны от подобного взрыва может получить полные разрушения застройка в радиусе до 6 м, сильные-до 16 м, средние-до 
28 м, слабые-до 70 м. Радиус зоны расстекления может составить 111 м.

Характерные признаки степеней разрушения:

- среднее – разрушение крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей; ущерб составляет 30-40% стоимости здания;

- слабое – повреждение и разрушение крыш, оконных и дверных проемов; ущерб составляет 10-15% стоимости здания.

Образование горящих разлитий следует ожидать по всей площади разлития. При горении в атмосферу может быть выброшено до 20% массы разлившихся светлых нефтепродуктов в виде поллютантов (газообразных и дисперсных веществ). Продолжительность горения площади разлития (при слое в 2 см) при разрушении цистерны – 10 минут.

При горении нефтепродуктов одной цистерны основную долю выбросов в атмосферу составляет оксид углерода (угарный газ) – около 2 т, что составляет около 95% от массы всех вредных веществ. 5% приходится на диоксид углерода (углекислый газ), оксиды азота и серы, сероводород, сажа, синильная кислота, дым, формальдегид, органические кислоты. Исходя из анализа количества поллютантов, выбрасываемых в атмосферу, большой задымленности в районе пожара ожидать не следует.

На территории Колокшанского сельского поселения расположены 4 АЗС. Для оценки воздействия поражающих факторов при аварии на АЗС рассматривается случай пожара и взрыва автомобильной цистерны с ГСМ емкостью 8 м³. Эквивалентный радиус разлития составит 11 м, радиусы полных разрушений-25 м, сильных-62 м, средних-140 м, слабых-357 м, порог поражения 99% людей-43 м, порог поражения людей (контузия)-68 м.

Параметры огневого шара: радиус-39 м, время существования-6 сек, скорость распространения пламени-53 м/сек, тепловой поток на кромке огневого шара-130 кВт/м².

Параметры горения разлития: ориентировочное время выгорания-10 мин, величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития-104 кВт/м².

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район является пригодным для строительства в основном без применения инженерной подготовки.

По данным Владимирского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  максимальный подъем воды с 1934-2008г.- р.Колокша – Бабаево-638см, р.Клязьма- Владимир 
392 см. Максимальный зарегистрированный уровень высоких вод за последние 100 лет в реках Клязьма и Колокша не достигает существующей и проектируемой жилой застройки населенных пунктов, поэтому в Колокшанском сельском поселении чрезвычайная ситуация, связанная с угрозой затопления жилых домов, маловероятна.Территория затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности показана на чертеже “Карта (схема) территории затопления”.

Территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнения норм проектирования, установленных СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Опасные природные процессы: оползни, карст, ураганы, смерчи, требующие защитных мер не наблюдаются. Уровень природного риска на территории объекта градостроительной деятельности невысок. Поэтому при строительстве не требуется выполнение мероприятий,  предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Чрезвычайные ситуации могут быть вызваны климатическими воздействиями.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Владимирской области являются:

- -грозы;

- -сильные морозы;

- -ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- -снегопады, превышающие 20 см за 24 часа;

- -град с диаметром частиц более 20 мм;

- -гололёд;

- -сильные ветры со скоростью более 20 м/с.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций климатического характера приведены в Таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, повал деревьев |
| 2. | Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель, снегопад) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3. | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4. | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5. | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 18, не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, линиям электропередач и т.д..

Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания) представлена в таблице 19.

Таблица 19.

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям малоэтажных кирпичных зданий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Слабая | 20-25 |
| 2. | Средняя | 25-40 |
| 3. | Сильная | 40-60 |
| 4. | Полная | больше 60 |

Папка Графика – книга 1

jpg. 55- Карта (схема) территории затопления

В рабочих проектах должны быть предусмотрены грамотные технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений, они должны полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района строительства.

Оповещение об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного районной администрации по запроектированной радиотрансляционной сети.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС должны быть направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

1.6. Население, трудовые ресурсы

1.6.1.   Численность населения, демографический состав

Состояние демографической ситуации в муниципальном образовании Колокшанское (сельское поселение) в целом отражает сложившиеся тенденции демографического развития Собинского района и Владимирской области.

Постоянное население (зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно) муниципального образования Колокшанское по данным статистической отчетности составило на 1.01.2009г. 1489 человек.

Постоянное население муниципального образования Колокшанское по данным анкетного обследования составило на ноябрь 2009 г. - 1486 человек, в том числе в 1 населенном пункте с численностью более 700 человек - 718 человек или 48,3%, в 2 населенных пунктах с численностью более 100 человек – 381 человек или 25,6 %, в 3 населенных пунктах с численностью более 50 человек – 252 человека или 17,2%, в 7 населенных пунктах с численностью менее 50 человек – 135 человек или 9,1%.

В общей численности населения женщин- 53,3%, мужчин- 46,7%.

В двух населенных пунктах постоянное население отсутствует- это деревни Брянцево, Роганово.

Временно проживающее население- 1 год и более, составляло на 1.01.2009г.- 94человека, на 1.01.2008г.- 65 человек .

Анализ демографических показателей основывается, прежде всего, на изучении динамики изменения общей численности населения за ряд лет. В таблице 20 приводится динамика численности населения поселения за период 1959- 2009г.г.

В период между переписями населения 1970 и 1979г.г. население поселения уменьшилось на 10,9%, в сравнении сельское население по Владимирской области за аналогичный период уменьшилось на 17,9%, сельское население по Собинскому району уменьшилось на 12,3%.

В период между переписями населения 1979 и 2006г.г. население поселения уменьшилось на 19,4%, в сравнении сельское население по Владимирской области за аналогичный период уменьшилось на 20,1%, сельское население по Собинскому району уменьшилось на 13,4%.

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Естественное движение населения

|  | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек на 1000 жителей | 8,2 | 3,3 |
| Число умерших, человек на 1000 жителей |  | 13,9 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) |  | -10,6 |

Величина естественной убыли составила в 2008 году 10 человек. Смертность превысила рождаемость в 4,2 раза

Динамика численности постоянного населения по населенным пунктам муниципального образования

Таблица 20

| N |  | Населенный пункт | численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. | 1.01.2008г. | 1.01.2009г. | на ноябрь 2009г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | деревня | Баранники | 50 | 42 | 28 | 38 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 209 | 169 | 199 | 178 | 63 | 56 | 51 | 49 |
| 3 | деревня | Брянцево | 44 | 33 | 7 | 10 | - | - | - | - |
| 4 | деревня | Владимировка | 77 | 58 | 44 | 26 | 10 | 8 | 8 | 17 |
| 5 | деревня | Головино | 94 | 39 | 13 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | деревня | Ивлево | 55 | 54 | 34 | 43 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 7 | деревня | Колокша | 131 | 95 | 60 | 75 | 23 | 23 | 26 | 29 |
| 8 | поселок | Колокша | 604 | 669 | 672 | 724 | 746 | 734 | 726 | 718 |
| 9 | деревня | Одерихино | 261 | 180 | 168 | 148 | 99 | 87 | 82 | 80 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 150 | 206 | 97 | 108 | 89 | 89 | 87 | 87 |
| 11 | деревня | Роганово |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 12 | деревня | Рукав | 350 | 299 | 283 | 220 | 112 | 98 | 93 | 85 |
| 13 | село | Семеновское | 206 | 213 | 254 | 173 | 166 | 151 | 155 | 163 |
| 14 | деревня | Струково |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | село | Устье (вместе с санаторием “Строитель”) | 133 | 147 | 104 | 107 | 234 | 229 | 222 | 218 |
|  |  | Итого | 2364 | 2204 | 1963 | 1869 | 1583 | 1513 | 1489 | 1486 |

Влияние эволюционных изменений, последствий демографической политики середины и конца 80-х годов, социально-экономической нестабильности привело к значительному снижению рождаемости в 90-е годы. Некоторая стабилизация наметилась с 1998 года, однако начавшийся в 2008 году кризис вновь привел к резкому снижению рождаемости.

Возрастные коэффициенты рождаемости по МО Колокшанское

| Год | Родившиеся живыми от женщин в возрасте, лет: |  |  |  |  |  |  |  | коэффициент рождаемости (на 1000 женщин фертильного возраста) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |  |
| 1998 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 24,9 |
| 1999 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 30,1 |
| 2000 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  | 27,1 |
| 2001 | 10 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  | 27,2 |
| 2002 | 12 | 2 | 3 | 5 |  |  | 2 |  | 32,6 |
| 2003 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 1 |  | 32,3 |
| 2004 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 32,1 |
| 2005 | 11 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 29,3 |
| 2006 | 13 | 2 | 6 | 3 |  | 1 | 1 |  | 34,9 |
| 2007 | 20 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 54,9 |
| 2008 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 14,4 |
| Нояб.2009 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,8 |

Механическое движение населения

|  | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Прибыло (человек) |  | 11 |
| Выбыло (человек) |  | 19 |
| Механический прирост (+), убыль (-) |  | -8 |

Наблюдается тенденция к сокращению притока населения, то есть происходит убыль населения.

За последние пять лет во всех населенных пунктах с численностью более 50 человек население уменьшилось.

В поселении в 1959 г. насчитывалось 8 населенных пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом при общем количестве населенных пунктов, имеющих постоянное население – 13, в 1970 г. – 7 (13), 1979 г. – 6 (13), 1983 г. – 7 (13), 2006 г. – 4 (13), 2009г. – 3(13).

Процесс сокращения численности сельского населения не сказывается на формировании сети населенных мест, хотя и происходит разукрупнение большинства населенных пунктов, как правило, независимо от их величины, а также появление населенных пунктов занятых только дачниками-сезонниками.

Негативные процессы в экономике привели к снижению уровня жизни населения. Анализ демографической ситуации свидетельствует о  сокращении общей численности населения поселения по периодам, приведенным в Таблице 21, на диаграмме динамики численности населения,  и сохранении такой тенденции в последующие годы.

Анализ среднегодовых темпов изменения численности населения показывает, что поселение имеет тенденцию к стабилизации населения и характеризуется ростом количества населенных пунктов, где начался прирост или стабилизация населения (Таблица 22).

При этом возрастной состав населения поселения остается достаточно сбалансированным. Из общей численности населения 60,5 % - трудоспособного возраста, 12 % - моложе трудоспособного и 27,5% - старше трудоспособного возраста .

На диаграммах  показаны:

- График 1- Возрастная структура населения по населенным пунктам поселения,

- График 2- Соотношение населения в трудоспособном возрасте с общей численностью населения по населенным пунктам поселения,

- График 3- Половая структура населения по населенным пунктам поселения

Также приводятся диаграммы по возрастно-половой структуре населения по каждому населенному пункту поселения.

Показатели изменения численности населения

Таблица 21

| N |  | Населенный пункт | 1959г | 1970г. | Умень-шение (увели-чение) - %, + % 1970г. к 1959г. | 1970г. | 1979г. | Умень-шение (увели-чение) - %, + % 1979г. к 1970г. | 1979г. | 1983г. | Умень-шение (увели-чение) - %, + % 1983г. к 1979г. | 1983г. | 2006г. | Умень-шение (увели-чение) - %, + % 2006г. к 1983г. | 2006г. | 2008г. | уменьше-ние (увеличе-ние) - %, + % 2008г. к 2006г. | 2008г. | 2009г. | уменьшение (увеличе-ние) - %, + % 2008г. к 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | деревня | Баранники | 50 | 42 | -16 | 42 | 28 | -33,3 | 28 | 38 | +26,3 | 38 | 13 | -65,8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 209 | 169 | -19,1 | 169 | 199 | + 15,1 | 199 | 178 | -10,6 | 178 | 63 | -64,6 | 63 | 56 | -11,1 | 56 | 51 | -8,9 |
| 3 | деревня | Брянцево | 44 | 33 | -25 | 33 | 7 | -78,8 | 7 | 10 | +30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня | Владимировка | 77 | 58 | -24,7 | 58 | 44 | -24,1 | 44 | 26 | -40,9 | 26 | 10 | -61,5 | 10 | 8 | -20 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | деревня | Головино | 94 | 39 | -58,5 | 39 | 13 | -66,7 | 13 | 19 | +31,6 | 19 | 1 | -94,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +66,7 |
| 6 | деревня | Ивлево | 55 | 54 | -1,8 | 54 | 34 | -37 | 34 | 43 | +20,9 | 43 | 24 | -44,2 | 24 | 23 | -4,2 | 23 | 22 | -4,3 |
| 7 | деревня | Колокша | 131 | 95 | -27,5 | 95 | 60 | -36,8 | 60 | 75 | +20 | 75 | 23 | -69,3 | 23 | 23 | 0 | 23 | 26 | +13 |
| 8 | поселок | Колокша | 604 | 669 | +9,7 | 669 | 672 | +0,5 | 672 | 724 | +7,2 | 724 | 746 | +3,0 | 746 | 734 | -1,6 | 734 | 726 | -1,1 |
| 9 | деревня | Одерихино | 261 | 180 | -31 | 180 | 168 | -6,7 | 168 | 148 | -11,9 | 148 | 99 | -33,1 | 99 | 87 | -12,1 | 87 | 82 | -5,7 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 150 | 206 | +27,2 | 206 | 97 | -52,9 | 97 | 108 | +10,2 | 108 | 89 | -17,6 | 89 | 89 | 0 | 89 | 87 | -2,3 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 12 | деревня | Рукав | 350 | 299 | -14,6 | 299 | 283 | -5,4 | 283 | 220 | -22,3 | 220 | 112 | -49,1 | 112 | 98 | -12,5 | 98 | 93 | -5,1 |
| 13 | село | Семеновское | 206 | 213 | -3,3 | 213 | 254 | +16,1 | 254 | 173 | -31,9 | 173 | 166 | -4,1 | 166 | 151 | -9 | 151 | 155 | +2,6 |
| 14 | деревня | Струково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | -66,7 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | село | Устье | 133 | 147 | +9,5 | 147 | 104 | -29,3 | 104 | 107 | +2,8 | 107 | 234 | +54,3 | 234 | 229 | -2,1 | 229 | 222 | -3,1 |
|  |  | Итого | 2364 | 2204 | -6,8 | 2204 | 1963 | -10,9 | 1963 | 1869 | -4,8 | 1869 | 1583 | -15,3 | 1583 | 1513 | -4,4 | 1513 | 1489 | -1,6 |

Динамика численности населения  (человек)

п.Колокша

Устье

Семеновское

Рукав

Парфентьево

Одерихино

Б.Иваньково

д.Колокша

Ивлево

Баранники

Владимировка

Головино

Струково

Брянцево

Роганово

Показатели изменения численности населения на каждый год периода                                            Таблица 22

|  |  | Населенные пункты | в среднем на каждый год периода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 1970г.к 1959г. | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 1979г.к 1970г. | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 1983г.к 1979г | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 2006г.к 1983г | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 2008г.к 2006г | уменьшение (увели-чение)- %, + % в среднем на каждый год периода 2009г.к 2008г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | деревня | Баранники | -1,5 | -3,7 | 6,6 | -2,9 | 0 | 0 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | -1,7 | 1,7 | -2,7 | -2,8 | -5,6 | -8,9 |
| 3 | деревня | Брянцево | -2,3 | -8,8 | 7,5 | - | - | - |
| 4 | деревня | Владимировка | -2,2 | -2,7 | -10,2 | -2,7 | -10 | 0 |
| 5 | деревня | Головино | -5,3 | -7,4 | 7,9 | -4,1 | 0 | +66,7 |
| 6 | деревня | Ивлево | -0,2 | -4,1 | 5,2 | -1,9 | -2,1 | -4,3 |
| 7 | деревня | Колокша | -2,5 | -4,1 | 5,0 | -3,0 | 0 | +13 |
| 8 | поселок | Колокша | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | -0,8 | -1,1 |
| 9 | деревня | Одерихино | -2,8 | -0,7 | -3,0 | -1,4 | -6,1 | -5,7 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 2,5 | -5,9 | 2,6 | -0,8 | 0 | -2,3 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня | Рукав | -1,3 | -0,6 | -5,6 | -2,1 | -6,3 | -5,1 |
| 13 | село | Семеновское | -0,3 | 1,8 | -8,0 | -0,2 | -4,5 | +2,6 |
| 14 | деревня | Струково | - | - | - | - | -33,4 | 0 |
| 15 | село | Устье (вместе с сан. “Строитель”) | 0,9 | -3,3 | 0,7 | 2,4 | -1,1 | -3,1 |
|  |  | Итого | -0,6 | -1,2 | -1,2 | -0,7 | -2,2 | -1,6 |
| Количество населенных пунк-тов, имеющих показатели выше итоговых по поселению |  |  | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| в том числе увеличение или стабилизацию населения |  |  | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 |

# Возрастно-половая структура постоянного населения

| Возраст | Год рождения | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчины | женщины | ## График 1. Возрастная структура населения по населенным пунктам поселения |
|  |  |  |  |  | (человек) |
| 0 | 2009 | 2 | 2 | 0 |  |
| 1 | 2008 | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | 2007 | 20 | 13 | 7 |  |
| 3 | 2006 | 13 | 5 | 8 |  |
| 4 | 2005 | 11 | 3 | 8 |  |
| 5 | 2004 | 12 | 5 | 7 |  |
| 6 | 2003 | 12 | 6 | 6 |  |
| 7 | 2002 | 12 | 3 | 9 |  |
| 8 | 2001 | 10 | 5 | 5 |  |
| 9 | 2000 | 10 | 7 | 3 |  |
| 10 | 1999 | 11 | 6 | 5 |  |
| 11 | 1998 | 9 | 3 | 6 |  |
| 12 | 1997 | 15 | 4 | 11 |  |
| 13 | 1996 | 11 | 8 | 3 |  |
| 14 | 1995 | 9 | 2 | 7 |  |
| 15 | 1994 | 16 | 9 | 7 |  |
| 16 | 1993 | 8 | 4 | 4 |  |
| 17 | 1992 | 16 | 11 | 5 |  |
| 18 | 1991 | 17 | 11 | 6 |  |
| 19 | 1990 | 26 | 11 | 15 |  |
| 20 | 1989 | 26 | 11 | 15 |  |
| 21 | 1988 | 25 | 15 | 10 |  |
| 22 | 1987 | 26 | 12 | 14 |  |
| 23 | 1986 | 28 | 16 | 12 |  |
| 24 | 1985 | 26 | 12 | 14 |  |
| 25 | 1984 | 23 | 7 | 16 |  |
| 26 | 1983 | 23 | 12 | 11 |  |
| 27 | 1982 | 18 | 11 | 7 |  |
| 28 | 1981 | 21 | 17 | 4 |  |
| 29 | 1980 | 23 | 11 | 12 |  |
| 30 | 1979 | 26 | 14 | 12 |  |
| 31 | 1978 | 17 | 3 | 14 |  |
| 32 | 1977 | 23 | 15 | 8 |  |
| 33 | 1976 | 22 | 10 | 12 |  |
| 34 | 1975 | 10 | 4 | 6 | График 2. Соотношение населения в трудоспособном возрасте с общей численностью населения по населенным пунктам поселения |
| 35 | 1974 | 16 | 6 | 10 | (человек) |
| 36 | 1973 | 18 | 10 | 8 |  |
| 37 | 1972 | 23 | 15 | 8 |  |
| 38 | 1971 | 11 | 8 | 3 |  |
| 39 | 1970 | 22 | 12 | 10 |  |
| 40 | 1969 | 21 | 14 | 7 |  |
| 41 | 1968 | 17 | 6 | 11 |  |
| 42 | 1967 | 23 | 11 | 12 |  |
| 43 | 1966 | 20 | 9 | 11 |  |
| 44 | 1965 | 25 | 11 | 14 |  |
| 45 | 1964 | 16 | 11 | 5 |  |
| 46 | 1963 | 25 | 16 | 9 |  |
| 47 | 1962 | 27 | 16 | 11 |  |
| 48 | 1961 | 23 | 16 | 7 |  |
| 49 | 1960 | 26 | 13 | 13 |  |
| 50 | 1959 | 32 | 20 | 12 |  |
| 51 | 1958 | 28 | 8 | 20 |  |
| 52 | 1957 | 31 | 16 | 15 |  |
| 53 | 1956 | 28 | 17 | 11 |  |
| 54 | 1955 | 20 | 6 | 14 |  |
| 55 | 1954 | 20 | 10 | 10 |  |
| 56 | 1953 | 18 | 10 | 8 |  |
| 57 | 1952 | 19 | 7 | 12 |  |
| 58 | 1951 | 20 | 8 | 12 |  |
| 59 | 1950 | 19 | 8 | 11 |  |
| 60 | 1949 | 24 | 11 | 13 |  |
| 61 | 1948 | 15 | 5 | 10 |  |
| 62 | 1947 | 17 | 8 | 9 |  |
| 63 | 1946 | 15 | 6 | 9 |  |
| 64 | 1945 | 12 | 4 | 8 |  |
| 65 | 1944 | 10 | 4 | 6 |  |
| 66 | 1943 | 4 | 1 | 3 |  |
| 67 | 1942 | 8 | 3 | 5 | ## График 3. Половая структура населения по населенным пунктам поселения |
| 68 | 1941 | 17 | 6 | 11 | (человек) |
| 69 | 1940 | 16 | 3 | 13 |  |
| 70 | 1939 | 25 | 9 | 16 |  |
| 71 | 1938 | 15 | 6 | 9 |  |
| 72 | 1937 | 15 | 7 | 8 |  |
| 73 | 1936 | 13 | 6 | 7 |  |
| 74 | 1935 | 10 | 5 | 5 |  |
| 75 | 1934 | 8 | 2 | 6 |  |
| 76 | 1933 | 14 | 3 | 11 |  |
| 77 | 1932 | 11 | 1 | 10 |  |
| 78 | 1931 | 15 | 7 | 8 |  |
| 79 | 1930 | 11 | 3 | 8 |  |
| 80 | 1929 | 11 | 4 | 7 |  |
| 81 | 1928 | 11 | 1 | 10 |  |
| 82 | 1927 | 10 | 3 | 7 |  |
| 83 | 1926 | 12 | 2 | 10 |  |
| 84 | 1925 | 5 | 0 | 5 |  |
| 85 | 1924 | 6 | 2 | 4 |  |
| 86 | 1923 | 8 | 2 | 6 |  |
| 87 | 1922 | 5 | 2 | 3 |  |
| 88 | 1921 | 2 | 0 | 2 |  |
| 89 | 1920 | 2 | 0 | 2 |  |
| 90 | 1919 | 2 | 0 | 2 |  |
| 91 | 1918 | 2 | 1 | 1 |  |
| 92 | 1917 | 3 | 2 | 1 |  |
| 93 | 1916 | - | - | - |  |
| 94 | 1915 | 1 | 0 | 1 |  |
| 95 | 1914 | - | - | - |  |
| 96 | 1913 | - | - | - |  |
| 97 | 1912 | 1 | 0 | 1 |  |
| 98 | 1911 | - | - | - |  |
| 99 | 1910 | - | - | - |  |
|  | Итого | 1486 | 694 | 792 |  |

Возрастно-половая структура постоянного населения

п. Колокша

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Баранники

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Б. Иваньково

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Владимировка

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Ивлево

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Колокша

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д.Одерихино

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д.Парфентьево

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д. Рукав

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

с. Семеновское

на ноябрь 2009 года

д.Устье

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

санаторий Строитель

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д.Струково

на ноябрь 2009 года

Возрастно-половая структура постоянного населения

д.Головино

на ноябрь 2009 года

1.6.2 Трудовые ресурсы и структура занятости

Распределение трудовых ресурсов приведено в Таблице 23

Таблица 23

| Населенные пункты | Численность постоянного населения на 1.01.2009г. | В том числе в трудоспособном возрасте | Количество рабочих мест | Трудовые миграции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Баранники | 13 | 12 | - | 5 |
| Большое Иваньково | 51 | 24 | - | 9 |
| Брянцево | - |  | - |  |
| Владимировка | 8 | 8 | - | 5 |
| Головино | 3 | 2 | - |  |
| Ивлево | 22 | 8 | - | 6 |
| д.Колокша | 26 | 21 | 63 | 3 |
| п.Колокша | 726 | 431 | 342 | 152 |
| Одерихино | 82 | 49 | 41 | 21 |
| Парфентьево | 87 | 43 | 77 | 20 |
| Роганово | - | - | - |  |
| Рукав | 93 | 50 | - | 39 |
| Семеновское | 155 | 116 | 1 | 47 |
| Струково | 1 | 1 | - | 1 |
| Устье, в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 131 117 | 103 82 | 60 55 |
| Придорожный сервис |  |  | 26 |  |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  | 55 |  |
| Прочие |  |  | 4 |  |
| Всего | 1489 | 896 | 712 | 368 |

Основными местами приложения труда населения являются следующие отрасли хозяйства поселения:

|  | Отрасли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность, малое предпринимательство | 470 | 66,01 |
| 2 | Сельское хозяйство | 55 | 7,72 |
| 3 | Туризм и отдых | 80 | 11,24 |
| 4 | Торговля , общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание | 55 | 7,73 |
| 5 | Здравоохранение и образование | 35 | 4,92 |
| 6 | Культура, управление | 8 | 1,12 |
| 7 | Прочие | 9 | 1,26 |
|  | Итого | 712 | 100 |

Основными статьями занятости являются промышленность, малое предпринимательство- 66,01% , туризм и отдых – 11,24%, важными статьями занятости являются отрасли обслуживания- здравоохранение и образование-4,92%, торговля , общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание- 7,73%.

По существу необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности- торговля, здравоохранение, образование, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, таких как сельский туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и т.д.

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности,

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования ,

- улучшение бытовых условий,

- развитие полноценной сферы культурно-бытового обслуживания на селе,

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты,

- участие в дивидентах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала,

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест

1.6.3 Определение перспективной численности населения

Представленный в проекте демографический прогноз численности населения Колокшанского поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Для расчета населения в проекте гипотетически рассматриваются  три сценария развития:

- инерционный- численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старения населения,

- оптимистический- численность населения сокращается в два раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости и стабилизации механического движения населения,

- вероятностный- компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период-структурная перестройка экономики.

Инерционный сценарий расчета  перспективной численности населения по Колокшанскому поселению основывается на данных расчета предположительной численности населения Владимирской области и Собинского района предложенный “Схемой территориального планирования Владимирской области”.

В основу демографического прогноза численности положен статистический метод “передвижки возрастов”, с учетом вероятности дожития каждой возрастной группы до следующей, более старшей.

Основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и возможен, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, не будут выработаны новые законодательные акты, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Гипотетически можно предположить продолжение спада еще в течение нескольких лет.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. Что касается численности населения, то она будет иметь тенденцию к сокращению и, прежде всего, из-за отрицательного естественного прироста, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | 1470 | 1451 | 1432 | 1413 | 1394 | 1375 | 1356 | 1337 | 1318 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 684 | 673 | 662 | 651 | 640 | 629 | 618 | 607 | 596 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 786 | 778 | 770 | 762 | 754 | 746 | 738 | 730 | 722 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1299 | 1280 | 1261 | 1242 | 1223 | 1204 | 1185 | 1166 | 1147 | 1128 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 574 | 563 | 552 | 541 | 530 | 519 | 508 | 497 | 486 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | 706 | 698 | 690 | 682 | 674 | 666 | 658 | 650 | 642 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109 | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения по Колокшанскому поселению основывается на падающей численности населения в 2 раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости до 13 человек на 1000 жителей и стабилизации механического движения населения.

А также на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (деревопереработка, стройиндустрия, рекреация, туризм, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | 1480 | 1471 | 1462 | 1453 | 1444 | 1435 | 1426 | 1417 | 1408 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 691 | 687 | 683 | 679 | 675 | 671 | 667 | 663 | 659 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 789 | 784 | 779 | 774 | 769 | 764 | 759 | 754 | 749 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | 1390 | 1382 | 1374 | 1366 | 1358 | 1350 | 1342 | 1334 | 1326 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 651 | 648 | 643 | 640 | 637 | 634 | 631 | 628 | 625 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | 739 | 734 | 731 | 759 | 721 | 716 | 711 | 706 | 701 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318 | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вероятностный – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики района и поселения, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание и возможный миграционный приток населения, который будет зависеть от объема и состава миграционных потоков.

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | 1475 | 1461 | 1447 | 1433 | 1419 | 1405 | 1391 | 1377 | 1363 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 688 | 680 | 673 | 665 | 658 | 650 | 643 | 635 | 628 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 787 | 781 | 774 | 768 | 761 | 755 | 748 | 742 | 735 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1349 | 1335 | 1322 | 1308 | 1295 | 1281 | 1268 | 1254 | 1241 | 1227 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 613 | 606 | 598 | 591 | 584 | 577 | 570 | 563 | 556 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | 722 | 716 | 710 | 704 | 697 | 691 | 684 | 678 | 671 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1214 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Однако в настоящее время не представляется возможным точно определить сценарий развития, что вызывает необходимость проведения интенсивного мониторинга действия генплана с уточнением сценария.

Не последнее место в ухудшении демографической ситуации в муниципальном образовании в настоящее время занимает экономический кризис.

В докризисный период в поселении в 2002-2007 годах повысилась рождаемость, что является положительной тенденцией, однако уровень смертности остается достаточно высоким.

В кризисный период 2008-2009 годах рождаемость вновь упала. Это напрямую вызвано резким падением уровня и качества жизни населения в муниципальном образовании, неуверенностью населения в завтрашнем дне. Также сказывается и формирование у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни.

Основные  причины миграционной убыли сельского населения- это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

С каждым годом растет приток населения из городов Москва, Владимир за счет строительства загородных и дачных домов на территории муниципального образования и приобретения ими здесь второго жилья, часть из него фиксируется как временное население (проживает больше одного года).

Эта категория населения ориентировочно составит на первую очередь – 224 человека, на расчетный срок-  467 человек.

От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Прогнозирование численности населения на период до 2030 года осуществлялось на основе следующей методики. Для расчета проектной численности населения был выбран статистический метод на основе данных о естественном приросте населения за 2000-2007 гг., механическом- усредненном на протяжении последних 6 лет и предложения сохранения выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени  (оптимистический сценарий – уменьшение численности населения на 6 человек на 1000 жителей в год).

Расчет производился по формуле :

Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)t ,     где

Sн+t – расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн – численность населения на начало планируемого периода, человек;

t –  число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, ‰.

Таким образом, на первую очередь численность населения с учетом предполагаемых тенденций развития составит:

S2009+ 6 = 1489* (1-6 / 1000)6 = 1435 человек

На   расчетный срок генплана численность населения составит:

S2009+ 21 = 1489* (1-6/ 1000)21 = 1310 человек

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2009 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 1489 | 1435 | 1310 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 94 | 224 | 467 |
| Итого | 1583 | 1659 | 1777 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 753 | 845 | 1318 |

Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Но надо отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок. Ведь перспективную численность населения муниципального образования будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития поселения.

Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения (человек)

Таблица 24

|  |  | Населенный пункт | 1.01.2009г. |  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | деревня | Баранники | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 51 | 7 | 65 | 50 | 27 | 82 | 39 | 47 | 178 |
| 3 | деревня | Брянцево | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | 34 |
| 4 | деревня | Владимировка | 8 | 4 | 41 | 8 | 6 | 41 | 8 | 30 | 41 |
| 5 | деревня | Головино | 3 | - | 33 | 3 | - | 40 | 3 | - | 61 |
| 6 | деревня | Ивлево | 22 | - | 42 | 18 | 14 | 42 | 16 | 34 | 73 |
| 7 | деревня | Колокша | 26 | 9 | 164 | 23 | 18 | 172 | 22 | 18 | 282 |
| 8 | поселок | Колокша | 726 | 13 | 30 | 706 | 39 | 60 | 666 | 91 | 142 |
| 9 | деревня | Одерихино | 82 | 8 | 88 | 80 | 15 | 88 | 66 | 38 | 88 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 87 | 9 | 30 | 83 | 19 | 47 | 65 | 49 | 84 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | 24 |
| 12 | деревня | Рукав | 93 | 16 | 60 | 84 | 26 | 60 | 72 | 26 | 60 |
| 13 | село | Семеновское | 155 | 20 | 51 | 150 | 28 | 51 | 140 | 58 | 52 |
| 14 | деревня | Струково | 1 | 2 | 33 | 1 | 6 | 33 | 1 | 6 | 41 |
| 15 | село | Устье в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 6 3 | 66 - | 216 185 | 26 3 | 74 - | 201 175 | 66 3 | 145 - |
|  |  | Итого | 1489 | 94 | 753 | 1435 | 224 | 845 | 1310 | 467 | 1318 |

### 1.7 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой территории поселения по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этой территории для различных видов хозяйственной деятельности – строительства, развития промышленности, сельскохозяйственного, рекреационного освоения и прочее.

Выполнен планировочный анализ по следующим факторам:

- градостроительная оценка,

- оценка сельскохозяйственных земель,

- оценка территорий по инженерно-строительным условиям,

- оценка по условиям водообеспечения,

- оценка по агроклиматическим ресурсам,

- экологическая оценка территории,

- ландшафтно-рекреационная оценка территории,

- транспортная обеспеченность.

Градостроительная оценка-

Стратегия генерального плана определяет цели и рамки пространственного развития. При этом существует обратная связь- модель пространственного развития предъявляет требования к стратегии и накладывает на нее ограничения. В результате комплексной оценки территории выявлена необходимость разработки сегодня  администрациями района и поселения механизма решения проблем графического наложения участков с  собственностью, как ожидаемое следствие отсутствия в предыдущие годы полной картографической основы  населенных пунктов и комплексного системного подхода, для включения в дальнейшем в планируемые границы населенных пунктов.

Отсюда невозможность проведения кадастрового учета земельных участков или частей земельных участков  из-за выявленной противоречивости сведений, а именно по данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области на кадастровой карте одни собственники, а на местности участки используются на протяжении многих лет жителями деревень под сады-огороды, либо застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

К таким населенным пунктам относятся:

- деревня Головино- территории, входящие в  уточненную границу юго-западной части деревни (Законом Владимирской области N 82-ОЗ  от 19 июля 2004 года включены в населенный пункт).

Проблема: наложение общей долевой собственности и собственности граждан деревни,

- деревня Роганово- территории, входящие в  уточненную границу восточной части деревни- наложение общей долевой собственности и собственности граждан  деревни (Законом Владимирской области N 78-ОЗ  от 19 июля 2004 года включены в населенный пункт),

- деревня Струково- территории, входящие в  уточненную границу южной части деревни - наложение общей долевой собственности и собственности граждан деревни,

- деревня Владимировка- территории, входящие в  уточненную границу западной части деревни - наложение общей долевой собственности и собственности граждан деревни,

- село Семеновское- территории, входящие в  уточненную границу юго-западной части села - наложение общей долевой собственности и собственности граждан села,

- деревня Ивлево- территории, входящие в  уточненную границу северной и южной частей деревни- наложение индивидуальной собственности юридического лица и собственности граждан деревни,

- деревня Парфентьево- территории, входящие в  уточненную границу юго-восточной части деревни- наложение общей долевой собственности и собственности граждан деревни,

- село Устье- территории, входящие в  уточненную границу южной части села- наложение индивидуальной собственности юридических лиц и собственности граждан села,

- деревня Большое Иваньково- территории, входящие в  уточненную границу южной части деревни- наложение индивидуальной собственности юридического лица и собственности граждан деревни,

- поселок Колокша- территории, входящие в  уточненную границу:
 западной части поселка- наложение общей долевой собственности и земельных участков с усадебной застройкой, 
северо-восточной части поселка – наложение земель садоводческих товариществ и земельных участков с усадебной застройкой,
южной части поселка- наложение общей долевой собственности и собственности граждан поселка

- деревня Одерихино- территории, входящие в  уточненную границу южной, западной и северо-восточной частей  деревни– наложение индивидуальной собственности юридического лица, общей долевой собственности и собственности граждан деревни,

- деревня Колокша - территории, входящие в  уточненную границу северо-западной, восточной части деревни- наложение собственности юридического лица и собственности граждан деревни.

Для постановки на кадастр площадок, предлагаемых генпланом для включения в перспективные границы населенных пунктов необходимо разработать по каждому населенному пункту:

Землеустроительное дело “Описание границ планируемой границы населенного пункта “.

Процедура описания местоположения границ населенных пунктов может сопровождаться необходимостью:

- раздела земельных участков, которые по объективным причинам не могут быть полностью включены в границы населенного пункта,

- устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предполагаемых к включению в границы населенного пункта,

- поиска собственников предполагаемых к разделу земельных участков, которые должны “проявить инициативу” в отношении проведения землеустроительных работ на принадлежащих им территориях.

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести  254,945га (Таблица 25), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 249,855 га, из них 93,36 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

Из категории земель населенных пунктов перевести в категорию земель:

-промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения 0,12 га : а именно в п.Колокша – 0,09 га территории ЗАО фирма “Стальконструкция”, 0,01га- территории полосы отвода железной дороги Москва-Нижний Новгород, в д.Колокша- 0,02 га территории полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 “Волга”.

- сельскохозяйственного назначения- 0,76 га, а именно в д.Владимировка- 0,11га, в д.Парфентьево- 0,54га, в д.Одерихино- 0,06га, в д.Колокша- 0,05га.

Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов

Таблица 25

| Порядковый номер площад-ки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится |  | Кадастровый номер | планируемая |  | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые квар-талы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N 1 | деревня | Брянцево | 33:12:011001: | 3,96 |  | 33:12:011031 5,43 | 9,39 |
| N 2 | деревня | Головино | 33:12:011001: | 1,85 |  | 33:12:011033 15,03 | 21,52 |
| N 3 | деревня | Головино | 33:12:011001: | 2,43 |  |  |  |
| N 4 | деревня | Головино | 33:12:011001 : 114 33:12:011001: | 2,21 |  |  |  |
| N 5 | деревня | Роганово | 33:12:011001 : 114 33:12:011001: | 1,87 |  | 33:12:011041 6,05 | 7,92 |
| N 6 | деревня | Струково | 33:12:011001: | 8,01 |  | 33:12:011044 5,47 | 13,89 |
| N 7 | деревня | Струково | 33:12:011001 : 434 | 0,41 |  |  |  |
| N 8 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 1,03 |  | 33:12:011032 23,78 | 27,11 |
| N 9а | деревня | Владимировка | 33:12:011001 : 129 | 0,02 |  |  |  |
| N 9 | деревня | Владимировка | 33:12:011001 : 129 | 1,27 |  |  |  |
| N 10 | деревня | Владимировка | 33:12:011032 : 3 | 0,04 |  |  |  |
| N 11 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 0,13 |  |  |  |
| N 11а | деревня | Владимировка | 33:12:011032 |  | 0,11 |  |  |
| N 12 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 0,95 |  |  |  |
| N 13 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,088 |  | 85,57 | 90,75 |
| N 14 | село | Семеновское | 33:12:011001: 33:12:011043:104 33:12:011043:31 | 1,04 |  |  |  |
| N 15 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 1.58 |  |  |  |
| N 16 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,201 |  |  |  |
| N 17 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,05 |  |  |  |
| N 18 | село | Семеновское | 33:12:011001: 130 | 2,22 |  |  |  |
| N 19 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,001 |  |  |  |
| N 20 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: 270 33:12:011036: 74 | 8,685 |  | 33:12:011036 17,88 | 29,53 |
| N 20а | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,004 |  |  |  |
| N 21 | деревня | Ивлево | 33:12:011001:304 | 1,99 |  |  |  |
| N 22 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: 304 | 0,003 |  |  |  |
| N 23 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,02 |  |  |  |
| N 24 | деревня | Ивлево | 33:12:011036:1 | 0,023 |  |  |  |
| N 25 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,17 |  |  |  |
| N 26 | деревня | Ивлево | 33:12:011036:49 | 0,113 |  |  |  |
| N 27 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,128 |  |  |  |
| N 28 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,0745 |  |  |  |
| N 29 | деревня | Ивлево | 33:12:011001:304 33:12:011036:107 33:12:011036:108 | 0,44 |  |  |  |
| N 29а | деревня | Ивлево | 33:12:011036 |  | 0,0005 |  |  |
| N 30 | деревня | Баранники | 33:12:011030:4 | 0,005 |  | 33:12:011030 5,77 | 5,775 |
| N 31 | деревня | Рукав | 33:12:011005: 33:12:011042 : 280 33:12:011042 : 281 | 0,62 |  | 33:12:011042 40,58 | 48,44 |
| N 32 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 236 | 0,0084 |  |  |  |
| N 33 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 239 33:12:011042: 40 33:12:011042: 241 | 0,0292 |  |  |  |
| N 34 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 72 | 0,009 |  |  |  |
| N 35 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 34 | 0,0004 |  |  |  |
| N 36 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 34 | 0,003 |  |  |  |
| N 37 | деревня | Рукав | 33:12:011001: 33:12:011042:38 33:12:011042:3 33:12:011042:24 33:12:011042:129 33:12:011042:139 33:12:011042:291 33:12:011042:292 33:12:011042:25 33:12:011042:31 | 7,19 |  |  |  |
| N 38 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: | 0,48 |  | 33:12:011040 34,88 | 60,77 |
| N 39 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 33:12:011001: 381 33:12:011040: 8 | 25,24 |  |  |  |
| N 40 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 33:12:011040: 22 | 0,17 |  |  |  |
| N 41 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 154 | 0,54 |  |  |  |
| N 41а | деревня | Парфентьево | 33:12:011040 |  | 0,54 |  |  |
| N 42 | село | Устье | 33:12:011001: 33:12:011001: 271 33:12:011001: 272 33:12:011045: 108 33:12:011045: 31 33:12:011045: 29 33:12:011045: 132 | 35,68 |  | 33:12:011045 27,99 33:12:011046 2,61 | 79,66 |
| N 43 | село | Устье | 33:12:011001: 33:12:011046: 22 33:12:011046: 12 33:12:011046: 10 33:12:011001: 199 | 0,96 |  |  |  |
| N 44 | село | Устье | 33:12:011001: 199 33:12:011001: | 11,88 |  |  |  |
| N 44а | село | Устье | 33:12:011001: 270 | 0,54 |  |  |  |
| N45 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,31 |
| N 46 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 |  |  |  |
| N 47 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N 48 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
| N 49 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 469 33:12:011037:11 33:12:011037:14 | 3,84 |  | 33:12:011037 97,23 | 166,18 |
| N 50 | поселок | Колокша | 33:12:011010: 33:12:011037: 105 | 1,07 |  |  |  |
| N 51 | поселок | Колокша | 33:12:011020: | 0,21 |  |  |  |
| N 52 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 47 33:12:011037:40 | 7,55 |  |  |  |
| N 53 | поселок | Колокша | 33:12:011001: |  | 0,09 |  |  |
| N 54 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 57 | 3,96 |  |  |  |
| N 55 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011001: 447 33:12:011001: 439 33:12:011001: 437 33:12:011001: 438 33:12:011001: 266 33:12:011001: 341 33:12:011001: 451 33:12:011001: 462 33:12:011001: 454 33:12:011001: 474 | 10,87 |  |  |  |
| N 56 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011001: 388 33:12:011001: 226 33:12:011001: 225 33:12:011001: 268 | 32,35 |  |  |  |
| N 57 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,18 |  |  |  |
| N 58 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,12 |  |  |  |
| N 59 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,55 |  |  |  |
| N 60 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,18 |  |  |  |
| N 61 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 1,26 |  |  |  |
| N 62 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 147 33:12:011037: 18 33:12:011037: 209 | 0,7 |  |  |  |
| N 63 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 30 | 5,09 |  |  |  |
| N 63а | поселок | Колокша | 33:12:011037 |  | 0,01 |  |  |
| N 64 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 38 33:12:011001: 303 | 1,12 |  |  |  |
| N 65 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 335 | 1,77 |  | 33:12:011039 53,95 | 67,38 |
| N 66 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 1,58 |  |  |  |
| N 67 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 139 33:12:011039: 31 33:12:011039: 15 33:12:011039: 16 | 0,47 |  |  |  |
| N 68 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 4,57 |  |  |  |
| N 69 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 306 | 0,62 |  |  |  |
| N 70 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 33:12:011039: 80 33:12:011039: 76 | 0,79 |  |  |  |
| N 71 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 333 33:12:011039: 74 33:12:011039: 5 33:12:011039: 13 33:12:011039: 8 | 3,39 |  |  |  |
| N 72 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 0,3 |  |  |  |
| N 73 | деревня | Одерихино | 33:12:011039: |  | 0,06 |  |  |
| N 74 | деревня | Колокша | 33:12:011038: |  | 0,05 | 33:12:011038 94,62 | 107,28 |
| N 75 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 333 33:12:011038: 20 | 2,39 |  |  |  |
| N 76 | деревня | Колокша | 33:12:011001: | 0,06 |  |  |  |
| N 77 | деревня | Колокша | 33:12:011038:149 33:12:011038: 127 33:12:011038: 43 33:12:011001: 334 | 0,65 |  |  |  |
| N 78 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 380 | 1,3 |  |  |  |
| N 79 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 380 | 0,16 |  |  |  |
| N 80 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011038: 305 33:12:011038: 10 | 1,11 |  |  |  |
| N 81 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011038: 351 33:12:000000: 142 | 0,82 |  |  |  |
| N 82 | деревня | Колокша | 33:12:011038 |  | 0,02 |  |  |
| N 83 | деревня | Колокша | 33:12:011001: | 0,4 |  |  |  |
| N 84 | деревня | Колокша | 33:12:011011: 1 33:12:011011: 33:12:011001: | 5,84 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 254,945 | 0,88 | 566,84 | 820,905 |

Папка Графика – книга 1

jpg. 91- Брянцево (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 92- Головино (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 93- Роганово (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 94-  Брянцево, Головино, Роганово (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 95- Брянцево (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 96- Головино (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 97-  Роганово (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 98- Струково (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 99 - Струково (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 100- Струково (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 101- Владимировка (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 102 - Владимировка (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 103- Владимировка (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 104-  Семеновское (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 105 - Семеновское (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 106- Семеновское (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 107-  Ивлево (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 108-  Баранники (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 109 – Ивлево, Баранники (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 110-  Ивлево(планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 111-  Баранники (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 112-  Рукав (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 113 -  Рукав (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 114- Рукав  (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 115-  Парфентьево (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 116 -  Парфентьево (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 117-  Парфентьево (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 118-  Устье (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 119- Б.Иваньково (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 120 -  Устье, Б.Иваньково (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 121-  Устье (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 122- Б.Иваньково (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 123-  п.Колокша (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 124 -  п.Колокша (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 125-  п.Колокша (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 126- Одерихино  (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 127 - Одерихино (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 128- Одерихино (планируемая граница)

Папка Графика – книга 1

jpg. 129-  д.Колокша (кадастровое деление)

Папка Графика – книга 1

jpg. 130 -  д.Колокша (реестр площадок)

Папка Графика – книга 1

jpg. 131- д.Колокша (планируемая граница)

Оценка сельскохозяйственных  земель-

Полевое агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий ООО “Селянин”, 
СПК “Колокшанский”, ОАО ПТФ “Центральная”проведено специалистами ФГУ ЦАС “Владимирский”. Были отобраны образцы на глубину пахотного горизонта и исследованы на показатели плодородия по: степени кислотности, содержанию в почвах подвижного фосфора и калия, органического вещества (гумуса).

Распределение почв пашни по степени кислотности характеризуется следующей реакцией почвенного раствора (Таблица 26 ) :

ООО “Селянин”-3,3%-сильнокислой, 1,1%-среднекислой, 20,9%-слабокислой, 53,8%- близкой к нейтральной, 20,9%- нейтральной,

СПК “Колокшанский”-0,3%-сильнокислой, 21,4%-среднекислой, 25,4%-слабокислой, 45,6%- близкой к нейтральной, 7,3%- нейтральной,

ОАО ПТФ“Центральная”-33,1%-слабокислой, 66,9%- близкой к нейтральной.

Плодородие почв в большей степени зависит от содержания подвижных форм фосфора. Распределение почв пашни по степени содержания подвижного фосфора характеризуется следующими показателями  (Таблица 27 ) :

ООО “Селянин”-3,3%- очень низким, 7,6%- низким, 7,3%- средним, 7,2%- повышенным, 73,4%-высоким, 1,2%- очень высоким ,

СПК “Колокшанский”-0,2%- очень низким, 4,4%- низким, 14,9%- средним, 17,4%- повышенным, 54,6%-высоким, 8,5%- очень высоким,

ОАО ПТФ“Центральная”-100%- очень высоким

Калий является таким же необходимым элементом для жизни растений, как азот и фосфор. Запасы подвижного калия пополняются как при внесении органических и минеральных удобрений, так и при минерализации органических остатков.

Распределение почв пашни по степени содержания подвижного калия характеризуется следующими показателями  (Таблица 28 ) :

ООО “Селянин”-40,6%- низким, 23,7%- средним, 27,8%- повышенным, 6,8%-высоким, 1,1%- очень высоким ,

СПК “Колокшанский”-9,6%- низким, 39,9%- средним, 26,1%- повышенным, 23,4%-высоким, 1,0%- очень высоким,

ОАО ПТФ“Центральная”-100%- очень высоким

Распределение почв пашни по степени содержания органического вещества (гумуса) характеризуется следующими показателями (Таблица 29 ):

ООО “Селянин”-27,1%- низкое, 20,4%-среднее, 52,5%- повышенное,

СПК “Колокшанский”-17,5%- низкое, 35,2%-среднее, 26,7%- повышенное, 20,6%- высокое

ОАО ПТФ“Центральная”-20,8%-среднее, 33,1%- повышенное, 28,6%- высокое, 17,5%- очень высокое.

Содержание органического вещества (гумуса) в почвах пашни ООО “Селянин”-составило  2,4%, СПК “Колокшанский”- 2,49%, что по градации соответствует среднему значению, ОАО ПТФ“Центральная”- 2,75%, что по градации соответствует повышенному значению.

Потеря плодородия почв (уменьшение содержания гумуса) от эксплуатации не компенсируется количеством вносимых удобрений, 50% продукции получается за счет потенциального плодородия почв, потери не восполняются.

Для развития сельского хозяйства, с учетом качественного состава почв, территория поселения характеризуется как благоприятная.

Ограничивающим условием развития сельского хозяйства является наличие плоскостной эрозии почв, что требует затрат на проведение специальных противоэрозионных мероприятий.

В целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования земель Постановлением Губернатора от 30 ноября 2006г. 
N 829 утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области.

При оценке земель сельскохозяйственного использования принималась в качестве критерия степень их естественного плодородия.

Распределение площадей пахотных почв поселения по степени кислотности по состоянию на 1.01.2010г.

Таблица 26

| N | Наименование хозяйств | Обследо-ванная площадь, га | Степень кислотности, (рНксl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср.взв. величина рНксl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очень сильнокислая |  | сильнокислая |  | среднекислая |  | слабокислая |  | близкая к нейтральной |  | нейтральная |  |  |
|  |  |  | < 4,1 |  | 4,1-4,5 |  | 4,6-5,0 |  | 5,1-5,5 |  | 5,6-6,0 |  | больше 6,0 |  |  |
|  |  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |  |
| 1 | ООО “Селянин” | 584,1 | - | - | 19,2 | 3,3 | 6,5 | 1,1 | 122,3 | 20,9 | 314,2 | 53,8 | 121,8 | 20,9 | 5,7 |
| 2 | СПК “Колокшанский” | 1658,3 | - | - | 4,9 | 0,3 | 355,6 | 21,4 | 421,4 | 25,4 | 755,6 | 45,6 | 120,8 | 7,3 | 5,5 |
| 3 | ОАО ПТФ “Центральная” | 154,0 | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 33,1 | 103,0 | 66,9 | - | - | 5,6 |
|  | Итого по району | 39395,1 | 69,0 | 0,2 | 464,4 | 1,2 | 2044,9 | 5,2 | 6684,6 | 17,0 | 24328,6 | 61,8 | 5803,6 | 14,6 | 5,7 |

Распределение площадей пахотных почв поселения по содержанию подвижного фосфора

Таблица 27

| N | Наименование хозяйств | Обследо-ванная площадь, га | Содержание подвижного фосфора (Р2О5), мг/кг почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср.взв. величина Р2О5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очень низкое |  | низкое |  | среднее |  | повышенное |  | высокое |  | очень высокое |  |  |
|  |  |  | < 25 |  | 26-50 |  | 51-100 |  | 101-150 |  | 151-250 |  | больше 4,00 |  |  |
|  |  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |  |
| 1 | ООО “Селянин” | 584,1 | 19,2 | 3,3 | 44,6 | 7,6 | 42,6 | 7,3 | 42,1 | 7,2 | 428,8 | 73,4 | 6,8 | 1,2 | 173 |
| 2 | СПК “Колокшанский” | 1658,3 | 2,6 | 0,2 | 73,7 | 4,4 | 246,4 | 14,9 | 288,5 | 17,4 | 905,3 | 54,6 | 141,8 | 8,5 | 172 |
| 3 | ОАО ПТФ “Центральная” | 154,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,0 | 100,0 | 799 |
|  | Итого по району | 39395,1 | 358,8 | 0,9 | 729,5 | 1,9 | 4281,7 | 10,9 | 7994,5 | 20,3 | 20494,5 | 52,0 | 5536,1 | 14,0 | 179 |

Распределение площадей пахотных почв поселения по содержанию подвижного калия

Таблица 28

| N | Наименование хозяйств | Обследо-ванная площадь, га | Содержание подвижного фосфора (K2О), мг/кг почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср.взв. величина K2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очень низкое |  | низкое |  | среднее |  | повышенное |  | высокое |  | очень высокое |  |  |
|  |  |  | < 40 |  | 41-80 |  | 81-120 |  | 121-170 |  | 171-250 |  | >250 |  |  |
|  |  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |  |
| 1 | ООО “Селянин” | 584,1 | - | - | 237,1 | 40,6 | 138,4 | 23,7 | 162,3 | 27,8 | 39,5 | 6,8 | 6,8 | 1,1 | 108 |
| 2 | СПК “Колокшанский” | 1658,3 | - | - | 160,0 | 9,6 | 661,2 | 39,9 | 432,4 | 26,1 | 387,8 | 23,4 | 16,9 | 1,0 | 132 |
| 3 | ОАО ПТФ “Центральная” | 154,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,0 | 100 | 768 |
|  | Итого по району | 39395,1 | 1058,4 | 2,7 | 11482,1 | 29,1 | 12223,2 | 31,0 | 9098,7 | 23,1 | 4982,0 | 12,6 | 550,7 | 1,5 | 114 |

Распределение площадей пахотных почв поселения по содержанию органического вещества  по состоянию на 1.01.2010г.

Таблица 29

| N | Наименование хозяйств | Обследо-ванная площадь, га | Содержание органического вещества (гумус), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание органического вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очень низкое |  | низкое |  | среднее |  | повышенное |  | высокое |  | очень высокое |  |  |
|  |  |  | 1,4 и менее |  | 1,41-2,00 |  | 2,01-2,50 |  | 2,51-3,00 |  | 3,01-4,00 |  | больше 4,00 |  |  |
|  |  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |  |
| 1 | ООО “Селянин” | 584,1 | - | - | 158,0 | 27,1 | 119,0 | 20,4 | 307,1 | 52,5 | - | - | - | - | 2,40 |
| 2 | СПК “Колокшанский” | 1651,3 | - | - | 288,9 | 17,5 | 581,1 | 35,2 | 440,1 | 26,7 | 341,2 | 20,6 | - | - | 2,49 |
| 3 | ОАО ПТФ “Центральная” | 154,0 | - | - | - | - | 32,0 | 20,8 | 51,0 | 33,1 | 44,0 | 28,6 | 27,0 | 17,5 | 2,75 |
|  | Итого по району | 38891,4 | 620,6 | 1,6 | 7945,3 | 20,4 | 4586,3 | 37,5 | 9887,5 | 25,4 | 5505,9 | 14,2 | 345,8 | 0,9 | 2,41 |

Папка Графика – книга 1

jpg. 134-  Схема размещения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий

Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. “О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается” на территории поселения утвержден следующий перечень:

Таблица 30

| Номер на схеме | Вид угодий | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СПК “Колокшанский” |  |
| 1 | Пашня | Севернее д.Роганово, Головино вокруг д.Брянцево | 319 |
| 2 | Пашня | Юго-восточнее д. Головино | 24 |
| 3 | Пашня | Юго-восточнее д. Головино | 58 |
| 4 | Пашня | Юго-восточнее д. Струково | 27 |
| 5 | Пашня | Юго-восточнее д. Струково | 52 |
| 6 | Пастбище | Восточнее с. Устье | 37 |
|  | Итого |  | 517 |

Оценка территорий по инженерно-строительным условиям-

Степень пригодности различных участков рассматриваемой территории для застройки неравноценна. Здесь имеются территории:

-  благоприятные для жилищного строительства, не требующие инженерной подготовки; территории;

-  неблагоприятные для жилищного строительства – территории, ограниченно пригодные для застройки, требующие инженерной подготовки;

-  особо неблагоприятные для жилищного строительства - территории, исключаемые из застройки.

Основная часть территории является благоприятной для застройки: с отметками поверхности земли 115-180 м и уклонами от 0,5 до 10% (преобладают территории с уклоном 1-3%), незатопляемые паводковыми водами и не заболоченные, с залеганием безнапорных водоносных горизонтов на глубине 
3 м, с грунтами расчетным сопротивлением от 1,5 кг/см² и более. Данные территории не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке территории.

К неблагоприятным территориям для застройки относятся участки с уклоном поверхности земли менее 0,5% (в центральной и южной частях поселения) и от 10 до 20% (в северо-западной части), с грунтами при расчетном сопротивлении в пределах от 1 до 1,5 кг/см², затопляемые паводковыми водами не чаще 1 раза в сто лет (обеспеченность 1%), недействующие овраги с крутыми склонами глубиной до 10 м, территории с высоким уровнем залегания грунтовых вод от 1 до 3 метров, расположенные в основном в юго-западной, южной и центральной частях территории, а также заболоченные участки, где происходит застаивание поверхностного стока или подпитывание из поверхностных водоемов, требующие специальных работ по осушению.

Основными природными факторами, снижающими степень пригодности рассматриваемой территории под застройку, являются затопление некоторых участков паводковыми водами 1% обеспеченности, а также высокое положение уровня грунтовых вод в центральной, юго-западной и южной частях территории. Уровень высоких вод в р.Клязьме в границах поселения поднимается на 5 м от среднего уреза воды в реке, в р.Колокша – на 6.5 м.

Из современных отрицательных физико-геологических факторов имеют место оврагообразование, заболоченные участки и подмыв берегов по склонам оврагов и по берегам рек Клязьма и Колокша в период интенсивных паводков, когда естественный водный поток пополняется поверхностными водами. В результате подмыва происходят обвалы и оползни грунтовых масс.

Освоению данных территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

К особо неблагоприятным территориям, исключаемым из застройки, относятся территории с уклоном поверхности более 20% (в северо-западной части территории), овраги глубиной свыше 10 м, расположенные в северо-западной, северной и северо-восточной частях поселения, участки, затопляемые паводковыми водами чаще 1 раза в 100 лет и с уровнем залегания грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли.

К исключаемым из застройки территориям также относятся прибрежные полосы водоохранных зон рек и ручьев, территории санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий, а также территории, занятые памятниками археологии до проведения археологических раскопок.

Характеристика рельефа по площадкам, предлагаемым для включения в перспективные границы населенных пунктов.

Таблица 31

| Порядковый номер площадки на графическом материале | К какому населенному пункту относится |  | Описание рельефа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| N 20 | деревня | Ивлево | Северная часть- площадка ровная с общим уклоном к центральной части. В западной и восточной частях отметки составляют 107,5 м, в центральной - 106,2 м, уклон – 0,5%. Южная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в южном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 106,3 м до 105 м, уклон составляет от 0,7% в восточной части площадки до 1,3% - в западной. |
| N 21 | деревня | Ивлево | Рельеф спокойный с общим уклоном в восточном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 110 м на западе до 105 на востоке. Западная часть более ровная с уклоном поверхности 0,5%, восточная – с уклоном 3,5-3,6 %. |
| N 39 | деревня | Парфентьево | Через всю площадку с юго-востока на северо-запад прослеживается небольшой водораздел. В целом площадка ровная, вся центральная часть имеет отметки поверхности земли 111,25-111,4 м. Понижение идет в северо-восточном направлении до 110,3 м с уклоном 0,5% и в западном направлении, в сторону р.Колокши, до 108,5 м с уклоном 1,0%. |
| N 42 | село | Устье | Северная и центральная часть- площадка ровная с незначительным уклоном в восточном направлении. Отметки изменяются от 107,3 до 106 м, уклон составляет 0,5%. Восточная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в восточном направлении в сторону ручья Ильинка. Отметки изменяются от 106,3 м до 103,9 м, уклон составляет 1,2%. Южная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в восточном направлении в сторону ручья Ильинка. Отметки изменяются от 107,55 м до 104 м, уклон составляет 1,2%. |
| N 44 | село | Устье | Северная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в северо-западном и западном направлении. Отметки изменяются от 107,5 м в юго-восточной части до 101,5 м в северо-западной. Уклон составляет от 5,5% до 10%. Центральная часть- рельеф спокойный, общий уклон в западном направлении в сторону ручья Ильинка. Отметки поверхности изменяются от 107,4 м в восточной части до 102,3 м – в западной. Уклон в среднем составляет около 7%. Восточная часть- рельеф спокойный, общий уклон в западном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 108 м до 106,25 м, уклон составляет от 0,5% до 2,5%. |
| N 45 | деревня | Большое Иваньково | Рельеф спокойный, общий уклон в юго-западном направлении. Отметки поверхности изменяются от 108 м до 106,25 м, уклон составляет от 0,5% в восточной части до 1,4% - в западной. |
| N 46 | деревня | Большое Иваньково | Северная часть- площадка ровная, отметки поверхности земли в пределах 107-107,5 м. Общий уклон наблюдается к центральной части и составляет около 0,5%. Юго-западная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в западном направлении в сторону ручья Ильинка. Отметки изменяются от 107,5м в юго-восточной части и 104 м в северо-восточной до 102 м на западе, уклон при этом составляет от 2,6% до 1,2%. Центральная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в юго-западном направлении. Отметки поверхности изменяются от107,5 м на северо-востоке до 102,5 м на юго-западе. В северной части площадка более ровная с уклоном 0,5-1,0%, в южной части уклон достигает 7,5%. Юго-восточная часть- рельеф спокойный с общим уклоном в северном направлении. Отметки поверхности изменяются от 110 м в юго-восточной части до 107,5 м на севере, уклон составляет 1,0-1,1%. |

Оценка по условиям водообеспечения-

Водные ресурсы поселения состоят из поверхностных и подземных вод. Основным источником водоснабжения являются подземные воды, обеспечивающие потребность сельского населения и производства в воде в настоящее время и на перспективу.

Водоснабжение осуществляется, в основном, посредством буровых скважин из водозаборов, эксплуатирующих ассельско-клязьминский водоносный горизонт.

Оценка по агроклиматическим ресурсам-

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения территории.

По характеристике почвенного покрова территория поселения относится: в северной части  к зоне серых лесных почв, в средней и южной частях к зоне  дерново-подзолистых почв, в поймах рек Клязьмы и Колокши сформировались аллювиальные луговые кислые почвы.

Для развития сельского хозяйства, с учетом качественного состава почв, наиболее благоприятна территория северной и центральной частей поселения.

Большой вред сельскому хозяйству наносят заморозки, особенно поздние весенние и ранние осенние.

Экологическая оценка территории-

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в поселении являются стационарные: промышленные предприятия, объекты  теплоэнергетики (отопительные котельные и печи частного сектора)  и передвижные источники.

Промышленные предприятия низких классов вредности, поэтому ограниченно влияют на экологическую обстановку поселения. Уровень загрязнения воздуха на автодороге общего пользования федерального значения М-7 “Волга”, пересекающей поселение в меридиональном направлении, сведен до минимума благодаря правильной организации дорожного движения и хорошего состояния дорожного покрытия.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание.Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

Экологическое состояние территории не вызывает особых опасений. Загрязнение воздушного и водных бассейнов и положение с санитарной очисткой территории удовлетворительное, однако требует проведения определенных мероприятий направленных на обеспечение устойчивого экологического равновесия.

Ландшафтно-рекреационная оценка территории-

Оценка природных ресурсов и планировочных условий поселения показала, что  южная часть поселения располагает достаточными рекреационными ресурсами.

К благоприятным условиям для организации отдыха относятся:

- хвойные, смешанные и широколиственные леса, наиболее благоприятные для отдыха

- река Клязьма благоприятна для организации  отдыха на воде

- хорошая транспортная доступность благодаря развитой сети автомобильных дорог федерального и местного значения и железнодорожной магистрали

- благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния воздушного бассейна

- наличие живописных природных ландшафтов.

На перспективу необходимо осуществлять строгий контроль за соблюдением использования зоны преимущественного рекреационного использования в связи с тем, что учреждения стационарного отдыха, расположенные вдоль берега реки Клязьма на протяжении трех километров, постепенно  переходят в руки частных владельцев и могут быть перепрофилированы без надлежащего согласования. Здесь же расположен Кадыев остров, который являлся памятником природы местного значения и служил местом летнего отдыха населения, теперь статус особо охраняемой природной территории снят и остров продан юридическому лицу. На перспективу необходимо использовать эту территорию строго по назначению, поскольку она является особо ценной для целей отдыха.

В этой же зоне в русле реки Клязьма предоставлено право пользования участком недр "Колокша-1" месторождения строительного песка обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии дорожного строительства" (ООО "НТДС") на отрезке протяженностью 3 км для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождения. При согласовании территории для “карты-намыва”необходимо тщательно проанализировать проектную документацию, чтобы не допустить нарушения существующих пляжей и целостности ландшафта.

Транспортная обеспеченность-

Автодорогами с твердым покрытием обеспечено 8 или 53% населенных пунктов из 15. К остальным населенным пунктам в настоящее время можно доехать по полевым грунтовым дорогам.

Для планировочного обоснования развития населенных пунктов проанализирована с учетом доли работающих вне места жительства интенсивность и дальность трудовых и культурно-бытовых поездок c учетом 30 минутной доступности до областного центра г.Владимира.

Вывод: границы притяжения рабочей силы на предприятия и организации города Владимир из населенных пунктов Колокшанского поселения подвижны во времени благодаря изменению важнейшего параметра  - дальности ежедневных передвижений от места жительства к местам приложения труда, так как со строительством автодорог в рамках пространственной самоорганизации этих передвижений дальность их растет пропорционально увеличению скорости средств транспорта, а затраты времени увеличиваются незначительно. Проектная система транспортного обслуживания населения поселения будет направлена на удовлетворение потребностей жителей в передвижениях с различными целями.

Таким образом, комплексная оценка территории и функциональное зонирование позволили выявить территории благоприятные, ограниченно благоприятные, не благоприятные для освоения в градостроительных, сельскохозяйственных и рекреационных целях, даны предложения по их перспективному использованию.

Аналитические выводы  и проектные предложения:

| Аналитические выводы | Проектные предложения |
| --- | --- |
| Корректировка границ населенных пунктов с включением участков, находящихся за границами населенных пунктов и занятых жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками | Разработка программы устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предлагаемых генпланом к включению в границы населенного пункта |
| Установление проектных границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок | Приоритетное направление. Рассмотреть необходимость разработки границ населенных пунктов для эффективного использования земель и улучшения культурно-бытового обслуживания Рассмотреть программы жилищного строительства |
| Учреждения отдыха | Осуществить перевод земель из земель промышленности в земли особо охраняемых территорий. Откорректировать вопросы с землями лесного фонда на территории учреждений отдыха. |
| Наметилась тенденция снижения естественного прироста населения. | Укрепление системы здравоохранения. Экологическая охрана территории: воды, воздуха, почвы, а также обеспечение занятости старших возрастов на месте проживания работами индивидуального характера, что при снижении стрессовых ситуаций позволит улучшить ситуацию |
| Водные ресурсы | Нужна предметная оценка каждой проектируемой скважины, определение ее экологической состо-ятельности и допустимой производительности. Источники питьевой воды требуют обследования: необходимо раскрыть их потенциал и разработать программу их использования |
| Газоснабжение (природный газ) | Обратить внимание на защиту установок от взрыва, а также на эстетику прокладки магистрали вдоль дорог и между домами. Рассмотреть программу газификации. |
| Строительство автомобильных дорог | Рассмотреть программу строительства дорог. |

Приложение N 1