РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛОКШАНСКОЕ  СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании

Книга 3

N ю-03/ 217/ 6030-08-ПЗ

Заказчик: Администрация Собинского района

| Директор института | Н.Е.Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер института | Н.Н.Мирошников |
| Начальник Мастерской территориального планирования | Т.А.Параничева |
| Главный инженер проекта | Т.А.Параничева |

Владимир 2010

Работа выполнена в Мастерской территориального планирования

авторским коллективом в следующем составе:

| Проект разработали: | Параничева Т.А. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Азанова И.Т. |  |
|  | Свинкина Е.В. |  |
|  | Мелашенко М.П. |  |
|  | Лапицкая Ю.А. |  |
|  | Ильина Т.А. |  |
|  | Скосырев П.Н. |  |
|  | Иванов О.И. |  |
| Геодезическую съемку выполнили: | Новицкий Д.С. |  |
|  | Миронов В.Ю. |  |
|  | Косарев Н.Е. |  |

Состав  работы:

“Разработка проекта генерального плана муниципального образования Колокшанское Собинского района Владимирской области”

А. Текстовые материалы

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Книга 1- Пояснительная записка (1 часть)

Книга 2- Пояснительная записка (2 часть)

Положения о территориальном планировании

Книга 3-

Б. Графические материалы –

Книга 4-

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

1.Информация о состоянии территории поселения, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- Карта (cхема) использования территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) ограничений

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) с отображением результатов анализа комплексного развития

территории

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

2.Предложения по территориальному планированию:

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением

параметров планируемого развития

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема)  существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

(выполнена в М 1 : 10 000, распечатана в М 1: 25 000)

Проект генерального плана:

- Генеральный план (основной чертеж)

(выполнен в М 1 : 10 000, распечатан в М 1: 10 000)

|  |  |  | КНИГА 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание |  |
| Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования |  |  |  | 5 |
| 1.1 | Цели территориального планирования |  |  | 5 |
| 1.2 | Цели и задачи генерального плана поселения |  |  | 6 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. |  |  |  | 7 |
| 2.1 | Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь |  |  | 7 |
|  | 2.1.1 |  | Уточнение границы муниципального образования Колокшанское сельское поселение | 7 |
|  | 2.1.2 |  | Охрана объектов культурного наследия | 8 |
|  | 2.1.3 |  | Развитие промышленности, малого предпринимательства | 10 |
|  | 2.1.4 |  | Развитие кустарных промыслов и ремесел | 10 |
|  | 2.1.5 |  | Развитие рекреации | 10 |
|  | 2.1.6 |  | Исполнение лесохозяйственных регламентов | 11 |
|  | 2.1.7 |  | Решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления | 11 |
|  | 2.1.8 |  | Снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12 |
|  | 2.1.9 |  | Трудовые ресурсы и структура занятости | 12 |
|  | 2.1.10 |  | Демографические прогнозы. Определение перспективной численности населения путем анализа вариантов возможных решений. | 13 |
|  | 2.1.11 |  | Утвердить Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов | 14 |
|  | 2.1.12 |  | Планировочная структура и функциональное зонирование территории | 20 |
|  | 2.1.13 |  | Система расселения | 20 |
|  | 2.1.14 |  | Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов | 20 |
|  | 2.1.15 |  | Жилищный фонд и политика жилищного строительства | 20 |
|  | 2.1.16 |  | Культурно-бытовое обслуживание | 21 |
|  | 2.1.17 |  | Качественная организация связей. Транспортный каркас территории. | 24 |
|  | 2.1.18 |  | Инженерная инфраструктура | 25 |
|  | 2.1.19 |  | Экологические ограничения | 30 |
| 2.2 | Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана (расчетный срок) |  |  | 34 |
|  | 2.2.1 |  | Планировочная организация территории | 34 |
|  | 2.2.2 |  | Система расселения | 34 |
|  | 2.2.3 |  | Определение перспективной численности населения | 36 |
|  | 2.2.4 |  | Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов | 36 |
|  | 2.2.5 |  | Жилищный фонд и политика жилищного строительства | 55 |
|  | 2.2.6 |  | Культурно-бытовое обслуживание | 55 |
|  | 2.2.7 |  | Автомобильные дороги | 58 |
|  | 2.2.8 |  | Автомобильный транспорт | 60 |
|  | 2.2.9 |  | Железнодорожный транспорт | 60 |
|  | 2.2.10 |  | Водоснабжение и водоотведение | 60 |
|  | 2.2.11 |  | Электроснабжение | 65 |
|  | 2.2.12 |  | Теплоснабжение | 70 |
|  | 2.2.13 |  | Газоснабжение | 70 |
|  | 2.2.14 |  | Объекты связи | 71 |
|  | 2.2.15 |  | Охрана окружающей среды | 71 |
|  | 2.2.16 |  | Санитарная очистка территории | 75 |
|  | 2.2.17 |  | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 75 |
|  | 2.2.18 |  | Санитарно-защитные зоны | 78 |
|  | 2.2.19 |  | Основные технико-экономические показатели | 79 |

Раздел 1.  Цели и задачи территориального планирования

1.1 Цели территориального планирования

Основные понятия:

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, в том числе городов и  иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование- планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Устойчивое развитие территорий- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений

Зоны с особыми условиями использования территорий- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Функциональные зоны- зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение

Назначение территориального планирования и виды документов территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  градостроительная документация может быть федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня.

Документы территориального планирования подразделяются на:

1) документы территориального планирования Российской Федерации
2)  документы территориального планирования субъектов Российской Федерации
3) документы территориального планирования муниципальных образований

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1.Схемы  территориального планирования муниципальных районов

2.Генеральные планы поселений

3.Генеральные планы городских округов

Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их

последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, техническими регламентами.

К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности.

Документы территориального планирования, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми  актами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет".

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обязательном порядке.

  - Цели и задачи генерального плана поселения

Цель:

Создать правовой документ развития, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений- программу действия в плане управления и развития сельского поселения.

Назначение документа территориального планирования –установление функциональных зон и зон размещения объектов федерального, регионального и местного значения с учетом градостроительных ограничений, накладываемых зонами с особыми условиями использования территорий.

Генеральный план содержит эффективные градостроительные решения, соответствующие стратегии и программам социально-экономического развития Колокшанского поселения, взаимно согласованные и непротиворечивые.

Для главы поселения именно генеральный план является инструментом управления вверенной ему территорией. Без такого документа  муниципальная власть не имеет градостроительного обоснования для эффективной работы на рынке земли. А актуальность последней обосновывает тот факт, что большинство поселений РФ не имеет собственной крупной налогооблагаемой градообразующей экономической базы, что делает мероприятия по повышению капитализации территории основным инструментом пополнения муниципального бюджета и запуска инвестиционного процесса.

Научный метод управления урбанизацией и расселением заключается в том, чтобы преодолеть изолированное рассмотрение населенных мест вне общей системы расселения

Генеральный план позволяет на современном этапе развития:

- дифференцированно проектировать развитие поселения, сочетая определенность и точность в выборе оптимального варианта в решениях близкого будущего с сохранением резервов для использования их при различных вариантах развития в более отдаленном будущем, поддающемся сейчас лишь схематическому прогнозу,

- создать основу рациональной территориальной организации расселения, производства и всех видов инфраструктуры,

- предусматривать на основе специальных исследований, комплексной оценки территории  решение вопросов по охране, использованию и обогащению природы, предвидеть последствия изменений, вносимых урбанизацией и хозяйством в природную среду, комплексно оценивать резервы использования природных условий и ресурсов, допустимые антропогенные нагрузки с точки зрения сохранения устойчивости экосистем.

При разработке генерального плана использовались ГИС- технологии, то есть градостроительная информация содержится в виде баз данных, позволяющих автоматизировать процессы управления развитием территории поселения с использованием градостроительной документации.

Задачи:

  - Устойчивое развитие сельского поселения с учетом перспективных границ населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения

  - Укрепление сложившейся системы расселения, уточнение внутренних и внешних транспортных связей

  - Развитие инженерной инфраструктуры

  - Повышение качества жизни населения и развитие всех систем социального обслуживания

  - Закрепление градообразующих кадров на местах (Обучение и поддержка малого предпринимательства)

  - Рациональное использование  природного комплекса

  - Сохранение и возрождение культурного и исторического наследия

  - Экологическая и природоохранная составляющая любой деятельности

  - Инвестиционная политика

  - Повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала поселения

  - Привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, в том числе подготовка собственных (менеджмент, маркетинг, туризм, компьютерные технологии)

Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

2.1 Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь

2.1.1 . Уточнение границы муниципального образования Колокшанское сельское поселение.

Колокшанское сельское поселение расположено в северо-восточной части Собинского района. В административном отношении поселок Колокша является центром Колокшанского сельского поселения.

На севере от т.1 до т.2 граница муниципального образования Колокшанское совпадает с границей муниципального образования Толпуховское и идет в северо-восточном направлении вверх по течению по реке Колочка, затем меняет направление на юго-восточное, северное, совмещаясь с южной границей землепользования СПК "Волосово" и лесными выделами 2 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Волосово”) территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество”, далее вновь продолжает движение вверх по течению по реке Колочка до ручья, затем совмещаясь с южной границей СПК “Волосово” идет по ручью, северо-восточной границе 106, северной 107 кварталов Ставровского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Собинское лесничество”до границы Собинского района и муниципального образования город Владимир.

От т. 2 до т.3 граница муниципального образования Колокшанское совпадает с границей муниципального образования город Владимир и идет в южном направлении по восточной границе 107 квартала Ставровского участкового лесничества, восточной границе землепользования ООО “Селянин” и границе лесных выделов 4 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Колокшанский”), затем вверх по течению по реке Содышка, далее огибает с севера, запада и юга территорию птицефабрик и совмещается с западной границей города Владимир, пересекая при движении федеральную автодорогу Волга и железную дорогу Москва- Нижний Новгород, огибает с севера и востока 26 квартал Владимирского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области “Владимирское лесничество”, пересекая южный обход г.Владимира, затем меняя направление от северо-восточного до юго-западного движется по границе землепользования СПК “Колокшанский”, затем вновь продолжает движение по восточной границе 26 квартала Владимирского участкового лесничества, северо-восточной границе садоводческого товарищества “Серебряный бор”, восточной границе 44 квартала Владимирского участкового лесничества и на восток по границе землепользования СПК “Колокшанский”.

От т. 3 до т.4 граница поселения совмещается с границей Судогодского района и границей землепользования СПК “Колокшанский”.

От т. 4 до т.5 граница муниципального образования движется в западном направлении и проходит по центральной части реки Клязьмы, затем по границе землепользования ОАО "Трудовик" идет на север. Далее меняет направление на северо-западное и идет по руслу старицы реки Клязьма, поворачивает на юг, проходит по реке Клязьма, затем в северо-западном направлении по границе землепользования ОАО "Трудовик" до стыка с восточной границей землепользования ОАО “Воршанское”.

От т. 5 граница муниципального образования движется на север по восточной  границе землепользования ОАО "Воршанское", затем меняет направление на западное и идет по южной стороне полосы отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород, далее в северном направлении вверх по течению по реке Колокша, пересекает федеральную автомобильную дорогу "Волга". Далее движется в северо-восточном направлении по границе землепользования СПК "Бабаево", огибает с востока и севера садоводческое товарищество "Луговское", с востока – границы деревень Назарово и Батюшково и продолжает движение на север и запад по границе землепользования СПК “Бабаево” и 14 выделу 4 квартала Лакинского участкового лесничества (СПК “Бабаево”), обходит с востока 110, 109, с востока и севера 108 кварталы Ставровского участкового лесничества и по границе землепользования между СПК “Бабаево” и СПК “Колокшанский” доходит до реки Колочка до т.1.

2.1.2. Охрана объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.(Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

До разработки правовых документов на охранные зоны для  памятников (Таблицы 1,2) охранная зона принята в соответствии с Решением Владимирского областного Совета депутатов трудящихся №864 от 10.08.66 г., которое гласит: «охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории как территория памятника, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника».

Охранная зона  Церкви Казанской иконы Божией Матери (c.Семеновское) составляет 45 метров,  Никольской церкви (с.Устье) - 52 метра.

В охранную зону Церкви Казанской иконы Божией Матери в с.Семеновское попадает три жилых дома. В охранную зону Никольской церкви в с.Устье попадает три жилых дома, один из которых находится на территории церкви.

До разработки и утверждения правовых документов на охранные зоны памятников решение об установлении особого режима градостроительной деятельности на территории, примыкающей к памятникам истории и культуры в каждом отдельном случае согласовывается с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Список памятников истории и культуры регионального значения

Таблица 1

|  |  | Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ансамбль церкви Казанской иконы Божией Матери: |  | с. Семеновское |
|  | 1700610000 | Церковь Казанской иконы Божией Матери | М-1122 | с. Семеновское |
|  | 1700612000 | Никольская церковь | М-960/19 | с. Устье |

Список выявленных объектов культурного наследия

Таблица 2

|  |  | # Выявленные объекты культурного наследия градостроительства и архитектуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограда Никольской церкви |  | с. Устье |

Список выявленных объектов культурного наследия археологии

Таблица 3

| № п/п | Гос. инв. № | Кат. охр. | ## Наименование памятника | ## Месторасположение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Поселение "Ивлево", II тыс. до н.э. | ## Собинский р-н, д. Ивлево, 0,2 км ВЮВ, левый берег левобережной протоки р. Клязьма |
|  |  |  | ## Селище "Устье", XI-XIII вв. | ## Собинский р-н, с. Устье, 0,5 км Ю, сев. берег левобереж. протоки р. Клязьма |
|  |  |  | ## Поселение "Устье", II тыс. до н.э. | ## Собинский р-н, с. Устье, 0,35 км ЮЮВ, левый берег ручья, впадающего в левобереж. протоку р. Клязьма |

2.1.3. Развитие промышленности, малого предпринимательства

Основным промышленным предприятием поселения является:-ООО “Колокшанский агрегатный завод”п.Колокша.

В докризисный период ООО “Колокшанский агрегатный завод” работал в режиме наращивания объемов производства Индекс промышленного производства 2006 года к соответствующему периоду 2005 года составлял 157%. Индекс промышленного производства 2009 года к соответствующему периоду 2008 года составил 78,6%. В первой половине 2010 года предприятием достигнуто увеличение объемов производства. Основные направления развития промышленности связаны с повышением конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, с расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Переход к рыночной экономике дает значительный толчок развитию малого бизнеса, что в свою очередь устранит безработицу, повысит финансовый потенциал и обеспечит социальную и политическую стабильность.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, занятости населения и улучшения его торгово-бытового обслуживания, имеет высокие возможности по прибыльности и доходу работников.

Для улучшения положения и частичной поддержки на районном и областном уровнях разработана программа поддержки малого предпринимательства, которая регламентирует основные положения деятельности данной сферы в конкретных условиях.

Возможность получения кредитов через фонд поддержки предпринимательства осуществляется  путем составления грамотных бизнес-проектов на долгосрочную  перспективу.

Задачами государственной политики в сфере развития малого предпринимательства являются:

- обеспечение доступа   малого бизнеса к производственным площадям (к получению прав собственности на землю и объекты недвижимого имущества, прав аренды и субаренды государственного и муниципального имущества),

- сокращение административных барьеров на вход на рынки и ведение предпринимательской деятельности для малых предприятий,

- обеспечение доступа к финансовым ресурсам (разработать эффективные механизмы государственного гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам малого предпринимательства и создать условия для активизации работы кредитных учреждений, предоставляющих на возвратной основе средства для развития субъектов малого предпринимательства),

- упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности (законодательно предусмотреть значительное сокращение объема отчетности),

- совершенствование налогооблажения и таможенного регулирования,

- проведение активной антимонопольной политики,

- доступ к рынку трудовых ресурсов необходимой квалификации (реализовать программы подготовки универсальных специалистов, обладающих навыками в области финансов, маркетинга, менеджмента),

- развитие при поддержке бюджета программ лизинга для малых предприятий (к примеру в сельской местности для фермеров, для предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции) .

2.1.4. Развитие кустарных промыслов и ремесел

Возрождение отдельных видов кустарных промыслов целесообразно и имеет свои перспективы: изготовление предметов домашнего обихода, изделий необходимых в сельском хозяйстве (мелкий инвентарь, корзины, орудия труда, одежда и ее отдельные детали, мебель, сувенирные изделия и другое).

Восстановление кустарных промыслов помогло бы расширить ассортимент продукции широкого спроса, способствовало бы созданию дополнительных рабочих мест, росту материального благополучия семей-изготовителей, расширило бы сектор экономических возможностей поселения, помогло бы проявить материально-традиционные навыки жителей, как элементы духовной культуры.

Особое место должны занять вопросы создания материально-технической базы, маркетинговых мероприятий, управленческой структуры, возрождение промысловой кооперации и многое другое.

2.1.5. Развитие рекреации

На территории поселения сложилась достаточно крупная рекреационная зона. Река Клязьма, ее живописная старица, песчаные пляжи, великолепные сосновые леса создали предпосылки для строительства здесь учреждений отдыха. Санаторий «Строитель», база отдыха, 4 оздоровительных лагеря протянулись вдоль крутого берега Клязьмы. В настоящее время санаторий «Строитель» имеет вместимость 150 мест.

Кроме отдыха в рекреационных стационарных учреждениях широкое распространение получил такой вид кратковременного отдыха как отдых на дачных участках: особенно большое количество дачных домов в маленьких живописных деревнях. Большие территории заняты садоводческими товариществами города Владимир, в силу близкого расположения и удобной транспортной доступности.

Достаточно богатые охотничьи ресурсы перспективны для развития охотничьего туризма. В настоящее время в южной части поселения предоставлена территория охотничьего хозяйства "Юрьевецкое", необходимая для осуществления пользования животным миром с целью охоты, ООО «Ревяки». Охотничьи угодья это, главным образом, водные просторы, богатые водоплавающей дичью.

2.1.6.Исполнение лесохозяйственных регламентов

Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества.

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах поселения устанавливаются:

1) виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

3) ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Созданная система охраны и защиты лесов от пожаров позволяет более 70% возгораний ликвидировать в течение 1-2 суток. В целях успешной охраны лесов от пожаров проведен комплекс организационно-технических мероприятий.

Улучшение лесопатологического состояния лесов достигнуто путем проведения комплекса мероприятий по лесозащите.

2.1.7. Решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления

Проблемы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации различных видов отходов, защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия, должны занимать одно из самых значительных мест в стратегических планах развития поселения или каждого населенного пункта.

Недобросовестное отношение некоторых природопользователей и населения к вывозу и захоронению отходов приводит к образованию несанкционированных свалок мусора, грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Большую опасность представляет горение твердых бытовых отходов, приводящее к выделению в атмосферу вредных специфических веществ.

Общее количество накопления ТБО от населения в год по Колокшанскому сельскому поселению с учетом общественных и культурно-бытовых учреждений составляет 822,15 т или 4249,86 м³ и 2859 м³ жидких отходов из выгребов.

Сбор ТБО от населения осуществляется в поселке Колокша в контейнеры, в других населенных пунктах – в кучи.

Вывоз бытовых отходов из п.Колокша производится  МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» на санкционированную свалку ТБО, расположенную вблизи д.Перебор.

Вывоз ТБО из других населенных пунктов производится по заключению договоров сельской администрации на вывоз мусора с производственными компаниями и частными лицами.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на очистные сооружения МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», расположенные в селе Ворша.

Мусор из садоводческих товариществ, расположенных на территории Колокшанского сельского поселения, вывозится по мере накопления по заявочной системе.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных  условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации вне поселения по договорной системе. Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год от населения на 1 очередь проектирования: всего ТБО- 869,934 т  или 4486, 86 м³, всего жидких отходов  4137 м³

Необходимо разработать схему обращения с отходами на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация,

- организация строгого учета образования отходов,

- организация селективного сбора отходов в населенных пунктах в сменные контейнеры,

- обеспечить отдельный сбор и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности),

- заключить договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку,

- организовать вывоз трупов животных на переработку.

2.1.8. Снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития поселения путем координации совместных усилий  органов местного самоуправления Собинского района и Колокшанского сельского поселения.

Оповещение об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного районной администрации по запроектированной радиотрансляционной сети.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС должны быть направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения,

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров,

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей,

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара -ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.,

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи- на базе универсальных таксофонов,

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней,

2.1.9. Трудовые ресурсы и структура занятости

Основными статьями занятости являются промышленность, малое предпринимательство- 66,01% , туризм и отдых – 11,24%, важными статьями занятости являются отрасли обслуживания- здравоохранение и образование- 4,92%, торговля , общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание- 7,73%.

По существу необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности- торговля, здравоохранение, образование, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, таких как сельский туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и т.д.

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности,

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования ,

- улучшение бытовых условий,

- развитие полноценной сферы культурно-бытового обслуживания на селе,

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты,

- участие в дивидентах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала,

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест

2.1.10. Демографические прогнозы.Определение перспективной численности населения путем анализа вариантов возможных решений.

Демографический прогноз численности населения Колокшанского поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Для расчета населения в проекте гипотетически рассматриваются  три сценария развития:

- инерционный- численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старения населения,

- оптимистический- численность населения сокращается в два раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости и стабилизации механического движения населения,

- вероятностный- компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период-структурная перестройка экономики.

За основу выбран из трех рассматриваемых сценариев- оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения.

Оптимистический сценарий расчета  перспективной численности населения по Колокшанскому поселению основывается на падающей численности населения в 2 раза меньшими темпами, чем при инерционном сценарии, благодаря повышению рождаемости до 13 человек на 1000 жителей и стабилизации механического движения населения.

А также на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств.

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | 1480 | 1471 | 1462 | 1453 | 1444 | 1435 | 1426 | 1417 | 1408 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 691 | 687 | 683 | 679 | 675 | 671 | 667 | 663 | 659 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 789 | 784 | 779 | 774 | 769 | 764 | 759 | 754 | 749 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | 1390 | 1382 | 1374 | 1366 | 1358 | 1350 | 1342 | 1334 | 1326 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 651 | 648 | 643 | 640 | 637 | 634 | 631 | 628 | 625 |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | 739 | 734 | 731 | 759 | 721 | 716 | 711 | 706 | 701 |

| Прогноз численности постоянного населения на 1.01. года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318 | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.11. Утвердить Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов

Стратегия генерального плана определяет цели и рамки пространственного развития. При этом существует обратная связь- модель пространственного развития предъявляет требования к стратегии и накладывает на нее ограничения. В результате комплексной оценки территории выявлена необходимость разработки сегодня  администрациями района и поселения механизма решения проблем графического наложения участков с  собственностью, как ожидаемое следствие отсутствия в предыдущие годы полной картографической основы  населенных пунктов и комплексного системного подхода, для включения в дальнейшем в планируемые границы населенных пунктов.

Отсюда невозможность проведения кадастрового учета земельных участков или частей земельных участков  из-за выявленной противоречивости сведений, а именно по данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области на кадастровой карте одни собственники, а на местности участки используются на протяжении многих лет жителями деревень под сады-огороды, либо застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ сельских населенных пунктов с учетом перспективных площадок   необходимо перевести  254,945га (Таблица 4), а именно:

земель сельскохозяйственного назначения- 249,855 га, из них 93,36 га находящихся за границами населенных пунктов под выстроенными жилыми домами с приусадебными земельными участками или отведенными для строительства жилых домов с приусадебными земельными участками,

земель промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения- 5,09га (включить в границу поселка Колокша участок железной дороги Москва-Н.Новгород с полосой отвода площадью 5,09 га).

Из категории земель населенных пунктов перевести в категорию земель:

-промышленности , транспорта, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения 0,12 га : а именно в п.Колокша – 0,09 га территории ЗАО фирма “Стальконструкция”, 0,01га- территории полосы отвода железной дороги Москва-Нижний Новгород, в д.Колокша- 0,02 га территории полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 “Волга”.

- сельскохозяйственного назначения- 0,76 га, а именно в д.Владимировка- 0,11га, в д.Парфентьево- 0,54га, в д.Одерихино- 0,06га, в д.Колокша- 0,05га.

Для постановки на кадастр площадок, предлагаемых генпланом для включения в перспективные границы населенных пунктов необходимо разработать по каждому населенному пункту:

Землеустроительное дело “Описание границ планируемой границы населенного пункта “.

Процедура описания местоположения границ населенных пунктов может сопровождаться необходимостью:

- раздела земельных участков, которые по объективным причинам не могут быть полностью включены в границы населенного пункта,

- устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предполагаемых к включению в границы населенного пункта,

- поиска собственников предполагаемых к разделу земельных участков, которые должны “проявить инициативу” в отношении проведения землеустроительных работ на принадлежащих им территориях.

Реестр площадок, предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов

Таблица 4

| Порядковый номер площад-ки на графи-ческом материале | К какому населенному пункту относится |  | Кадастровый номер | планируемая |  | существующая | Ориентировочная площадь населенного пункта в перспективных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь га (увеличение) | Площадь га (уменьшение) | Населенный пункт Кадастровые квар-талы Площадь по кадастру, га |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N 1 | деревня | Брянцево | 33:12:011001: | 3,96 |  | 33:12:011031 5,43 | 9,39 |
| N 2 | деревня | Головино | 33:12:011001: | 1,85 |  | 33:12:011033 15,03 | 21,52 |
| N 3 | деревня | Головино | 33:12:011001: | 2,43 |  |  |  |
| N 4 | деревня | Головино | 33:12:011001 : 114 33:12:011001: | 2,21 |  |  |  |
| N 5 | деревня | Роганово | 33:12:011001 : 114 33:12:011001: | 1,87 |  | 33:12:011041 6,05 | 7,92 |
| N 6 | деревня | Струково | 33:12:011001: | 8,01 |  | 33:12:011044 5,47 | 13,89 |
| N 7 | деревня | Струково | 33:12:011001 : 434 | 0,41 |  |  |  |
| N 8 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 1,03 |  | 33:12:011032 23,78 | 27,11 |
| N 9а | деревня | Владимировка | 33:12:011001 : 129 | 0,02 |  |  |  |
| N 9 | деревня | Владимировка | 33:12:011001 : 129- | 1,27 |  |  |  |
| N 10 | деревня | Владимировка | 33:12:011032 : 3 | 0,04 |  |  |  |
| N 11 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 0,13 |  |  |  |
| N 11а | деревня | Владимировка | 33:12:011032 |  | 0,11 |  |  |
| N 12 | деревня | Владимировка | 33:12:011001: | 0,95 |  |  |  |
| N 13 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,088 |  | 85,57 | 90,75 |
| N 14 | село | Семеновское | 33:12:011001: 33:12:011043:104 33:12:011043:31 | 1,04 |  |  |  |
| N 15 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 1.58 |  |  |  |
| N 16 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,201 |  |  |  |
| N 17 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,05 |  |  |  |
| N 18 | село | Семеновское | 33:12:011001: 130 | 2,22 |  |  |  |
| N 19 | село | Семеновское | 33:12:011001: | 0,001 |  |  |  |
| N 20 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: 270 33:12:011036: 74 | 8,685 |  | 33:12:011036 17,88 | 29,53 |
| N 20а | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,004 |  |  |  |
| N 21 | деревня | Ивлево | 33:12:011001:304 | 1,99 |  |  |  |
| N 22 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: 304 | 0,003 |  |  |  |
| N 23 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,02 |  |  |  |
| N 24 | деревня | Ивлево | 33:12:011036:1 | 0,023 |  |  |  |
| N 25 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,17 |  |  |  |
| N 26 | деревня | Ивлево | 33:12:011036:49 | 0,113 |  |  |  |
| N 27 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,128 |  |  |  |
| N 28 | деревня | Ивлево | 33:12:011001: | 0,0745 |  |  |  |
| N 29 | деревня | Ивлево | 33:12:011001:304 33:12:011036:107 33:12:011036:108 | 0,44 |  |  |  |
| N 29а | деревня | Ивлево | 33:12:011036 |  | 0,0005 |  |  |
| N 30 | деревня | Баранники | 33:12:011030:4 | 0,005 |  | 33:12:011030 5,77 | 5,775 |
| N 31 | деревня | Рукав | 33:12:011005: 33:12:011042 : 280 33:12:011042 : 281 | 0,62 |  | 33:12:011042 40,58 | 48,44 |
| N 32 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 236 | 0,0084 |  |  |  |
| N 33 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 239 33:12:011042: 40 33:12:011042: 241 | 0,0292 |  |  |  |
| N 34 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 72 | 0,009 |  |  |  |
| N 35 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 34 | 0,0004 |  |  |  |
| N 36 | деревня | Рукав | 33:12:011042: 34 | 0,003 |  |  |  |
| N 37 | деревня | Рукав | 33:12:011001: 33:12:011042:38 33:12:011042:3 33:12:011042:24 33:12:011042:129 33:12:011042:139 33:12:011042:291 33:12:011042:292 33:12:011042:25 33:12:011042:31 | 7,19 |  |  |  |
| N 38 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: | 0,48 |  | 33:12:011040 34,88 | 60,77 |
| N 39 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 33:12:011001: 381 33:12:011040: 8 | 25,24 |  |  |  |
| N 40 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 33:12:011040: 22 | 0,17 |  |  |  |
| N 41 | деревня | Парфентьево | 33:12:011001: 154 | 0,54 |  |  |  |
| N 41а | деревня | Парфентьево | 33:12:011040 |  | 0,54 |  |  |
| N 42 | село | Устье | 33:12:011001: 33:12:011001: 271 33:12:011001: 272 33:12:011045: 108 33:12:011045: 31 33:12:011045: 29 33:12:011045: 132 | 35,68 |  | 33:12:011045 27,99 33:12:011046 2,61 | 79,66 |
| N 43 | село | Устье | 33:12:011001: 33:12:011046: 22 33:12:011046: 12 33:12:011046: 10 33:12:011001: 199 | 0,96 |  |  |  |
| N 44 | село | Устье | 33:12:011001: 199 33:12:011001: | 11,88 |  |  |  |
| N 44а | село | Устье | 33:12:011001: 270 | 0,54 |  |  |  |
| N45 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: 33:12:011035: 9 | 4,346 |  | 33:12:011034 31,72 33:12:011035 18,28 | 85,31 |
| N 46 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: 199 | 29,53 |  |  |  |
| N 47 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011034: 74 | 0,014 |  |  |  |
| N 48 | деревня | Большое Иваньково | 33:12:011001: | 1,42 |  |  |  |
| N 49 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 469 33:12:011037:11 33:12:011037:14 | 3,84 |  | 33:12:011037 97,23 | 166,18 |
| N 50 | поселок | Колокша | 33:12:011010: 33:12:011037: 105 | 1,07 |  |  |  |
| N 51 | поселок | Колокша | 33:12:011020: | 0,21 |  |  |  |
| N 52 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 47 33:12:011037:40 | 7,55 |  |  |  |
| N 53 | поселок | Колокша | 33:12:011001: |  | 0,09 |  |  |
| N 54 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 57 | 3,96 |  |  |  |
| N 55 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011001: 447 33:12:011001: 439 33:12:011001: 437 33:12:011001: 438 33:12:011001: 266 33:12:011001: 341 33:12:011001: 451 33:12:011001: 462 33:12:011001: 454 33:12:011001: 474 | 10,87 |  |  |  |
| N 56 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011001: 388 33:12:011001: 226 33:12:011001: 225 33:12:011001: 268 | 32,35 |  |  |  |
| N 57 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,18 |  |  |  |
| N 58 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,12 |  |  |  |
| N 59 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,55 |  |  |  |
| N 60 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 0,18 |  |  |  |
| N 61 | поселок | Колокша | 33:12:011001: | 1,26 |  |  |  |
| N 62 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 147 33:12:011037: 18 33:12:011037: 209 | 0,7 |  |  |  |
| N 63 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 30 | 5,09 |  |  |  |
| N 63а | поселок | Колокша | 33:12:011037 |  | 0,01 |  |  |
| N 64 | поселок | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011037: 38 33:12:011001: 303 | 1,12 |  |  |  |
| N 65 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 335 | 1,77 |  | 33:12:011039 53,95 | 67,38 |
| N 66 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 1,58 |  |  |  |
| N 67 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 139 33:12:011039: 31 33:12:011039: 15 33:12:011039: 16 | 0,47 |  |  |  |
| N 68 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 4,57 |  |  |  |
| N 69 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 306 | 0,62 |  |  |  |
| N 70 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 33:12:011039: 80 33:12:011039: 76 | 0,79 |  |  |  |
| N 71 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: 333 33:12:011039: 74 33:12:011039: 5 33:12:011039: 13 33:12:011039: 8 | 3,39 |  |  |  |
| N 72 | деревня | Одерихино | 33:12:011001: | 0,3 |  |  |  |
| N 73 | деревня | Одерихино | 33:12:011039: |  | 0,06 |  |  |
| N 74 | деревня | Колокша | 33:12:011038: |  | 0,05 | 33:12:011038 94,62 | 107,28 |
| N 75 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 333 33:12:011038: 20 | 2,39 |  |  |  |
| N 76 | деревня | Колокша | 33:12:011001: | 0,06 |  |  |  |
| N 77 | деревня | Колокша | 33:12:011038:149 33:12:011038: 127 33:12:011038: 43 33:12:011001: 334 | 0,65 |  |  |  |
| N 78 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 380 | 1,3 |  |  |  |
| N 79 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 380 | 0,16 |  |  |  |
| N 80 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011038: 305 33:12:011038: 10 | 1,11 |  |  |  |
| N 81 | деревня | Колокша | 33:12:011001: 33:12:011038: 351 33:12:000000: 142 | 0,82 |  |  |  |
| N 82 | деревня | Колокша | 33:12:011038 |  | 0,02 |  |  |
| N 83 | деревня | Колокша | 33:12:011001: | 0,4 |  |  |  |
| N 84 | деревня | Колокша | 33:12:011011: 1 33:12:011011: 33:12:011001: | 5,84 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 254,945 | 0,88 | 566,84 | 820,905 |

2.1.12.Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Развитие населенных пунктов поселения   направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории и предусмотрено на сельскохозяйственных землях, включаемых генпланом в перспективные границы населенных пунктов. Тенденция развития застройки односемейными домами остается преобладающей и на перспективу.

2.1.13. Система расселения

Анализируя сложившуюся систему расселения поселения можно отметить положительные ее особенности:

- получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных пунктах создает условия сохранения их как элементов системы расселения,

- развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов в центральной и южной частях поселения,

- развитая сеть автомобильных дорог

и отрицательные:

- подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития,

- отсутствие мест приложения труда в рядовых селах

2.1.14. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности населенных пунктов поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

На первую очередь проектом предлагается более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов, а также разработка документации по планировке территории всех перспективных площадок.

Площадки показаны на чертежах:

- Карта (cхема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

- Карта (cхема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития

Необходимо разработать общие правила застройки поселения, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ,

- порядок осуществления всех видов строительства  и благоустройства в различных функциональных зонах,

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством

2.1.15. Жилищный фонд и политика жилищного строительства.

Общий жилищный фонд поселения составляет более  69,228 тыс. кв м , в том числе домов с постоянным населением  31,343 тыс. кв. м или 45%. Средняя обеспеченность общей площадью по поселению для постоянного населения составила около 21,05 кв.м на одного жителя, что ниже средней обеспеченности для сельской местности по Собинскому району, составляющей 30,2 кв.м.

По состоянию на 1 января 2009 года общее количество многоквартирных домов на территории поселения составило 73 единицы, из них около 74% двухквартирные дома.

Администрацией поселения  предусмотрена разработка целевой программы “Развитие малоэтажного строительства на территории муниципального образования Колокшанское сельское поселение” для удовлетворения спроса на земельные участки под малоэтажное жилищное строительство  среди населения поселения, Собинского района, города Владимир, города Москва и Московской области, в том числе со стороны среднего класса и оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в вопросах строительства и приобретения жилья.

Сравнительная характеристика проектных показателей (в динамике развития)

Таблица 5

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 |  |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 |  |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 |  |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - |  |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1069 |  |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 |  |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 |  |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 |  |

2.1.16. Культурно-бытовое обслуживание

В 2009 г. обеспеченность основными видами культурно-бытового обслуживания была следующей:

Таблица 6

| Учреждения | Ед. изм. | Современная сеть |  | Необходимо по нормативам | % обеспе-ченнос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факти-чески | проект. Вмести-мость |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 35 | 35 |  | 100 |
| 2. Общеобразовательные школы | мест | 70 | 185 |  | 264 |
| 3. Библиотеки | тыс. экз. | 13,993 |  | 9 | 155 |
| 4.Предприятия торговли | кв.м.торг.пл. | 342,4 |  | 450 | 76 |
| 5.Предприятия общественного питания | мест | 106 |  | 60 | 176 |

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышение качества ее функционирования.

Каждый сельский населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из их экономической эффективности. Нужно создавать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных и экономически оправданных границах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Поэтому не следует отказываться от ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с предлагаемыми вариантами групповой системы расселения, основанных на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру в ближайшей исторической перспективе.

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Школьное образование

В поселении фукционирует МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа, в которой обучается 70 учащихся из п.Колокша, деревень Ивлево, Б.Иваньково, Парфентьево, с. Устье, санатория “Строитель”.  Лицензия МОУ Устьевская основная общеобразовательная школа выдана до 1 марта 2011г. на 185 учащихся в одну смену.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На первую очередь вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Дошкольное образование

В поселении функционирует одно учреждение дошкольного образования детский сад N11“Колосок” в п.Колокша с фактическим пребыванием 35 детей  в возрасте от 1 года до 6 лет (лицензия на 20 мест плюс 15 мест).

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастная группа).

Группы могут различаться по времени пребывания. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется уставом Учреждения, договором, заключенным между Учреждением и Учредителем.”

Здравоохранение

В поселении функционирует ФАП в поселке Колокша. Обращаемость населения за медицинской помощью в 2009 году составила  23 посещения в смену, 5739 посещений в год.

Проектные предложения:

Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2009года N 537 “О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года” в сфере здравоохранения и здоровья нации стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются:

-увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности,

-совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи,

-совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации на среднесрочную перспективу определяется усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью населения поселения необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики в п. Колокша.

##### Культура

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:

- культурно-просветительную;

- развлекательную;

- спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация;

Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности в поселении выступает библиотека на 13993 экземпляров книжного фонда в п.Колокша.

Принято постановление Главы Собинского района от 2.11.2009г. N 1636  “Об утверждении целевой программы “Сохранение и развитие культуры Собинского района на 2009-2012 годы”.

Целью и задачами программы являются:

- сохранение культурного наследия и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства,

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях,

- сохранение и развитие системы  художественного образования, поддержка молодых дарований,

- разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры,

- расширение межведомственных связей по созданию совместных проектов и проведению совместных мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения и вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности.

В процессе реализации Программы предполагается формирование новых экономических механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений.  Предложенные Программой решения должны обеспечить успешную деятельность культурных учреждений в рыночной среде и предусмотреть различную степень участия государства и частного капитала в поддержке культуры.

В рамках целевой программы предусмотрено объединение информационных ресурсов библиотек путем организации пунктов доступа к Интернету: Колокшанской сельской библиотеке в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 54 тыс.рублей для телефонизации, приобретения компьютерной техники  и подключения к сети Интернет.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

В поселении на начало 2009 года работало:

- 9 предприятий  торговли с общей площадью 692,1 кв.м, торговой площадью 342,4 кв.м- в п.Колокша, д.Одерихино, сан.”Строитель” и на трассе М-7 “Волга”. В стадии строительства находится магазин в с.Семеновское.

-3 предприятия общественного питания (кафе)  с торговой площадью 246,3 кв.м на 106 посадочных мест – в п.Колокша и на трассе М-7 “Волга”

Основные направления развития предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания:

Общие нормативы СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений:

- предприятий торговли – 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел (продовольственные товары –100 кв.м и 200 кв.м непродовольственных), причем лишь половина норматива должна использоваться для расчета на уровне повседневного пользования, то есть для размещения предприятий торговли в каждом населенном пункте в пределах пешеходной зоны обслуживания. Остальная часть норматива применяется для расчета предприятий периодического и  эпизодического пользования.

- предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс.чел., причем 30 мест должно приходиться на предприятия повседневного пользования, остальная часть норматива относится к предприятиям размещаемым на более высоких ступенях обслуживания,

- предприятий бытового обслуживания – 7 рабочих мест на 1 тыс. чел., в том числе на уровне повседневного пользования 4 рабочих места (это в основном комплексные приемные пункты),

- предприятий коммунального обслуживания на 1 тыс.чел.: бани –7 мест, прачечные – 60 кг белья в смену (в т.ч. прачечные самообслуживания – 20 кг), химчистки – 3,5 кг вещей в смену (химчистки самообслуживания – 1,2 кг) .

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная), которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.чел.

В поселении имеются кладбища в с.Устье, западнее с.Устье, южнее с.Семеновское, севернее п.Колокша.

Пожарная служба- заключен договор на обслуживание с пожарным депо муниципального образования город Владимир. В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

2.1.17 Качественная организация связей. Транспортный каркас территории.

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в поселении составляет  18,85 км, из них с усовершенствованным покрытием 18,85  км.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет  30,1 км на 100 кв. км территории, в сравнении аналогичные показатели по Собинскому району составили 20,4 км на 100 кв. км .

Грунтовые полевые дороги, имеющие ярко выраженную сезонность действия, идут к населенным пунктам Владимировка, Струково, Головино, Брянцево, Роганово, Ивлево, Баранники.

Проектом предусматривается строительство, реконструкция, ремонт и обустройство дорог общего пользования. Перечисленные в Таблице 7 автодороги необходимо включить в Программу развития сети местных дорог общего пользования Собинского района. Цель программы –ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию Колокшанского сельского поселения. Программой необходимо наметить поэтапное строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. В результате реализации программы сельские населенные пункты поселения получат круглогодичную транспортную связь с центром поселения и центром района городом Собинка.

Cтроительство автодорог общего пользования местного значения

Таблица 7

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устье-Ивлево-Баранники | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Семеновское-Струково | 3,75 |  | 3,75 |  |
| 3 | “Семеновское-Струково”- Брянцево-Головино-Роганово | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 4 | Владимировка- коллективные сады | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Итого | 11,25 |  |  |  |

Выбор и очередность строительства дорог могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам , возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Пригородные перевозки осуществляются от автостанции, расположенной в г.Владимире только в направлении Владимир-ст.Колокша (2 раза в день, отправление из Владимира 7-30 и 15-00), жители д.Ручей пользуются городским автобусом, кроме того по территории поселения по автодороге общего пользования  М-7 “Волга” проходит автобус Владимир-Собинка с периодичностью движения в 30 минут

Техническое обслуживание автотранспорта

На территории поселения расположены вдоль автодороги федерального значения М-7 “Волга” 
4 АЗС  с автомобильным бензином разных марок и дизтопливом и одна ГАЗС . На 1 очередь предусматривается строительство АЗС на автодороге М-7 “Волга” около д.Рукав.

Территорию поселения пересекает транзитная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород, на которой расположена станция Колокша, обеспечивающая транспортные услуги на пригородных направлениях.

Для нормальной работы железнодорожного транспорта необходимо дальнейшее развитие путевого хозяйства и специального оборудования.

2.1.18. Инженерная инфраструктура

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Колокшанское сельское поселение, а также сельскохозяйственного производства и животноводства служат подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмещающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Отбор воды осуществляется из скважин и из шахтных колодцев. Артезианские скважины имеются в поселке Колокша, с. Семеновское.

Водоснабжение санатория «Строитель» осуществляется из артезианской скважины.

Вода из скважины подается в водонапорную башню далее на хозяйственно-питьевые и производственные (котельная) нужды санатория.

Фактический отбор из скважины за 2009 г. составил 29,13 тыс. м3 (в среднем 79,8 м3/сут).

Эксплуатация системы водоснабжения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.

Водоснабжение пос. Колокша.

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин расположенных на 
ул. Центральная и Железнодорожная, а также из шахтных колодцев.

Скважины оснащены насосами марки ЭЦВ6-10-110 производительностью 10 м3/ч и размещены в наземных павильонах.

Насосы оснащены частотным приводом; учет отбираемой из скважин воды не ведется.

Зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения отсутствует.

Вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рожновского емкостью бака 10 м3 и высотой 18 м, и далее в водопроводную сеть поселка.

Водопроводная сеть – тупиковая, протяженность – 1500 м.

Водоснабжение ООО «Колокшанский агрегатный завод», расположенного в границах поселка, осуществляется из двух артезианских скважин, находящихся на балансе предприятия.

Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды предприятия; часть воды передается детскому саду.

Водоснабжение с. Семеновское

Водоснабжение осуществляется из скважины, расположенной в западной части села. Скважина оснащена насосом марки ЭЦВ6-10-110 производительностью 10 м3/ч и размещена в наземном павильоне.

Насос оснащен частотным приводом; учет отбираемой из скважины воды не ведется.

Зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения отсутствует.

Вода из скважины подается в водонапорную башню системы Рожновского емкостью бака 10 м3 и высотой 18 м, и далее в водопроводную сеть поселка

Водопроводная сеть – тупиковая, протяженность – 800м; выполнена из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб Ø32÷100 мм, вода вводится в дома.

Системы водоснабжения пос. Колокша и с. Семеновское (скважины, сети) находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).

Водоснабжение д. Рукав осуществляется от существующего водопровода, находящегося на балансе МУП «Владимирводоканал».

Остальные населенные пункты пользуются водой из шахтных колодцев и родников.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие: четвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мощностью около 4м; нижнемеловые отложения мощностью 30-35м, представленные глинами и алевритами с прослоями глинистых песков  и песчаников; верхнеюрские плотные глины мощностью 20-25м, ниже  которых  залегают нижнепермские и верхне-каменноутольные известняки.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско - ассельского  водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Этот горизонт используется для водоснабжения как пос. Колокша и с. Семеновское, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Ниже приводится  характеристика целевого гжельско-ассельского водоносного горизонта и  оценка условий  возможности отбора  из  него требуемого  количества воды.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт (C3q-Pja) залегает с глубины 65-70м, вскрывается водозаборными скважинами до глубины 86-88м, вскрываемая мощность- около 20м.

Водовмещающие породы представлены известняками. Уровень подземных вод на глубине 41-43м. Гидродинамика подземных вод напорная; напор над кровлей водоносного горизонта составляет 22-26м.

Водопроводимость около 500м2 /сут.; удельные дебиты существующих скважин составляют 1,5-3,0 л/с.

Подземная вода пресная; по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево- кальциевая с  минерализацией  0,3- 0,6 мг/л, жесткостью 6-7 мг-экв/л, содержанием  железа  0,25-0,30мг/л.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25м, которые надежно  защищают его от поверхностного загрязнения.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут быть также использованы поверхностные воды рек.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения поселка Колокша, с. Семеновское и д. Рукав.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин (пос. Колокша, с. Семеновское) насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями;

- оборудование существующих скважин приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

В качестве водозаборных сооружений следует применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы, оборудованные погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями.

При необходимости очистки воды следует применять системы водоподготовки.

Местоположение новых скважин, трассировка водопроводной сети определяется на последующих стадиях проектирования с учетом гидрогеологических условий.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро,пруд).

Расчетное водопользование МО Колокшанское сельское поселение (Первая очередь-2015г.):

всего по сельскому поселению расходы воды:

-с поливом зеленых насаждений- в средние сутки 4584,4 м3/сут, в сутки максимального водопотребления 4652,3 м3/сут,

-то же без полива зеленых насаждений- в средние сутки- 414,4 м3/сут, в сутки максимального водопотребления- 482,3 м3/сут.

###### Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

Водоотведение

Централизованные системы водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют, за исключением санатория «Строитель».

В пос. Колокша имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом сточные воды от жилой застройки самотечной сетью поступают в выгребы (4 шт), откуда ежедневно вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации пос. Ворша.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.

Водоотведение ООО «Колокшанский агрегатный завод».

На территории предприятия имеются очистные сооружения биологической очистки сточных вод проектной производительностью 25,0 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатировались с 1970 года, сброс очищенных сточных вод осуществлялся в р. Ильинка.

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются; сточные воды отводятся в накопитель (выгреб) и по мере наполнения вывозятся на очистные сооружения пос. Ворша.

В санатории «Строитель» имеется сеть канализации и очистные сооружения проектной мощностью 150 м3/сут, фактический объем сточных вод поступающих на очистные сооружения за 2009 г. составил 37,8 тыс. м3/год (среднесуточное водоотведение -103,6 м3/сут).

Сети водоотведения и выгребы пос. Колокша находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).

Эксплуатация системы водоотведения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.

Канализация пос. Колокша

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняется существующая схема водоотведения.

В санатории «Строитель» сохраняется существующая система канализации; проектная мощность очистных сооружений обеспечит прием и очистку сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на сливную станцию ближайших очистных сооружений.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Колокшанское сельское поселение

Таблица 8

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| 1 | пос. Колокша | 194,9 | 226,1 |
| 2 | с. Семеновское | 40,6 | 48,1 |
| 3 | Санаторий «Строитель» | 58,2 | 64,8 |
| 4 | д.Рукав | 25,1 | 29,8 |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение | 95,6 | 113,5 |
| Всего по сельскому поселению (включая ООО «Колокшанский агрегатный завод») |  | 414,4 | 482,3 |

Электроснабжение

Электроснабжение Колокшанского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются тяговая ПС 110/10 кВ «Колокша» и ПС 110/10 кВ «Березово».

По тяговой ПС 110/10 кВ «Колокша», находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД») данные отсутствуют.

По линиям 110 кВ  ПС «Березово» связана с ПС «Районная» (п. Энергетик), ПС «Юрьевец» и ПС «Районная» (г. Владимир). По линиям 110 кВ ПС «Колокша» имеет связь с ПС «Районная» 
(п. Энергетик), ПС «АТО» и ПС «Ундол».

Электроснабжение населенных пунктов Колокшанского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время все ТП загружены менее чем на 100 %.

Населенные пункты Колокшанского поселения запитаны по фидерам 1009, 1011,  1013 - 10 кВ от ПС «Березово» и фидерам 1004, 1007 от ПС «Колокша».  Населенные пункты – д. Большое Иваньково, 
с. Устье запитаны по фидеру 1004 от ПС «Колокша» через распределительный пункт (РП) ВТЗ-57.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской местности принята по Таблица 2.1.1** РД 34.20.185-94.

По результатам расчетов запланированы следующие мероприятия :

- на первую очередь рекомендуется строительство новой ТП 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в деревне Большое Иваньково и замена существующей КТП с увеличением мощности трансформаторов в селе Семёновское.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от отопительных котельных только в пос. Колокша и санатории “Строитель”.

В пос.Колокша потребители обеспечиваются теплом от котельной ул. Железнодорожной и котельной по ул. Центральной. Суммарная тепловая мощность котельных составляет 0,95 Гкал/ч, работающих на твердом топливе. Общественные здания (школа, детсад, спортзал) снабжаются теплом от автономных котельных, топливо – уголь). Котельные находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Колокшанский агрегатный завод обеспечивается теплом от собственной котельной производительностью 2 Гкал/ч, работающей на угле.

Отопление частного жилого сектора осуществляется от печей и котлов, работающих на твердом топливе.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется только в

с. Семеновское и санатории «Строитель». Санаторий подключен к газопроводу высокого давления, идущему на г. Радужный, с. Семеновское – к газопрводу Д325, идущему от ГРС «Владимир-2» 
мкр. Юрьевец к мкр. Энергетик.

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: пос. Колокша, д. Колокша, д.Парфентьево, д. Б.Иваньково, с. Устье, д.Ивлево, д. Одерихино.

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения

Таблица 9

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь |
| п. Колокша | 448,1 |
| д. Колокша | 86,7 |
| д.Парфентьево | 105,1 |
| д.Б.Иваньково | 94,0 |
| с. Устье | 256,8 |
| д.Ивлево | 33,2 |
| д.Одерихино | 83,8 |
| Итоко по поселению | 1107,7 |

Связь

Основным оператором связи на территории поселения является  Собинский филиал ОАО “ЦентрТелеком”. Абонентов квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования поселения обслуживают две телефонные станции, расположенные в п.Колокша - общей монтированной емкостью- 50 телефонных номеров и в Росляково- общей монтированной емкостью- 50 телефонных номеров.

В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы радиотелефонной связи (сотовой связи).

Территория Колокшанского поселения имеет 100% зону уверенного покрытия сигналом операторов сотовой связи.

В населенных пунктах поселения имеются  универсальные таксофоны (кроме деревень Струково, Роганово, Головино, Брянцево).

С каждым годом возрастает число пользователей информационных и коммуникационных технологий, в том числе сети Интернет.

2.1.19.  Экологические ограничения

Цель- обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

Задачи:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду,

- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов,

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды,

- обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды,

- обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду,

- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения,

- формирование экологической культуры населения

Охрана воздушного бассейна

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

- надзор за мероприятиями, направленными на сокращение выбросов: оснащение источников выбросов газопылеулавливающим оборудованием, совершенствование технологических процессов, сокращение производства, герметизация производственных процессов, связанных с образованием выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшение существующих технологий,

- надзор за обеспечением выполнения нормативов ПДВ предприятиями,

- учет вредных веществ в атмосферу за предприятиями малого бизнеса,

- внедрение новых процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ,

- предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредоносных выбросов,

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок,

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений,

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов,

- организация полива улиц и площадей,

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон,

- перевод котельных на газовое топливо,

- внедрение современных газопылеулавливающих установок и т.д.

Охрана водных ресурсов

Согласно Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. 
N 74-ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км                  -                 в размере 50 м

- от 10 до 50 км           -               в размере 100 м

- от 50 км и более        -              в размере 200 м

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

- ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Таблица 10

|  | Наименование реки | длина реки | ширина водоохранной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Клязьма | 686(область 459) | 200 |
| 2 | Колокша | 146 | 200 |
| 3 | Колочка | 40 | 100 |
| 4 | Содышка | 22 | 100 |
| 5 | руч.Дернишка, Гусельцы, Морозовка, Ильинка | <10 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод,

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из них,

- для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура,

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

Первоочередные мероприятия:

- расширение использования подземных вод для  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды,

- совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга,

- запрещение сброса неочищенных бытовых и производственных сточных вод в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения,

- усиление контроля соблюдения требований санитарных правил и норм по обеспечению зон санитарной охраны  подземных источников водоснабжения,

- оптимизация санитарно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды

Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природную среду, сельскохозяйственное производство должно быть адаптировано к природным особенностям и возможностям конкретных ландшафтов, то есть в основу совершенствования современных систем земледелия, в основу внутрихозяйственной организации территории должен быть положен ландшафтно-экологический подход. Одним  из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является  дифференциация использования земель, то есть наибольшее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов.

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия.

Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области согласно Положению, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2008 
№ 65, осуществляет функции специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

Во всех охотохозяйствах проводится комплекс биотехнических мероприятий, который рассчитан на улучшение условий обитания основных видов охотфауны. Для отнесения тех или иных мероприятий к биотехническим применяются объективные критерии: цель мероприятия, предметы труда, орудия и непосредственные продукты труда.

В соответствии с этим к биотехническим мероприятиям относятся:

- группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий;

- подкормка;

- расселение охотничьих животных;

- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий;

- предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;

- регулирование численности животных, наносящих вред;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Основное значение в воспроизводстве водных биологических ресурсов играют естественные нерестилища, экологическое состояние которых в последние годы значительно ухудшилось. Неконтролируемые русловые деформации привели к  их замыву и зарастанию, в результате чего проход нерестовых стад на нерест и молоди рыб с нерестилищ стал затруднителен.

Комплекс мероприятий по охране и защите лесов включает меры по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, от самовольных рубок, строгое соблюдение режима ведения хозяйства для каждой категории лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

Борьба с лесными  пожарами является важной государственной задачей. Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное тушение. Этой цели служат: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка лесосек и придорожных полос от захламленности и т.д.

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу.

Охрана леса осуществляется силами работников лесной охраны, которые систематически проводят среди населения беседы, выступают в местной печати с вопросами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

В защите леса от вредителей и болезней наиболее эффективно применение комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, предупредительных и истребительных лесозащитных мероприятий.

Основными направлениями борьбы с вредителями и болезнями являются лесопатологический мониторинг на всей территории лесов для выявления очагов вредителей и грибковых болезней, прогноза, наземные меры борьбы.

Санитарно-защитные зоны

- Вокруг промышленно-транспортных и сельскохозяйственных объектов-основных загрязнителей окружающей среды, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны  установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

Режим территории санитарно-защитной зоны прописан в п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от бровки земляного полотна автомобильной магистрали «Волга» до жилой застройки должно быть не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не менее 50 м. От железной дороги жилую застройку необходимо отделять санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Охранные зоны от газопроводов высокого давления I и II категории нанесены в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) в соответствии с п. 7.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) в соответствии с ПУЭ-1998 г.(Москва, Главгосэнергонадзор России) составляет не менее:

- 40 м для ВЛ напряжением 750 кВ;

- - 30 м для ВЛ напряжением 330-500 кВ;

- 25 м для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ,

- 5 м для ВЛ напряжением 10 кВ

В охранной зоне линий электропередачи (ГОСТ 12.1.019-79) запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям.

В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

Шум от автомобильного и железнодорожного транспорта оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Шумовое воздействие средств транспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха. На шумовой режим населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от этих дорог, оказывают влияние источники непостоянного шума – средства автомобильного и железнодорожного транспорта.

Расчетная ширина шумозащитной полосы от железной дороги, считая от оси железнодорожного пути, в среднем составляет 130 м.

. В зону шумового дискомфорта от железной дороги попадают несколько жилых домов п.Колокша. Новое строительство здесь не предусматривается. Для защиты от шума проживающего населения этих домов предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, применение звукоизоляционных оконных блоков, а также постепенное технологическое усовершенствование транспортных составов, разработка и внедрение инновационных технологий, снижение ресурсоемкости перевозок и их воздействия на окружающую среду.

Ориентировочно принята шумозащитная полоса от автомобильной дороги общего пользования М-7 «Волга» размером 208 м от оси первой полосы движения до территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, в 2 метрах от ограждающих конструкций.

Для защиты от шума проживающего здесь населения предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, а также применение звукоизоляционных оконных блоков и по возможности ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию.

2.2 Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана (расчетный срок)

2.2.1 Планировочная организация территории

Главным планировочным центром на перспективу останется поселок Колокша.

Населенных пунктов, способных выполнять роль второстепенных планировочных центров в поселении в перспективе не будет.

Таким образом, планировочный каркас поселения, т.е. система планировочных центров и осей, останется моноцентричным.

Значительное развитие получат функциональные зоны:

    - зона сельского строительства

    - зона развития инженерной и транспортной инфраструктуры

2.2.2 Система расселения

На перспективу доля дачников и временного населения во всех населенных пунктах будет расти- это единственный способ  поддержать деревни, особенно удаленные, в жизнеспособном состоянии.

Динамика численности постоянного и временного населения, дачников по населенным пунктам поселения (человек)

Таблица 11

|  |  | Населенный пункт | 1.01.2009г. |  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | Зарегистри-рованы постоянно | временное (проживает больше одного года) | Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | деревня | Баранники | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | деревня | Большое Иваньково | 51 | 7 | 65 | 50 | 27 | 82 | 39 | 47 | 178 |
| 3 | деревня | Брянцево | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | 34 |
| 4 | деревня | Владимировка | 8 | 4 | 41 | 8 | 6 | 41 | 8 | 30 | 41 |
| 5 | деревня | Головино | 3 | - | 33 | 3 | - | 40 | 3 | - | 61 |
| 6 | деревня | Ивлево | 22 | - | 42 | 18 | 14 | 42 | 16 | 34 | 73 |
| 7 | деревня | Колокша | 26 | 9 | 164 | 23 | 18 | 172 | 22 | 18 | 282 |
| 8 | поселок | Колокша | 726 | 13 | 30 | 706 | 39 | 60 | 666 | 91 | 142 |
| 9 | деревня | Одерихино | 82 | 8 | 88 | 80 | 15 | 88 | 66 | 38 | 88 |
| 10 | деревня | Парфентьево | 87 | 9 | 30 | 83 | 19 | 47 | 65 | 49 | 84 |
| 11 | деревня | Роганово | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | 24 |
| 12 | деревня | Рукав | 93 | 16 | 60 | 84 | 26 | 60 | 72 | 26 | 60 |
| 13 | село | Семеновское | 155 | 20 | 51 | 150 | 28 | 51 | 140 | 58 | 52 |
| 14 | деревня | Струково | 1 | 2 | 33 | 1 | 6 | 33 | 1 | 6 | 41 |
| 15 | село | Устье в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 6 3 | 66 - | 216 185 | 26 3 | 74 - | 201 175 | 66 3 | 145 - |
|  |  | Итого | 1489 | 94 | 753 | 1435 | 224 | 845 | 1310 | 467 | 1318 |

2.2.3 Определение перспективной численности населения

Прогнозирование численности населения на период до 2030 года осуществлялось на основе следующей методики. Для расчета проектной численности населения был выбран статистический метод на основе данных о естественном приросте населения за 2000-2007 гг., механическом- усредненном на протяжении последних 6 лет и предложения сохранения выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени  (оптимистический сценарий – уменьшение численности населения на 6 человек на 1000 жителей в год).

Расчет производился по формуле :

Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)t ,     где

Sн+t – расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн – численность населения на начало планируемого периода, человек;

t –  число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, ‰.

Таким образом, на первую очередь численность населения с учетом предполагаемых тенденций развития составит:

S2009+ 6 = 1489* (1-6 / 1000)6 = 1435 человек

На   расчетный срок генплана численность населения составит:

S2009+ 21 = 1489* (1-6/ 1000)21 = 1310 человек

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения  поселения

| Численность населения (человек) | 1.01.2009 года | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно | 1489 | 1435 | 1310 |
| Временные (проживает больше одного года)- | 94 | 224 | 467 |
| Итого | 1583 | 1659 | 1777 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 753 | 845 | 1318 |

Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

2.2.4 Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований,

- сохранение исторически сложившейся планировки,

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов,

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий,

- взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов,

- четкое функциональное зонирование,

- целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь,

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах включает несколько факторов:

- определение зон жилищного строительства на свободных территориях,

- упорядочение сложившейся застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре,

- развитие системы общественных центров.

Развитие общественно-деловых зон возможно как при реконструкции существующих объектов  при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки, так и при освоении новых площадок.

Так как проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, необходимо при формировании условий разработки документации на следующих этапах предусматривать  положения:

- о необходимости реконструкции дорожно-транспортной сети и обеспечению нормативных проездов и подъездов для специализированной техники, пожарных машин, общественного транспорта, машин скорой помощи, личного автотранспорта и других, с переводом грунтовых автомобильных дорог на твердое или усовершенственное покрытия  с обеспечением полного соответствия действующим нормативам по организациям дорожно-транспортной сети.

- о необходимости формирования общественно-деловых и рекреационных зон, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов,

- о необходимости установления территории для развития инженерной инфраструктуры проектируемых объектов,

- о необходимости анализа и повышения эффективности и рационального использования проектируемых территорий.

Развитие производственных зон предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий,

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально- планировочной организации сохраняемых производственных зон

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов,

Развитие рекреационных зон:

- реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование административного центра Колокшанского сельского поселения - поселка Колокша

Поселок Колокша, находясь в 30 минутной транспортной доступности от областного центра, характеризуется тесными транспортными, трудовыми, социально-бытовыми и информационными связями с ним. Это накладывает требование одновременной разработки концептуальных планировочных решений развития его не только как центра поселения, но и как перспективной пригородной селитебной площадки для города Владимира, то есть требуется организация и координация действий по проектированию не только на уровне администрации сельского поселения , но и на уровне городских структур.

Современная планировочная структура поселка сформировалась на каркасе, основой которого является поселковая дорога, связывающая поселок с внешними дорогами общей сети и федеральная железная дорога,  разделяющая его на две части. Селитебная зона представлена в основном группами жилых домов с приусадебными земельными участками и незначительными территориями малоэтажной застройки, расположенными в северной, западной и восточной частях поселка.

Генпланом обозначены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры  и тактические пути их достижения с учетом сформировавшегося каркаса.

Идеей генплана поселка Колокша предусматривается основное территориальное увеличение в западном направлении с созданием нового центра на планируемой западной селитебной площадке, где предусмотрена возможность строительства торгово-досугового центра, который может включать в себя не только торговые площади, но и предприятия бытового обслуживания, аптеку, культурно-развлекательные объекты, спортивно-тренажерные залы, пункты общественного питания, а также резервную площадку для здания администрации, образовательного учреждения.

Поселковый центр будет расти в результате постоянного обновления, но большей частью за счет развития административно-управленческих и деловых функций. Возрастет жилой фонд поселка, однако численность постоянного населения продолжит снижаться.

Эффективное использование территориальных ресурсов позволит упорядочить систему расселения и планировочную структуру.

В исторической эволюции форм расселения на смену традиционным типам населенных мест, развивающимся относительно автономно, приходят все более новые  “групповые” формы расселения, образующиеся при сближенном размещении населенных пунктов и формировании между ними интенсивных связей, что наблюдается в данном случае, а именно: поселок Колокша- деревня Парфентьево.  Их развитие – одна из наиболее характерных черт современного размещения производительных сил и расселения.

Внешние связи и взаимодействия между отдельными элементами системы в их динамике и локальных территориальных сочетаниях генпланом предусматриваются по главным и основным улицам, выходящим на поселковую дорогу,  внутренние- по второстепенным улицам и проездам.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в границах поселка промышленным предприятием ООО “Колокшанский агрегатный завод”, тяговой подстанцией, производственной базой. К северной границе поселка примыкают еще 4 малых предприятия: ЗАО фирма “Стальконструкция”, ООО “Полюс”, ИП Шоназарова, ИП Гусев. Использование данных территорий в перспективе возможно только на основе 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет строительства улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, дополнительного озеленения производственных площадок, газификации, обеспечения жилых домов централизованным водоснабжением, а частично и водоотведением.

Основные технико-экономические показатели

(в динамике развития)

Таблица 12

| поселок Колокша | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 769 | 100 | 805 | 100 | 899 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 726 | 94,41 | 706 | 87,702 | 666 | 74,08 |
| Временное (проживает больше одного года) | 13 | 1,69 | 39 | 4,845 | 91 | 10,12 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 30 | 3,9 | 60 | 7,453 | 142 | 15,80 |
| Площадь населенного пункта, га | 97,23 | 100 | 166,18 | 100 | 166,18 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 49,72 | 51,14 |  |  | 81,88 | 49,27 |
| а именно: |  |  |  |  |  |  |
| -застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, га | 46,52 |  |  |  | 77,93 |  |
| -малоэтажной застройки, га | 3,2 |  |  |  | 3,95 |  |
| объектов образовательных учреждений, га | 0,55 | 0,57 |  |  | 0,39 | 0,23 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 3,39 | 2,04 |
| общественно-деловой застройки, га | 0,6 | 0,62 |  |  | 5,32 | 3,2 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 15,87 | 16,32 |  |  | 8,76 | 5,27 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 2,9 | 2,98 |  |  | 19,18 | 11,54 |
| водных объектов, га | 0,44 | 0,45 |  |  | 0,44 | 0,27 |
| территорий производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры, га | 7,872 | 8,09 |  |  | 16,294 | 9,81 |
| территорий общего пользования, га | 19,278 | 19,83 |  |  | 30,526 | 18,37 |
| Количество жилых домов | 168 |  | 224 |  | 378 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Парфентьево

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Связь деревни Парфентьево с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения “Волга”- Парфентьево, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в южной части населенного пункта двумя площадками, а именно: предприятиями ООО “АЛМИ”(изготовление деревянных дверей) и ИП Сергеев (пилорама, пункт ремонта автотранспортных средств, изготовление металлических дверей).

Дальнейшее развитие населенного пункта предусмотрено в северном направлении. Здесь же запланирована инвестиционная площадка под развитие общественно-деловой зоны, где возможно строительство торгово-досугового центра.

Связь и взаимодействие планируемых селитебной и общественно-деловой зон с центром поселения п.Колокша осуществлена по вновь формируещейся главной улице.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет газификации, повышения качества улично-дорожной сети с усовершенствованным  покрытием.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 13

| деревня Парфентьево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 126 | 100 | 149 | 100 | 198 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 87 | 69,05 | 83 | 55,71 | 65 | 32,83 |
| Временное (проживает больше одного года) | 9 | 7,14 | 19 | 12,75 | 49 | 24,75 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 30 | 23,81 | 47 | 31,54 | 84 | 42,42 |
| Площадь населенного пункта, га | 34,88 | 100 | 60,77 | 100 | 60,77 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 27,22 | 78,03 |  |  | 43,74 | 71,98 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 1,03 | 1,69 |
| территорий дачных и садово-огородных участков, га |  |  |  |  | 0,13 | 0,21 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 2,07 | 3,41 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 1,92 | 3,16 |
| водных объектов, га | 0,14 | 0,4 |  |  | 0,14 | 0,23 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,01 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий производственного, коммунально-складского назначения, га | 4,67 | 13,39 |  |  | 4,07 | 6,70 |
| территорий общего пользования, га | 2,848 | 8,17 |  |  | 7,665 | 12,61 |
| Количество жилых домов | 69 |  | 96 |  | 163 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Большое Иваньково

Существующие селитебные зоны сформировались в северной части деревни  вдоль основной улицы, в южной части вдоль второстепенных улиц и имеют характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками. В этих зонах на перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается в восточном направлении с включением в существующие границы планируемой селитебной зоны по своим параметрам составляющей около 70% от существующей.

С учетом этого фактора выполнено функциональное зонирование деревни Большое Иваньково, предусматривающее упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- вновь формирующуюся главную улицу, обеспечивающую связь с общественно-деловой зоной, где возможно строительство торгово-досугового центра и имеющую внешние выходы в западном и восточном направлениях, а также сохранение сформировавшихся основной и второстепенных улиц  в существующих селитебных зонах. А связи и взаимодействия между ними достигнуты в северной части- продолжением основной улицы до главной, а в южной части -заложенными дополнительными второстепенными улицами.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 14

| деревня Большое Иваньково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 123 | 100 | 159 | 100 | 264 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 51 | 41,46 | 50 | 31,45 | 39 | 14,77 |
| Временное (проживает больше одного года) | 7 | 5,69 | 27 | 16,98 | 47 | 17,8 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 65 | 52,85 | 82 | 51,57 | 178 | 67,43 |
| Площадь населенного пункта, га | 50 | 100 | 85,31 | 100 | 85,31 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 38,36 | 76,72 |  |  | 63,11 | 73,98 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,09 | 0,105 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 6,64 | 13,28 |  |  | 4,59 | 5,38 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,51 | 3,02 |  |  | 4,4 | 5,16 |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,26 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,002 |  |  | 0,004 | 0,005 |
| территорий общего пользования, га | 3,359 | 6,718 |  |  | 12,986 | 15,22 |
| Количество жилых домов | 104 |  | 141 |  | 257 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Устье

Связь села Устье с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри села категорию поселковой дороги.

Существующая селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития села Устье, имеет характер разных по форме групп кварталов с  приусадебными земельными участками, расположенными вдоль второстепенных улиц и поселковой дороги. В этих зонах на перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

Здесь же, в полуторокилометровой удаленности от центра поселения п.Колокша, находится общеобразовательная школа.

Дальнейшее развитие села Устье предусматривается в северном и восточном направлении.

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети и создающейся на планируемых селитебных площадках, обозначив главной планировочной осью- поселковую дорогу, обеспечивающую связь существующих и планируемых селитебных зон. Связь и взаимодействие между селом Устье и примыкающей деревней Б.Иваньково осуществлены в северной части населенного пункта с учетом перспективных границ по главной улице, перпендикулярно расположенной  к поселковой дороге.

Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры регионального значения- Никольской церкви: графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником.

На территории села Устье находится выявленный объект культурного наследия археологии – поселение “Устье”, датируемое II тыс.до н.э. До решения вопроса о принятии его на государственный учет по нему предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящими на государственном учете. В настоящее время территория памятника застроена жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Село Устье. Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 15

| село Устье | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 294 | 100 | 316 | 100 | 412 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно, в том числе санаторий “Строитель” | 222 188 | 75,51 | 216 185 | 68,35 | 201 175 | 48,79 |
| Временное (проживает больше одного года), в том числе санаторий “Строитель” | 6 3 | 2,04 | 26 3 | 8,23 | 66 3 | 16,02 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 66 - | 22,45 | 74 - | 23,42 | 145 - | 35,19 |
| Площадь населенного пункта, га | 30,60 | 100 | 79,66 | 100 | 79,66 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 23,46 | 76,66 |  |  | 48,61 | 61,02 |
| объектов образовательных учреждений, га |  |  |  |  | 0,65 | 0,81 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 1,96 | 6,41 |  |  | 12,85 | 16,13 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 3,02 | 3,79 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,01 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 4,808 | 15,71 |  |  | 13,985 | 17,56 |
| территорий объектов культурного наследия, га | 0,12 | 0,39 |  |  | 0,08 | 0,1 |
| территорий специального назначения,га | 0,25 | 0,82 |  |  | 0,46 | 0,58 |
| Количество жилых домов в том числе санаторий “Строитель” | 82 6 |  | 110 6 |  | 221 6 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Брянцево

Деревня Брянцево находится в северной части Колокшанского поселения у истока ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья.

С запада, севера и востока к деревне примыкают особо ценные сельскохозяйственные угодья, утвержденные Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. “О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается”.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль второстепенной улицы и имеет характер расположенных по обе стороны от нее групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Брянцево относится к дачной деревне, постоянное или временное население здесь не проживает.

Генпланом сохраняется инерционно сложившаяся современная планировочная структура.

Планировочное решение принято с учетом сложившейся дорожной сети.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 16

| деревня Брянцево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 21 | 100 | 24 | 100 | 34 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | - |  | - |  | - |  |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | - |  | - |  |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 21 | 100 | 24 | 100 | 34 | 100 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,43 | 100 | 9,39 | 100 | 9,39 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,79 | 88,21 |  |  | 8,74 | 93,08 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,64 | 11,79 |  |  | 0,65 | 6,92 |
| Количество жилых домов | 21 |  | 24 |  | 34 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Владимировка

Деревня Владимировка расположена на левом берегу реки Содышка.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль параллельно расположенных основной и второстепенной улиц и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением более чем в 1,5 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением  малых архитектурных форм  в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 17

| деревня Владимировка | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 53 | 100 | 55 | 100 | 79 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 8 | 15,09 | 8 | 14,54 | 8 | 10,13 |
| Временное (проживает больше одного года) | 4 | 7,55 | 6 | 10,91 | 30 | 37,97 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 41 | 77,36 | 41 | 74,55 | 41 | 51,90 |
| Площадь населенного пункта, га | 23,78 | 100 | 27,11 | 100 | 27,11 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 17,56 | 73,84 |  |  | 18,22 | 67,21 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 4,24 | 17,83 |  |  | 5,11 | 18,85 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  | 0,1 | 0,37 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 1,98 | 8,33 |  |  | 3,68 | 13,57 |
| Количество жилых домов | 40 |  | 46 |  | 70 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Головино

Деревня Головино расположена на высоком правом берегу ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья. Основная часть жителей деревни в настоящее время – это дачники.

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль параллельно расположенных второстепенных улиц и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Генпланом сохраняется инерционно сложившаяся современная планировочная структура. Улицы в населенном пункте заведомо трассируются так, чтобы можно было подъехать к любому дому.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением в 2 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре.

Решение вопросов благоустройства территории с размещением  малых архитектурных форм  в значительной мере будет способствовать активному отдыху населения деревни.

Для спуска с крутых склонов к ручью предлагается устроить специальные лестницы-сходы с перилами.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 18

| деревня Головино | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 36 | 100 | 43 | 100 | 64 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 3 | 8,33 | 3 | 6,98 | 3 | 4,69 |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | - | - | - | - |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 33 | 91,67 | 40 | 93,02 | 61 | 95,31 |
| Площадь населенного пункта, га | 15,03 | 100 | 21,52 | 100 | 21,52 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 13,65 | 90,82 |  |  | 18,29 | 84,99 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 0,54 | 3,59 |  |  |  |  |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 1,29 | 5,99 |
| водных объектов, га | 0,07 | 0,47 |  |  | 0,07 | 0,33 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,77 | 5,12 |  |  | 1,87 | 8,69 |
| Количество жилых домов | 31 |  | 38 |  | 59 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Ивлево

Существующая селитебная зона  имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками, расположенными вдоль второстепенной улицы.

Дальнейшее развитие населенного пункта предусматривается  в северном и восточном направлении с включением в существующие границы перспективной селитебной зоны , расположенной вдоль второстепенной улицы. Таким образом, существующая и проектируемая селитебные зоны сформировались вдоль параллельно расположенных второстепенных улиц.

На территории деревни Ивлево находится выявленный объект культурного наследия археологии – поселение “Ивлево”, датируемое II тыс.до н.э. До решения вопроса о принятии его на государственный учет по нему предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящими на государственном учете. В настоящее время территория памятника застроена жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием, газификации.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 19

| деревня Ивлево | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 64 | 100 | 74 | 100 | 123 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 22 | 34,37 | 18 | 24,32 | 16 | 13,01 |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | 14 | 18,92 | 34 | 27,64 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 42 | 65,63 | 42 | 56,76 | 73 | 59,35 |
| Площадь населенного пункта, га | 17,88 | 100 | 29,53 | 100 | 29,53 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 12,7 | 71,03 |  |  | 25,649 | 86,86 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 4,14 | 23,15 |  |  | 0,32 | 1,08 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,44 | 1,49 |
| водных объектов, га | 0,12 | 0,67 |  |  | 0,12 | 0,41 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,003 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 0,92 | 5,15 |  |  | 2,998 | 10,15 |
| Количество жилых домов | 44 |  | 58 |  | 109 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Баранники

Селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси - второстепенной улицы и имеет характер равномерно рассредоточенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками по северной стороне и формирующихся по южной.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую  застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

Главная композиционная роль принадлежит природным элементам- рельефу, водоемам, открытым пространствам. Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним, с учетом ландшафтного анализа прилегающей территории.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 20

| деревня Баранники | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 26 | 100 | 26 | 100 | 28 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 13 | 50 | 13 | 50 | 11 | 39,28 |
| Временное (проживает больше одного года) | - |  | - |  | 4 | 14,29 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 13 | 50 | 13 | 50 | 13 | 46,43 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,77 | 100 | 5,77 | 100 | 5,775 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,98 |  |  |  | 5,27 | 91,25 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 0,53 |  |  |  | 0,022 | 0,38 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 0,02 |
| территорий общего пользования, га | 0,259 |  |  |  | 0,482 | 8,35 |
| Количество жилых домов | 16 |  | 16 |  | 20 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Колокша

Существующая селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси- главной улицы, а также вдоль второстепенных улиц, расположенных в западной, северной и южной частях деревни.

Связь деревни Колокша с внешними дорогами общего пользования осуществляется по автодороге общего пользования местного значения “Волга”- Колокша, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков с увеличением более чем в 1,6 раза общей численности домов, что придаст законченность выбранной  планировочной  структуре, а также включение в перспективные границы садоводческого товарищества “Дубрава”.

Производственные объекты сохраняются территориально на существующих площадках и представлены в северо-западной части населенного пункта предприятиями ООО “Фокстрот-мебель”, ОСП ООО “Бетопром-Центр”, в южной части пунктом технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

В южной части деревни находится объект общественно-деловой застройки- кафе “Аладдин” на 24 посадочных места.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто также за счет  газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 21

| деревня Колокша | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 199 | 100 | 213 | 100 | 322 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 26 | 13,07 | 23 | 10,80 | 22 | 6,83 |
| Временное (проживает больше одного года) | 9 | 4,52 | 18 | 8,45 | 18 | 5,59 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 164 | 82,41 | 172 | 80,75 | 282 | 87,58 |
| Площадь населенного пункта, га | 94,62 | 100 | 107,28 | 100 | 107,28 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 73,93 | 78,13 |  |  | 80,36 | 74,91 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,12 | 0,11 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 10,48 | 11,076 |  |  | 6,81 | 6,34 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,76 | 1,86 |  |  | 1,39 | 1,30 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| территорий производственного и коммунально-складского назначения | 3,45 | 3,65- |  |  | 2,65 | 2,47 |
| территорий общего пользования, га | 4,997 | 5,281 |  |  | 15,945 | 14,86 |
| Количество жилых домов | 185 |  | 202 |  | 312 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Одерихино

Селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития деревни Одерихино, имеет характер разных по форме и планировочно четких в центральной и нечетких в южной и северо-западной частях деревни групп кварталов с преобладающей усадебной застройкой

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- главную улицу, пересекающую по центру деревню.

На перспективу в южной части деревни предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков вдоль сформированной второстепенной улицы, в северо-западной части – вдоль северной стороны проезда.

Связь деревни Одерихино с внешними дорогами общего пользования осуществляется  по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри деревни категорию поселковой дороги, идущей в северном направлении к производственной площадке ООО “ВладимирМАЗсервис”, а в южном направлении выходящей на автомобильную дорогу федерального значения М-7 “Волга”.

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет газификации, строительства улично-дорожной сети с твердым покрытием, а также сохранения зеленых насаждений.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 22

| деревня Одерихино | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 178 | 100 | 183 | 100 | 192 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 82 | 46,07 | 80 | 43,71 | 66 | 34,38 |
| Временное (проживает больше одного года) | 8 | 4,49 | 15 | 8,20 | 38 | 19,79 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 88 | 49,44 | 88 | 48,09 | 88 | 45,83 |
| Площадь населенного пункта, га | 53,95 | 100 | 67,38 | 100 | 67,38 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 45,15 | 83,69 |  |  | 54,74 | 81,24 |
| cадово-огородных участков, га |  |  |  |  | 2,94 | 4,36 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,05 | 0,074 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 3,27 | 6,06 |  |  | 1,85 | 2,75 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га | 0,13 | 0,24 |  |  | 0,13 | 0,19 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,002 | 0,004 |  |  | 0,004 | 0,006 |
| территорий общего пользования, га | 5,398 | 10,006 |  |  | 7,666 | 11,38 |
| Количество жилых домов | 125 |  | 132 |  | 155 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Рукав

Селитебная зона сформировалась вдоль главной планировочной оси - основной улицы и имеет характер равномерно рассредоточенных групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

Генпланом сохранены существующие проезды, примыкающие к основной улице в восточном и западном направлениях.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую  застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

Для кратчайшего сообщения между наиболее красивыми участками природных ландшафтов, интересными в познавательном отношении объектами выделены соединяющие пешеходные аллеи –выходы в к озеру Рукавское .

Повышение комфортности проживания на перспективу будет достигнуто за счет централизованного водоснабжения,  реконструкции улично-дорожной сети с твердым покрытием

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 23

| деревня Рукав | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 169 | 100 | 170 | 100 | 158 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 93 | 55,03 | 84 | 49,42 | 72 | 45,57 |
| Временное (проживает больше одного года) | 16 | 9,47 | 26 | 15,29 | 26 | 16,46 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 60 | 35,5 | 60 | 35,29 | 60 | 37,97 |
| Площадь населенного пункта, га | 40,58 | 100 | 48,44 | 100 | 48,44 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 37,25 | 91,793 |  |  | 41,30 | 85,26 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 2,47 | 5,1 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  |  |  |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,001 | 0,003 |  |  | 0,003 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 3,329 | 8,204 |  |  | 4,667 | 9,63 |
| Количество жилых домов | 117 |  | 127 |  | 127 |  |

### Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование села Семеновское

Село Семеновское относится к древним населенным пунктам Владимирского края. Первое упоминание связано с 1353 годом. В духовной грамоте великого князя Московского Семена Ивановича записано о приобретении села у некоего “Ивана Овцы”. С IV века Семеновское было дворцовым селом и имело деревянную церковь. В 1793- 1821 гг. на средства  Коптева проводится крупная реконструкция центра села, сооружается Казанская церковь каменная с колокольней. К концу 19 началу 20 века село имело завершенную объемно-пространственную композицию и гармонично увязывалось с природными особенностями местности.

Основное влияние на формирование планировочной структуры  оказала река Содышка, разделяющая село Семеновское на две части: правобережную со спокойным ровным рельефом и левобережную на возвышающемся берегу.

Территория села изрезана сетью глубоких и неглубоких оврагов, открывающихся в пойму реки Содышка. Склоны оврагов покрыты луговой растительностью и кустарником.

Генпланом обозначены стратегические цели развития и преобразования планировочной структуры и тактические пути их достижения с учетом сформировавшегося каркаса.

Архитектурно-планировочная организация селитебной территории предусматривает рациональное размещение  жилой и общественно-деловой застройки, системы зеленых насаждений, сети улиц, проездов, пешеходных направлений с учетом ландшафта местности, сложившейся планировочной структуры, капитальных зданий и сооружений.

Главной идеей проекта является упорядочение имеющейся улично-дорожной сети, обозначив главной планировочной осью- главную улицу, к которой примыкают с северо-востока и  юго-запада второстепенные улицы. Проезды в населенном пункте заведомо трассируются так, чтобы можно было подъехать к любому дому.

Связь села Семеновское с внешними дорогами общего пользования осуществляется  по автодороге общего пользования местного значения, имеющей внутри села категорию поселковой дороги, идущей в северном направлении к деревне Струково, а в южном направлении выходящей на автомобильную дорогу федерального значения М-7 “Волга”.

На перспективу предусмотрено более полное освоение под жилую застройку территориальных резервов в границах населенного пункта.

В северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта расположены зоны сельскохозяйственного назначения, занятые строениями и сооружениями. В настоящее время данные объекты не функционируют. Использование данных территорий сельскохозяйственного назначения в перспективе для целей сельского хозяйства возможно только на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”с обязательным согласованием с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Генпланом особое внимание уделено проблеме сохранения памятника истории и культуры регионального значения - церкви Казанской иконы Божией Матери: графически выделена из общей территории охранная зона непосредственно связанная с памятником.

Генплан выполнен с соблюдением экологических принципов при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом за ним.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию села и сложившиеся местные условия.

Мероприятия по охране ландшафта заключаются в сохранении естественного рельефа, водоемов, в восстановлении исторического вида ландшафта и связей с окружающей природой, в сохранении и регулировании растительности, защите берегов от размыва, укреплении склонов, расчистке русла реки Содышка.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 24

| село Семеновское | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 226 | 100 | 229 | 100 | 250 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 155 | 68,58 | 150 | 65,5 | 140 | 56 |
| Временное (проживает больше одного года) | 20 | 8,85 | 28 | 12,23 | 58 | 23,2 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 51 | 22,57 | 51 | 22,27 | 52 | 20,8 |
| Площадь населенного пункта, га | 85,57 | 100 | 90,75 | 100 | 90,75 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 44,24 | 51,7 |  |  | 51,0 | 56,20 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  | 0,12 | 0,13 |
| территорий сельскохозяйственного использования, га | 32,63 | 38,13 |  |  | 21,13 | 23,284 |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 1,38 | 1,61 |  |  | 7,5 | 8,264 |
| водных объектов, га | 0,9 | 1,05 |  |  | 0,9 | 0,99 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га | 0,18 | 0,21 |  |  | 0,002 | 0,002 |
| территорий объектов культурного наследия, га | 0,22 | 0,26 |  |  | 0,1 | 0,11 |
| территорий общего пользования, га | 6,02 | 7,04 |  |  | 9,998 | 11,02 |
| Количество жилых домов | 110 |  | 118 |  | 149 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Струково

Деревня Струково расположена на левом берегу ручья Дернишка в окружении живописных ландшафтов.

Наиболее красивые участки природных ландшафтов между интересными в познавательном отношении объектами соединяют пешеходные тропинки, ведущие от одного композиционного узла к другому, которыми являются  живописные поляны, редины с цветущим разнотравьем, ручей Дернишка с изрезанной береговой линией с живописными  пространствами по берегам.

Основная часть жителей деревни в настоящее время - это дачники.

Существующая селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития деревни Струково вдоль основной улицы, имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных  участков.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 25

| деревня Струково | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 36 | 100 | 40 | 100 | 48 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | 1 | 2,77 | 1 | 2,5 | 1 | 2,08 |
| Временное (проживает больше одного года) | 2 | 5,56 | 6 | 15 | 6 | 12,5 |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 33 | 91,67 | 33 | 82,5 | 41 | 85,42 |
| Площадь населенного пункта, га | 5,47 | 100 | 13,89 | 100 | 13,89 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 4,73 | 86,47 |  |  | 12,14 | 87,4 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  | 0,11 | 0,79 |
| зеленых насаждений общего пользования, га |  |  |  |  | 0,04 | 0,29 |
| водных объектов, га | 0,04 | 0,73 |  |  | 0,04 | 0,29 |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  | 0,001 | 0,01 |
| территорий общего пользования, га | 0,7 | 12,80 |  |  | 1,559 | 11,22 |
| Количество жилых домов | 33 |  | 36 |  | 44 |  |

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование деревни Роганово

Деревня Роганово находится на высоком правом берегу ручья Дернишка в зоне плодородных серых лесных почв Владимирского Ополья.

С запада и  севера  к деревне примыкают особо ценные сельскохозяйственные угодья, утвержденные Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. “О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается”.

Роганово относится к дачной деревне, постоянное или временное население здесь не проживает.

Существующая селитебная зона сформировалась по северной стороне второстепенной улицы и имеет характер групп жилых домов с приусадебными земельными участками.

На перспективу предусмотрено дальнейшее освоение под застройку выделенных гражданам земельных участков.

При решении вопросов по благоустройству территории предлагается устроить для спуска с крутых склонов к ручью специальные лестницы-сходы с перилами.

Основные технико-экономические показатели (в динамике развития)

Таблица 26

| деревня Роганово | 1.01.2009г. | % | Первая очередь | % | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население, человек | 16 | 100 | 18 | 100 | 24 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрированы постоянно | - | - | - | - | - | - |
| Временное (проживает больше одного года) | - | - | - | - | - | - |
| Дачники (проживают в муниципальном образовании в среднем не более 6 месяцев в году) | 16 | 100 | 18 | 100 | 24 | 100 |
| Площадь населенного пункта, га | 6,05 | 100 | 7,92 | 100 | 7,92 | 100 |
| в том числе площадь: |  |  |  |  |  |  |
| жилой застройки, га | 5,4 | 89,26 |  |  | 6,64 | 83,84 |
| общественно-деловой застройки, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий сельскохозяйственного использования, га |  |  |  |  |  |  |
| зеленых насаждений общего пользования, га | 0,34 | 5,62 |  |  | 0,42 | 5,30 |
| водных объектов, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий инженерной инфраструктуры, га |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования, га | 0,31 | 5,12 |  |  | 0,86 | 10,86 |
| Количество жилых домов | 14 |  | 16 |  | 22 |  |

    - Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Основные цели решения жилищной проблемы –улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры на селе.

Администрацией поселения  предусмотрена разработка целевой программы “Развитие малоэтажного строительства на территории муниципального образования Колокшанское сельское поселение” для удовлетворения спроса на земельные участки под малоэтажное жилищное строительство  среди населения поселения, Собинского района, города Владимир, города Москва и Московской области, в том числе со стороны среднего класса и оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в вопросах строительства и приобретения жилья.

Сравнительная характеристика проектных показателей.

(в динамике развития)

Таблица 27

| N | Наименование | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постоянное население (зарегистрированы постоянно)+ |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 1489 | 1435 | 1310 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 31,343 | 31,343 | 32,543 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 21,05 | 21,84 | 24,84 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | - | 1,2 |
|  | Временное население (проживает больше одного года) и дачники (проживают в среднем не более 6 месяцев в году) |  |  |  |
| 1 | Население, чел. | 847 | 1069 | 1785 |
| 2 | Жилищный фонд, тыс. кв.м | 37,885 | 53,635 | 105,155 |
| 3 | Жилобеспеченность , кв.м /чел. | 44,73 | 50,17 | 58,91 |
| 4 | Ввод нового жилья, тыс.кв.м |  | 15,75 | 67,27 |

    - Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

- экономического и социально-культурного потенциала поселения;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровня развития транспортной сети.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна учитываться периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости с местами проживания и работы населения.

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет подвозных и выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В условиях рыночной экономики торговых точек будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определяет экономическую целесообразность их создания.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц .

На перспективу, учреждения должны размещаться в райцентре, опорных центрах, с численностью населения более 400 человек и радиусе транспортной доступности менее 30 минут транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в райцентре и в областном центре.

Характеристика ступеней культурно-бытового обслуживания

Таблица 28

| Ступень обслуживания | Тип обслуживания | Наименование учреждений | Время доступности | Периодичность посещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | повсед-невное | школа, детский сад-ясли, магазины повседневного пользования, физкультурные площадки, аптеки, клубные помещения, приемные пункты прачечной и мастерских по мелкому ремонту одежды и обуви и т.д. | до 30 минут пешеходной доступности | не реже одного раза в неделю |
| 2 | периоди-ческое | торговый центр, магазины, предприятия бытового обслуживания, ресторан, кафе, клуб, кинотеатр, поликлиническое учреждение, спортивный центр, дом творчества школьников, библиотека, отделение связи и т. д. | до 30 минут транспортной доступности | не реже одного раза в месяц |
| 3 | эпизоди-ческое | здания общественных организаций, торговые центры, специализированные центры и ателье, рестораны, кафе, гостиницы, библиотеки, театры, концертные залы, вузы, выставки, музеи, универсальные зрелищно-спортивные залы, больницы, специализированные поликлиники, почтамты, телеграфы, телефонные станции и т.д. | > 60 минут транспортной доступности | реже одного раза в месяц |

Важно, чтобы ступенчатая схема обслуживания не была излишне жесткой, ступенчатость обслуживания – это принцип, смысл которого в обеспечении наилучшего обслуживания населения, а не в соблюдении однажды заданной догмы.

Спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь определится уровнем развития экономики поселения.

При решении проблемы совершенствования культурно-бытового обслуживания населения необходимо выделить социально-нормируемые виды, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм  обеспеченности этими учреждениями требует строгого контроля. К социально-нормируемым относятся следующие виды : детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта и учреждения досуговой деятельности.

#### Дошкольное и школьное образование

Перспективная потребность вместимости общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости.

Согласно нормативам СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” :

-дошкольными учреждениями общего типа должны обслуживаться до 70% детей соответствующей возрастной группы,

-общеобразовательными школами- 100% охвата детей неполным средним образованием и до 75% детей-средним образованием.

Новые условия функционирования образовательных учреждений повлекли структурные изменения в деятельности управления образования.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы – совмещение разных социально –

общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования.

Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до расчетного срока, проектом предполагается перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их отдельных помещений.

Проектом отмечается, что администрация района должна иметь более четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений.

Как государственная недвижимость  она должна быть сохранена. Приватизация части помещений может происходить только при сохранении новыми владельцами социально-образовательного профиля данного недвижимого имущества. Например, весьма перспективным будет организация частных дошкольных учреждений, чему будет способствовать прогнозируемое повышение уровня жизни.

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Проектом резервируется площадка для выноса к расчетному сроку учреждения дошкольного образования, находящегося в СЗЗ ООО “Колокшанский агрегатный завод” и строительства в перспективе новой современной школы.

Здравоохранение

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения предусматривается на основе задания на проектирование, так как учитывается что их перспективное развитие должно разрабатываться специализированными медицинскими организациями.

Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает острую потребность укомплектования медучреждения  поселения врачами.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики в п.Колокша.

Культура

Норматив СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” предусматривает размещение в сельских поселениях:

-клубов и домов культуры (посетительских мест на 1тыс.чел.)

- свыше 0,2 до 1 тыс.чел.-500-300,

- свыше 1 до 2 тыс. чел.- 300-230,

- свыше 2 до 5 тыс.чел.-230-190

-библиотек

- свыше 1 до 2 тыс чел.- 6-7,5 тыс.ед. хранения

- свыше 2 до 5 тыс.чел.- 5-6 тыс.ед.хранения

Наиболее важным направлением является оптимизация работы существующей сети учреждений с учетом проектируемой системы расселения:

- расширение сети кружков и студий по различным интересам, как на платной так и бесплатной основе,

- оснащение учреждений современным оборудованием, например компьютеризация библиотек и организация при них пунктов для выхода в Интернет,

- всесторонняя поддержка творческой инициативы населения по развитию народных промыслов,

- выездные формы обслуживания

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет областных бюджетных и внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Физкультура и спорт

Норматив СНИПа 2.07.01-89 ”Планировка и застройка городских и сельских поселений” предусматривает норматив территории физкультурно-спортивных сооружений- 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет областных бюджетных и внебюджетных ассигнований. Значительная неопределенность формирования этих средств даже на ближайшее время не позволяет сказать что-либо определенное по их величине на перспективу.

Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной, поэтому ее развитие полностью определяется  рыночными законами и связано со спросом населения и рентабельностью их функционирования. Перспективы развития этой сети связаны с изменениями этих параметров, которые зависят от многих составляющих, складывающихся как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, например по предприятиям торговли значительное развитие получила “палаточная” и рыночная торговая сеть (стационарная и выездная), которая практически не имеет торговой площади и расчет по торговой площади этих предприятий не приемлем (статистикой  не ведется даже учета по торговой площади). Поэтому расчет этих учреждений не приводится, так как он стал бы формальностью далекой от реальности.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Проектом выделены планируемые  территории общественно-деловой застройки  для развития объектов культурно-бытового обслуживания.

Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Кладбища традиционных захоронений- норматив СНиПа по ним составляет 0,24 га на 1 тыс.чел.

В поселении имеются кладбища в с.Устье, западнее с.Устье, южнее с.Семеновское, севернее п.Колокша.

Пожарная служба- заключен договор на обслуживание с пожарным депо муниципального образования город Владимир. В каждом населенном пункте поселения предусматриваются противопожарные водоемы и организация добровольных пожарных команд.

2.2.7 Автомобильные дороги

Автодороги дают толчок для развития окрестных территорий. Обустройство дороги необходимо решать с учетом прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих вопросов:

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты;

- вопросы землеотводов;

- утверждение пакетов документов;

- инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.)

Проектом предусматривается строительство автодорог общего пользования, перечисленных в Таблице 29

Cтроительство автодорог общего пользования местного значения

Таблица 29

|  | Наименование | Протяженность в пределах поселения, км | Очередь строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устье-Ивлево-Баранники | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Семеновское-Струково | 3,75 |  | 3,75 |  |
| 3 | “Семеновское-Струково”- Брянцево-Головино-Роганово | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 4 | Владимировка- коллективные сады | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Итого | 11,25 |  |  |  |

Выбор и очередность строительства дорог при соответствующем обосновании (обеспечение безопасности движения, необходимость организации автобусного сообщения, прочие специальные мероприятия, либо строительство новых объектов) могут быть изменены по инициативе администрации поселения или района.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом проектно-сметной документации по объектам, возможностей финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Для обеспечения безопасной и бесперебойной перевозки сельских школьников к местам их учебы предусматривается Программа строительства и реконструкции дорог с учетом потребности в школьных маршрутах.

Формирование дорожной сети общего пользования по заложенным в генплане трассам обеспечивает устойчивое развитие, связанность населенных пунктов между собой, а также частично связанность зон внутри населенных пунктов.

В проекте учтены предложения “Схемы территориального планирования Владимирской области” по развитию автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

- учтены наработки целевой программы “Развитие транспортной системы Россиии (2010-2015 годы)”по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 “Волга” , в том числе и южного обхода,

- нанесена трасса скоростной автодороги в рамках международного транспортного коридора направления Москва-Нижний Новгород с привязкой к существующей ситуации (окончательная трассировка определится разработкой проекта на данную федеральную автомагистраль). 
Данная магистраль рассмотрена в проекте “Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года”

- также нанесен предлагаемый Генпланом г.Владимира и Схемой… перспективный северный обход г.Владимира с привязкой к существующей ситуации (окончательная трассировка определится разработкой проекта на данную автомагистраль).

Реализация предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый автодорогами различного значения,  что позволит обеспечить решение задач экономического роста области и нормативный уровень удобств населения.

Что касается общей улично-дорожной сети, то здесь логичным будет ее поэтапное строительство поселением за счет налоговых поступлений от развивающихся жилых зон. Соответственно, чем больше дорог построено, тем активнее развиваются жилые зоны, тем значительнее налоговые поступления.

Конечно, существует возможность создания общей улично-дорожной сети  и не за счет средств поселения, однако здесь видится ряд сложностей с инвестированием. В общем виде механизм может быть таким: поселение обязывает группу застройщиков до возведения коммерческих объектов построить прилегающие дороги для части населенного пункта или населенного пункта в целом (в зависимости от планировочной и инвестиционной ситуации) на муниципальных землях, а потом передать дороги в собственность поселения, после чего уже начинается коммерческое освоение.

2.2.8 Автомобильный транспорт

Неудовлетворительное состояние проезжей части большинства дорог – износ дорожной одежды, ямочность, а также значительная часть грунтовых дорог не позволяют организовать пригородное сообщение к большинству населенных пунктов.

Границы притяжения рабочей силы на предприятия и организации городов Владимир, Собинка, Лакинск из населенных пунктов Колокшанского поселения подвижны во времени благодаря изменению важнейшего параметра  - дальности ежедневных передвижений от места жительства к местам приложения труда, так как со строительством автодорог в рамках пространственной самоорганизации этих передвижений дальность их растет пропорционально увеличению скорости средств транспорта, а затраты времени увеличиваются незначительно.

Проектная система транспортного обслуживания населения поселения будет направлена на удовлетворение потребностей жителей в передвижениях с различными целями.

Проектом предусматривается:

- организация регулярного пригородного автобусного маршрута ко всем населенным пунктам по мере строительства и реконструкции автодорог к ним,

- строительство автобусных павильонов на остановках по новым маршрутам,

- необходимость ремонта дорожной одежды на автобусных маршрутах для безопасности движения,

- школьные автобусные маршруты к базовым школам в соответствии с Программой реорганизации школ

Техническое обслуживание автотранспорта

На стационарных АЗС должны предусматриваться для обеспечения экологической безопасности ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина, благоустройство территории- бетонные плитки на бетонных основаниях.

2.2.9 Железнодорожный  транспорт

Для нормальной работы железнодорожного транспорта необходимо дальнейшее развитие путевого хозяйства и специального оборудования.

Потенциально опасным участком на территории поселения является узел пересечения железной дороги с автодорогой “Волга”-станция Колокша-Устье, который должен быть оборудован в соответствии с действующими нормативами и инструкциями. Основная проблема железнодорожного транспорта на данной территории- необходимость строительства в перспективе путепровода.

2.2.10  Водоснабжение и водоотведение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 1967г.

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 1966г.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. М. 2009.

- Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов. Госстрой России, М., 2000г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 2 «Водоснабжение» ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть 3 «Канализация ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, М., 1984г.

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1175-02  Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

- СанПиН 2.1.4.1110-02  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Минздрав России, М. 2002 г.

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на расчетный срок приведёны в таблице 30

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18 м, при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

При числе жителей не более 1,0 тыс. расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с., то же при застройке зданиями 3 этажа и более - один пожар с расходом 10,0 л/с.

Расчётные расходы воды на наружное пожаротушение для сельских поселений (и при необходимости на внутреннее пожаротушение), имеющих системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие: четвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мощностью около 4м; нижнемеловые отложения мощностью 30-35м, представленные глинами и алевритами с прослоями глинистых песков  и песчаников; верхнеюрские плотные глины мощностью 20-25м, ниже  которых  залегают нижнепермские и верхне-каменноутольные известняки.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско - ассельского  водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Этот горизонт используется для водоснабжения как пос. Колокша и с. Семеновское, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Ниже приводится  характеристика целевого гжельско-ассельского водоносного горизонта и  оценка условий  возможности отбора  из  него требуемого  количества воды.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт (C3q-Pja) залегает с глубины 65-70м, вскрывается водозаборными скважинами до глубины 86-88м, вскрываемая мощность- около 20м.

Водовмещающие породы представлены известняками. Уровень подземных вод на глубине 41-43м. Гидродинамика подземных вод напорная; напор над кровлей водоносного горизонта составляет 22-26м.

Водопроводимость около 500м2 /сут.; удельные дебиты существующих скважин составляют 1,5-3,0 л/с.

Подземная вода пресная; по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево- кальциевая с  минерализацией  0,3- 0,6 мг/л, жесткостью 6-7 мг-экв/л, содержанием  железа  0,25-0,30мг/л.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25м, которые надежно  защищают его от поверхностного загрязнения.

Расчетное водопользование МО Колокшанское сельское поселение (Расчетный срок-2030 г.)

Таблица 30

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения |  | Кол-во |  | Норма расхода воды, л/сут |  |  |  | Расходы воды, м3/сут |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В средние сутки |  | В сутки максимального водопотребле-ния |  | В средние сутки |  | В сутки максимального водопотребле-ния |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Поселок (ж/д станция) Колокша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел |  | 757 |  | 190 |  | 225 |  | 143,8 |  | 170,3 |  |  |  |
| 1.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |  | 34,1 |  |  |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 |  | 204,4 |  |  |  |
| 1.3 | Полив зеленых насаждений (378 участков по 500 м2) | м2 |  | 189000 |  | 6 |  | - |  | 1134,0 |  | 1134,0 |  | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |  |
| Итого на хозяйственно-питьвые нужды пос. Колокша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,6 |  | 1338,4 |  |  |  |
| 1.4 | ООО «Колокшанский агрегатный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Всего по пос. Колокша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356,6 |  | 1388,4 |  |  |  |
| 2 | с. Семеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел |  | 198 |  | 190 |  | 225 |  | 37,6 |  |  | 44,6 |  |  |
| 2.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 8,9 |  |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  | 53,5 |  |  |
| 2.3 | Полив зеленых насаждений (149 участков по 500 м2) | м2 |  | 74500 |  | 6 |  |  |  | 447,0 |  |  | 447,0 |  | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего по с. Семеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,1 |  |  | 500,5 |  |  |
| 3 | Санаторий «Строитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санаторный корпус | мест |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  |  |
| 3.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел |  | 178 |  | 190 |  | 225 |  | 33,8 |  |  | 40,1 |  |  |
| Всего по санаторию “Строитель” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,3 |  |  | 62,6 |  |  |
| 4 | д.Рукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел |  | 98 |  | 190 |  | 225 |  | 18,6 |  |  | 22,1 |  |  |
| 4.2 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 4,4 |  |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  | 26,5 |  |  |
| 4.3 | Полив зеленых насаждений (127 участков по 500 м2 ) | м2 |  | 63500 |  |  |  |  |  | 381,0 |  |  | 381,0 |  |  |
| Всего по д.Рукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,3 |  |  | 407,5 |  |  |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел |  | 483 |  | 190 |  | 225 |  | 91,8 |  |  | 108,7 |  |  |
| 5.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом и канализацией без ванн | чел |  | 63 |  | 95 |  | 120 |  | 6,0 |  |  | 7,6 |  |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,8 |  |  | 116,3 |  |  |
| 5.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  | 23,3 |  |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2, 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,2 |  |  | 139,6 |  |  |
| 5.4 | Полив зеленых насаждений (1469 участок по 500 м2) | м2 |  | 734500 |  | 6 |  |  |  | 4407,0 |  |  | 4407,0 |  | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего по п. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4523,2 |  |  | 4546,6 |  |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) |  | чел |  | 1777 |  |  |  |  |  | 6831,6 |  |  | 6905,6 |  |  |
| То же (без полива зеленых насаждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,5 |  |  | 536,6 |  |  |

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут быть также использованы поверхностные воды рек.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения поселка Колокша, с. Семеновское и д. Рукав.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин (пос. Колокша, с. Семеновское) насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями;

- оборудование существующих скважин приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

Принимая во внимание, что устройство централизованного водозабора не представляется возможным, для обеспечения населения пос. Колокша на расчетный срок строительства (2030 г) рекомендуется устройство локальных систем водоснабжения.

В качестве водозаборных сооружений следует применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы, оборудованные погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями.

При необходимости очистки воды следует применять системы водоподготовки.

Местоположение новых скважин, трассировка водопроводной сети определяется на последующих стадиях проектирования с учетом гидрогеологических условий.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро,пруд).

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Колокшанское сельское поселение приведено в Таблице 31

Таблица 31

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |  | Расчетный срок-2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребле-ния, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребле-ния, м3/сут |
| 1 | пос. Колокша | 194,9 | 226,1 | 222,6 | 254,4 |
| 2 | с. Семеновское | 40,6 | 48,1 | 45,1 | 53,5 |
| 3 | Санаторий «Строитель» | 58,2 | 64,8 | 56,3 | 62,6 |
| 4 | д.Рукав | 25,1 | 29,8 | 22,3 | 26,5 |
| 5 | Другие населенные пункты включенные в МО Колокшанское сельское поселение | 95,6 | 113,5 | 116,2 | 139,6 |
| Всего по сельскому поселению (включая ООО «Колокшанский агрегатный завод») |  | 414,4 | 482,3 | 462,5 | 536,6 |

Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается только в поселке Колокша и с. Семеновское.

Канализация пос. Колокша

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) сохраняется существующая схема водоотведения; на расчетный срок строительства (2030 г) предусматривается:

- ликвидация существующих выгребов сточных вод с устройством переключения существующей канализации на проектируемую сеть;

- строительство самотечной сети канализации предназначенной для отведения сточных вод с центральной части поселка (ул. Центральная, Железнодорожная, Заводская) на реконструируемые очистные сооружения ООО «Колокшанский агрегатный завод».

Проектом реконструкции предусматривается применение очистных сооружений контейнерно-блочной (комплектной) поставки, включающих в себя установки обезвоживания осадка и обеззараживания сточных вод с отведением очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Ильинка.

Так как существующие сооружения расположены под линиями электропередачи ВЛ-10 кВ, предусматривается новая площадка под очистные сооружения.

Для очистки сточных вод пос. Колокша на расчетный срок (2030 г.) предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод производительностью 230 м3/сут (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

Сеть канализации проектируется из труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ Р по ТУ 2248-003-75245920; колодцы на сети предусматриваются круглыми из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

с. Семеновское Отведение сточных вод предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на канализационные очистные сооружения МУП «Владимирводоканала».

В санатории «Строитель» сохраняется существующая система канализации; проектная мощность очистных сооружений обеспечит прием и очистку сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на сливную станцию ближайших очистных сооружений.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

2.2.11  Электроснабжение

Электроснабжение Колокшанского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов в сельской населенной местности принята по Таблица 2.1.1** РД 34.20.185-94.

Результаты расчетов сведены в таблицы 32(Потребители от ПС «Березово») и 33 (Потребители от ПС «Колокша»).

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

По результатам расчетов запланированы следующие мероприятия (см. таблицы 34(Потребители от ПС «Березово») и 35 (Потребители от ПС «Колокша»))

- На расчетный срок  рекомендуется:

1 - строительство новых ТП в районах компактного строительства жилья в деревнях:  Ивлево,  Парфентьево, посёлке Колокша, селе Устье.

2 - замена существующей КТП с увеличением мощности трансформатора в деревне Головино, питающей деревни Головино и Брянцево.

В развитие настоящего проекта рекомендуется разработать «Схему развития  электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей 10 кВ.

По мере реализации настоящего проекта следует обратить внимание на загрузку трансформаторов 110/10 кВ на ПС «Колокша» и при необходимости выполнить переключение части потребителей на другой источник питания.

На графическом материале  показаны:

- места расположения ТП (10/0,4 кВ) жилищно-коммунального сектора,

- места прохождения линий 10 кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций.

Потребители от ПС «Березово»

Таблица 32

|  | Существующее положение |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Головино, д. Брянцево | 1013 | 84 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 62 | 1,2890 | 79,9180 | 15,0820 | 93 | 1,1185 | 104,0205 | -9,0205 |
| д. Одерихино | 1009 | 80 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 132 | 1,0544 | 139,1808 | 107,8192 | 155 | 1,0360 | 160,5800 | 86,4200 |
| д. Одерихино | 1011 | 121 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Струково, д. Роганово | 1013 | 83 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 52 | 1,3400 | 69,6800 | 82,3200 | 66 | 1,2670 | 83,6220 | 68,3780 |
| д. Рукав | 1009 | 79 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 |
| с. Семеновское | 1013 | 133 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 118 | 1,0656 | 125,7408 | -30,7408 | 149 | 1,0408 | 155,0792 | -60,0792 |
| д. Владимировка | 1013 | 116 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 46 | 1,3700 | 63,0200 | 88,9800 | 70 | 1,2450 | 87,1500 | 64,8500 |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Семеновское (зерноток) | 1013 | 114 | РЭС | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строитель" | 1009 | 86 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Росляково (промзона) | 1009 | 136 | РЭС | 1260,0 | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2610,0 | 2479,5 |  |  | 611,96 |  |  |  | 724,8685 |  |

Потребители от ПС «Колокша»

Таблица 33

|  | Существующее положение |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Колокша"№ фидера | № трансф | Баланс. Принадл | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич домов | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич домов | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ивлево, д. Баранники | 1007 | 103 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 74 | 1,2230 | 90,5020 | 4,4980 | 129 | 1,0568 | 136,3272 | -41,3272 |
| д. Б. и М. Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | 102 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 141 | 1,0472 | 147,6552 | -52,6552 | 257 | 0,9772 | 251,1404 | -156,1404 |
| д. Колокша | 1007 | 386 | РЭС | 250,0 | 237,5 | 202 | 0,9992 | 201,8384 | 273,1616 | 312 | 0,9552 | 298,0224 | 176,9776 |
| д. Колокша | 1007 | 391 | РЭС | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1004 | 387 | РЭС | 400,0 | 380,0 | 224 | 0,9904 | 221,8496 | 158,1504 | 399 | 0,9240 | 368,6760 | 11,3240 |
| д. Парфентьево | 1007 | 90 | РЭС | 160,0 | 152,0 | 96 | 1,1020 | 105,7920 | 46,2080 | 163 | 1,0296 | 167,8248 | -15,8248 |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 105 | РЭС | 100,0 | 95,0 | 110 | 1,0720 | 117,9200 | 72,0800 | 221 | 0,9916 | 219,1436 | -29,1436 |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 104 | РЭС | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колокшанский агрегатный завод | 1004 (ВТЗ-57) | РП ВТЗ-57 | потребит | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санаторий “Строитель” | 1004 (ВТЗ-57) | б/н | потребит | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сталеконструкция" | 1007 | 898 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Восток" | 1007 | 902 | потребит | 30,0 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДЭУ" | 1007 | 725 | потребит | 60,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Алладин" | 1007 | 724 | потребит | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС (ЧП "Прохоров") | 1007 | 767 | потребит | 25,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП"Кириллов" | 1007 | 826 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Дустлик" | 1007 | 727 | потребит | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Слободинка" | 1007 | 726 | потребит | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Владснабсбыт" | 1007 | 742 | потребит | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САДЫ (СНТ "Строитель") | 1004 | 834 | потребит | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-1" | 1004 (ВТЗ-57) | 949 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-2" | 1004 (ВТЗ-57) | 744 | потребит | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-3" | 1004 (ВТЗ-57) | 751 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Серебряный бор" | 1004 (ВТЗ-57) | 740 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Слободинка" | 1004 (ВТЗ-57) | 743 | потребит | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Чайка" | 1004 (ВТЗ-57) | 832 | потребит | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Буревестник" | 1004 (ВТЗ-57) | 745 | потребит | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Дружба" | 1004 (ВТЗ-57) | 746 | потребит | 630,0 | 598,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 7368,0 | 6999,7 |  |  | 885,5572 |  |  |  | 1441,1344 |  |

Потребители от ПС «Березово»

Таблица 34

|  | Существующее положение |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  | мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Березово"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
|  | Потребители жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Головино, д. Брянцево (замена КТП) | 1013 | 84 | 160,0 | 152,0 | 62 | 1,2890 | 79,9180 | 72,0820 | 93 | 1,1185 | 104,0205 | 47,9795 |  | замена КТП |
| д. Одерихино | 1009 | 80 | 160,0 | 152,0 | 132 | 1,0544 | 139,1808 | 107,8192 | 155 | 1,0360 | 160,5800 | 86,4200 |  |  |
| д. Одерихино | 1011 | 121 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Струково, д. Роганово | 1013 | 83 | 160,0 | 152,0 | 52 | 1,3400 | 69,6800 | 82,3200 | 66 | 1,2670 | 83,6220 | 68,3780 |  |  |
| . | 1009 | 79 | 160,0 | 152,0 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 | 127 | 1,0584 | 134,4168 | 17,5832 |  |  |
| с. Семеновское (замена КТП) | 1013 | 133 | 250,0 | 237,5 | 118 | 1,0656 | 125,7408 | 111,7592 | 149 | 1,0408 | 155,0792 | 82,4208 | (замена КТП) |  |
| д. Владимировка | 1013 | 116 | 160,0 | 152,0 | 46 | 1,3700 | 63,0200 | 88,9800 | 70 | 1,2450 | 87,1500 | 64,8500 |  |  |
|  | Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Семеновское (зерноток) | 1013 | 114 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строитель" | 1009 | 86 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Росляково (промзона) | 1009 | 136 | 1260,0 | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2820,0 | 2679,0 |  |  | 611,96 |  |  |  | 724,8685 |  |  |  |

Потребители от ПС «Колокша»

Таблица 35

|  | Существующее положение |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  | мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребит. | ПС "Колокша"№ фидера | № трансф | Мощн. Трансфор. кВА | Располагаемая нагрузка, кВт | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | Колич квартир | Удельная расчетная электр. Нагрузка кВт/дом | Расчетная электрич. Нагрузка кВт | баланс | 1 очередь | расчетный срок |
| Потребители жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ивлево, д. Баранники | 1007 | 103 | 100,0 | 95,0 | 74 | 1,2230 | 90,5020 | 4,4980 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ивлево | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 129 | 1,0568 | 136,3272 | 18,5728 |  | новая |
| д. Большое Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | 102 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Большое Иваньково | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 250,0 | 237,5 | 141 | 1,0472 | 147,6552 | 184,8448 | 257 | 0,9772 | 251,1404 | 81,3596 | новая |  |
| д. Колокша | 1007 | 386 | 250,0 | 237,5 | 202 | 0,9992 | 201,8384 | 273,1616 | 312 | 0,9552 | 298,0224 | 176,9776 |  |  |
| д. Колокша | 1007 | 391 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1004 | 387 | 400,0 | 380,0 | 224 | 0,9904 | 221,8496 | 158,1504 |  |  |  |  |  |  |
| п. Колокша | 1007 | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 399 | 0,9240 | 368,6760 | 71,2240 |  | новая |
| д. Парфентьево | 1007 | 90 | 160,0 | 152,0 | 96 | 1,1020 | 105,7920 | 46,2080 |  |  |  |  |  |  |
| д. Парфентьево | 1007 | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  | 163 | 1,0296 | 167,8248 | 44,0752 |  | новая |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 105 | 100,0 | 95,0 | 110 | 1,0720 | 117,9200 | 72,0800 | 221 |  |  |  |  |  |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | 104 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Устье | 1004 (ВТЗ-57) | новая | 63,0 | 59,9 |  |  |  |  |  | 0,9916 | 219,1436 | 30,7564 |  | новая |
| Потребители, не относящиеся к жилищно-коммунальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колокшанский агрегатный завод | 1004 (ВТЗ-57) | РП ВТЗ-57 | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санаторий “Строитель” | 1004 (ВТЗ-57) | б/н | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сталеконструкция" | 1007 | 898 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Восток" | 1007 | 902 | 30,0 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДЭУ" | 1007 | 725 | 60,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе "Алладин" | 1007 | 724 | 63,0 | 59,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС (ЧП "Прохоров") | 1007 | 767 | 25,0 | 23,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП"Кириллов" АЛМИ | 1007 | 826 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Дустлик" | 1007 | 727 | 250,0 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сад "Слободинка" | 1007 | 726 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Владснабсбыт" | 1007 | 742 | 800,0 | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САДЫ (СНТ "Строитель") | 1004 | 834 | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-1" | 1004 (ВТЗ-57) | 949 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-2" | 1004 (ВТЗ-57) | 744 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Исток-3" | 1004 (ВТЗ-57) | 751 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНТ "Серебряный бор" | 1004 (ВТЗ-57) | 740 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х "Слободинка" | 1004 (ВТЗ-57) | 743 | 160,0 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Чайка" | 1004 (ВТЗ-57) | 832 | 400,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Буревестник" | 1004 (ВТЗ-57) | 745 | 500,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/л "Дружба" | 1004 (ВТЗ-57) | 746 | 630,0 | 598,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 7870,0 | 7476,6 |  |  | 885,5572 |  |  |  | 1441,1344 |  |  |  |

2.2.12 Теплоснабжение

В основу работы положены следующие нормативные документы:

1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология, М., 2003г.

2. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, М., 2003г.

3. МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде  при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения

Существующее положение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от отопительных котельных только в пос. Колокша и санатории “Строитель”. 
Потребители обеспечиваются в п.Колокша теплом от котельной ул. Железнодорожной и котельной по 
ул. Центральной. Суммарная тепловая мощность котельных составляет 0,95 Гкал/ч, работающих на твердом топливе. Общественные здания (школа, детсад, спортзал) снабжаются теплом от автономных котельных, топливо – уголь). Котельные находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Колокшанский агрегатный завод обеспечивается теплом от собственной котельной производительностью 2 Гкал/ч, работающей на угле. Отопление частного жилого сектора осуществляется от печей и котлов, работающих на твердом топливе.

Проектные решения

Секционная застройка предполагается только в пос Колокша . На расчетный срок намечено строительство трех 10 квартирных жилых домов суммарным строительным объемом 3600 м3. Теплоснабжение 2-х этажной застройки планируется от котельной по ул. Центральная ( с учетом ее реконструкции).

Общая тепловая нагрузка

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2030г |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,105 | 1,356 |

2.2.13 Газоснабжение

Проектные решения

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: пос. Колокша, д. Колокша, д.Парфентьево, д. Б.Иваньково, с. Устье, д.Ивлево, д. Одерихино. Газопровод высокого давления II категории практически ко всем населенным пунктам пойдет со стороны Росляково. Предполагаемый диаметр газопровода – 160 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженностей сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориетировочно 10 км. В пос. Колокша будут переведены на газ котельные по ул Центральной, ул. Железнодорожной, автономные школы, детского сада и спортзала. В связи с газификацией будет реконструирована котельная Колокшанского агрегатного завода.

Деревня Одерихино запитывается газом со стороны Бабаево. К строительству намечен газопровод высокого давления II категории Д110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен.

Газификация населенного пункта Рукав предусматривается от системы газоснабжения 
мкр. Энергетик и в общем объеме потребления газа сельского поселения не учтена.

Газификация населенных пунктов предусматривается к 2015 г..

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1.2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1.1 м3 /ч .

Расход газа на коммунально- бытовые нужды сельского поселения в соответствии со схемой газоснабжения составит на расчетный срок (в том числе и на первую очередь) - 1141,7 м3 /ч (1107,7 м3/ч).

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в ниже следующей таблице 37.

Таблица 37

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| п. Колокша | 448,1 | 482,1 |
| д. Колокша | 86,7 | 86,7 |
| д.Парфентьево | 105,1 | 105,1 |
| д.Б.Иваньково | 94,0 | 94,0 |
| с. Устье | 256,8 | 256,8 |
| д.Ивлево | 33,2 | 33,2 |
| д.Одерихино | 83,8 | 83,8 |
| Итоко по поселению | 1107,7 | 1141,7 |

2.2.14  Объекты связи

Количество населенных пунктов и сроки реализации программных мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности Владимирской области определены в соответствии с предложениями органов местного самоуправления и Владимирского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Учитывая, что построение абонентских линий путем прокладки в грунт кабеля связано с большими финансовыми затратами и требует значительных земляных работ, наиболее простым и эффективным вариантом решения телефонизации удаленных объектов на селе является организация радиотелефонной связи.

В последние годы резко возросло количество абонентов мобильной системы радиотелефонной связи (сотовой связи).

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе обеспечивают операторы сотовой связи- компания “Мобильные Теле Системы”, ОАО “Вымпелком- Регион” (БиЛайн), ЗАО “Вотек Мобайл”( Теле-2),  ЗАО “Мобиком-Центр” (МегаФон), обеспечивающие зону радиопокрытия более 75% территории области. ЗАО "Дельта Телеком" (Санкт-Петербург, торговая марка Sky link) открыло автоматический двусторонний голосовой роуминг в сети ЗАО "ВладТелеком" (Владимирская область).

Территория Колокшанского поселения имеет 100% зону уверенного покрытия сигналом операторов сотовой связи.

В населенных пунктах поселения имеются  универсальные таксофоны (кроме деревень Струково, Роганово, Головино, Брянцево).

С каждым годом возрастает число пользователей информационных и коммуникационных технологий, в том числе сети Интернет.

2.2.15  Охрана окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка. Промышленные предприятия низких классов вредности, поэтому ограниченно влияют на экологическую обстановку.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы являются выбросы котельных и печного отопления.

В целях охраны воздушного бассейна необходимо:

- завершить газификацию поселения,

- разработать проекты ПДВ на всех предприятиях-загрязнителях,

- внедрить на промышленных и коммунальных предприятиях  газо-, пылеулавливающее оборудование.

В целях снижения выбросов в атмосферу на котельных, расположенных на территории поселения, необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт батарейных циклонов, золоулавливателей, топливных элементов котлоагрегатов, пневмозабрасывателей, приборов автоматики и контроля, осуществлять перевод котельных с твердого топлива на газ.

Актуальными мерами по обеспечению экологического благополучия остаются :

- надзор за мероприятиями, направленными на сокращение выбросов: оснащение источников выбросов газопылеулавливающим оборудованием, совершенствование технологических процессов, сокращение производства, герметизация производственных процессов, связанных с образованием выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшение существующих технологий,

- надзор за обеспечением выполнения нормативов ПДВ предприятиями,

- учет вредных веществ в атмосферу за предприятиями малого бизнеса,

- внедрение новых процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ,

- предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредоносных выбросов,

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок,

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений,

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов,

- организация полива улиц и площадей,

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон,

- перевод котельных на газовое топливо,

- внедрение современных газопылеулавливающих установок и т.д.

Охрана водных ресурсов

В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

- произвести строительство систем канализации и очистных сооружений блочно-комплектной поставки с полной биологической очисткой в п Колокша;

- обеспечить выполнение требований охранного режима прибрежных полос рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод,

- по эксплуатационным скважинам, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из них,

- для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура,

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

Охрана почв, растительности, животного мира, природных ландшафтов

Одним  из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является  дифференциация использования земель, то есть наибольшее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культуртехнического состояния и развитию негативных процессов (закочкаривание и зарастание кустарником).

Необходимо внедрение программы биологического почвозащитного земледелия, основанного на значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов.Это позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить почвенное плодородие и производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Принимая во внимание, что производство именно такой продукции является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства, внедрение указанных мероприятий должно войти в число первоочередных задач.

Для предотвращения  деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание. Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

Наличие запасов торфа в поселении позволяет организовать его переработку в органические удобрения. Очень важно применение микроудобрений.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов.

При выращивании в теплицах овощей, при биозащите сегодня предлагаются
7 видов полезных насекомых (энтомофагов), микробиологические препараты.

Появилась необходимость в создании в хозяйствах (в теплицах) своеобразного «племенного» минизавода по массовому размножению полезных насекомых. Система биозащиты позволяет вырастить экологически качественную овощную продукцию, увеличить урожай. Эффективное развитие биометода и внедрение его – одно из основных направление в сельском хозяйстве XXI века.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходима реклама, сеть магазинов, «экологических рынков».

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия.

Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области согласно Положению, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2008 
№ 65, осуществляет функции специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые и выводковые стации птиц, вводить запрет на посещение угодий с собаками.

В соответствии с этим к биотехническим мероприятиям относятся:

- группа мероприятий по мелиорации охотничьих угодий;

- подкормка;

- расселение охотничьих животных;

- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий;

- предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;

- регулирование численности животных, наносящих вред;

- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Одной из функций Госохотинспекции является охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Основное значение в воспроизводстве водных биологических ресурсов играют естественные нерестилища, экологическое состояние которых в последние годы значительно ухудшилось. Неконтролируемые русловые деформации привели к  их замыву и зарастанию, в результате чего проход нерестовых стад на нерест и молоди рыб с нерестилищ стал затруднителен.

Комплекс мероприятий по охране и защите лесов включает меры по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, от самовольных рубок, строгое соблюдение режима ведения хозяйства для каждой категории лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

Борьба с лесными  пожарами является важной государственной задачей. Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное тушение. Этой цели служат: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка лесосек и придорожных полос от захламленности и т.д.

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу.

Охрана леса осуществляется силами работников лесной охраны, которые систематически проводят среди населения беседы, выступают в местной печати с вопросами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

Благодаря проведению профилактических противопожарных мероприятий и мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров, а также высокой культуре поведения населения в лесу, лесные пожары в поселении возможно предупредить.

В защите леса от вредителей и болезней наиболее эффективно применение комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, предупредительных и истребительных лесозащитных мероприятий.

Основными направлениями борьбы с вредителями и болезнями являются лесопатологический мониторинг на всей территории лесов для выявления очагов вредителей и грибковых болезней, прогноза, наземные меры борьбы.

2.2.16 Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для Собинского района в целом и для Колокшанского поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее  количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает  отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных  условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации вне поселения по договорной системе. На перспективу в населенных пунктах планируются  локальные системы канализации и очистные сооружения в п.Колокша. (см.раздел ”Водоснабжение и водоотведение”).

Технология захоронения ТБО выбирается в проекте прежняя- на Собинскую свалку ТБО (см. раздел ”Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления”).

Необходимо:

- организовать эффективную систему сбора, транспортировки и сортировки ТБО с применением современных технических средств.

Важным направлением является вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья.

Ожидаемое количество ТБО на 1 очередь- 869,934т или 4486,86 м³

Ожидаемое количество ТБО на расчетный срок- 1093,369т или 5616,635 м³(Таблица 38)

2.2.17   Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Ожидаемое количество ТБО и жидких отходов в год

Таблица 38

| Населенные пункты | Первая очередь |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Кол-во дачников (прож не более 6 мес.в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. прож. т/м³ | Кол-во ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Кол-во жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ | Кол-во жит-й, зарег. пост. и врем. прож. чел. | Кол-во дачников (прож не более 6 мес.в году), чел. | Кол-во ТБО от пост. прож. т/м³ | Кол-во ТБО от дачников, т/м³ | Всего ТБО, т/м³ | Кол-во жидких отходов (м³), пост прож./дачники | Всего жидких отходов, м³ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п.Колокша всего в т.ч. | 745 | 60 | 227,424/1192 | 9,6/48 | 237,024/1240 | 1490/60 | 1550 | 757 | 142 | 229,344/1211,2 | 22,72/113,6 | 252,064/1324,8 | 1514/142 | 1656 |  |
| от оборудованных жилых зданий | 343 | - | 98,784/548,8 | - | - | - | - | 403 | - | 116,064/644,8 | - | - | - | - |  |
| от прочих жилых зданий | 402 | - | 128,64/643,2 | - | - | - | - | 354 | - | 113,28/566,4 | - | - | - | - |  |
| с.Семеновское | 178 | 51 | 56,96/284,8 | 8,16/40,8 | 65,12/325,6 | 356/51 | 407 | 198 | 52 | 63,36/316,8 | 8,32/41,6 | 71,68/358,4 | 396/52 | 448 |  |
| д.Рукав | 110 | 60 | 35,2/176 | 9,6/48 | 44,8/224 | 220/60 | 280 | 98 | 60 | 31,36/156,8 | 9,6/48 | 40,96/204,8 | 196/60 | 256 |  |
| с.Устье сан.Строитель-жил.фонд | 54 175 | 74 - | 17,28/86,4 50,4/280 | 11,84/59,2 - | 29,12/145,6 50,4/280 | 108/74 350/0 | 182 350 | 89 165 | 145 - | 28,48/142,4 47,52/264 | 23,2/116 - | 51,68/258,4 47,52/264 | 178/145 330/0 | 323 330 | сан.Строитель приписан к с.Устье |
| д.Одерихино | 95 | 88 | 30,4/152,0 | 14,08/70,4 | 44,48/222,4 | 190/88 | 278 | 104 | 88 | 33,28/166,4 | 14,08/70,4 | 47,36/236,8 | 208/88 | 296 |  |
| д.Парфентьево | 102 | 47 | 32,64/163,2 | 7,52/37,6 | 40,16/200,8 | 204/47 | 251 | 114 | 84 | 36,48/182,4 | 13,44/67,2 | 49,92/249,6 | 228/84 | 312 |  |
| д.Б.Иваньково | 77 | 82 | 24,64/123,2 | 13,12/65,6 | 37,76/188,8 | 154/82 | 236 | 86 | 178 | 27,52/137,6 | 28,48/142,4 | 56.0/280,0 | 172/178 | 350 |  |
| д.Ивлево | 32 | 42 | 10,24/51,2 | 6,72/33,6 | 16,96/84,8 | 64/42 | 106 | 50 | 73 | 16,0/80,0 | 11,68/58,4 | 27,68/138,4 | 100/73 | 173 |  |
| д.Колокша | 41 | 172 | 13,12/65,6 | 27,52/137,6 | 40,64/203,2 | 82/172 | 254 | 40 | 282 | 12,8/64,0 | 45,12/225,6 | 57,92/289,6 | 80/282 | 362 |  |
| д.Баранники | 13 | 13 | 4,16/20,8 | 2,08/10,4 | 6,24/31,2 | 26/13 | 39 | 15 | 13 | 4,8/24,0 | 2,08/10,4 | 6,88/34,4 | 30/13 | 43 |  |
| д.Владимировка | 14 | 41 | 4,48/22,4 | 6,56/32,8 | 11,04/55,2 | 28/41 | 69 | 38 | 41 | 12,16/60,8 | 6,56/32,8 | 18,72/93,6 | 76/41 | 117 |  |
| д.Струково | 7 | 33 | 2,24/11,2 | 5,28/26,4 | 7,52/37,6 | 14/33 | 47 | 7 | 41 | 2,24/11,2 | 6,56/32,8 | 8,8/44,0 | 14/41 | 55 |  |
| д.Головино | 3 | 40 | 0,96/4,8 | 6,4/32,0 | 7,36/36,8 | 6/40 | 46 | 3 | 61 | 0,96/4,8 | 9,76/48,8 | 10,72/53,6 | 6/61 | 67 |  |
| д.Брянцево | - | 24 | -/- | 3,84/19,2 | 3,84/19,2 | -/24 | 24 | - | 34 | -/- | 5,44/27,2 | 5,44/27,2 | -/34 | 34 |  |
| д.Роганово | - | 18 | -/- | 2,88/14,4 | 2,88/14,4 | -/18 | 18 | - | 24 | -/- | 3,84/19,2 | 3,84/19,2 | -/24 | 24 |  |
| Итого | 1659 | 845 |  |  | 645,344/3309,6 |  | 4137 | 1777 | 1318 |  |  | 757,184/3876,8 |  | 4846 |  |
| Итого от торговых и культурно-бытовых учреждений, дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 212,07/1114,66 |  |  |  |  |  |  | 320,71/1662,46 |  |  |  |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 1659 | 845 |  |  | 12,52/62,6 |  |  | 1777 | 1318 |  |  | 15,475/77,375 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 869,934/4486,86 |  | 4137 |  |  |  |  | 1093,369/5616,635 |  | 4846 |  |

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития.

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, их техническую оснащенность, обученность личного состава и др.).

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 кв. метр.

В первую очередь это относится к объектам жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности объектов и информационно-навигационные системы, в том числе оповещения населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения,

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров,

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей,

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов, обеспечение добровольных дружин, создаваемых в населенных пунктах гонгами для созыва при пожаре, средствами индивидуального тушения пожара -ранцами с водой, пожарными мотопомпами и рукавами и т.д.,

- создание в каждом населенном пункте устойчивой связи- на базе универсальных таксофонов,

- создание необходимого количества противопожарных водоемов: прудов и копаней

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

#### Благоустройство русел водотоков

Практически все мероприятия по повышению водности и благоустройству малых рек. В частности, это следующие мероприятия:

- проведение расчистки рек от топляка;

- правильный режим использования мелиоративных систем;

- расчистка и дноуглубление притоков;

- соблюдение режима хозяйствования, предусматриваемого Водным кодексом

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС, направленные на обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях:

- Население, проживающее в категорированных городах и попадающее в зоны сильных разрушений, а также население, оказавшееся в зонах ЧС, подлежит эвакуации в загородную зону области.

- Эвакопотоки железнодорожным и автомобильным транспортом, а также пешими колоннами по эвакомагистралям направляются к местам размещения приемно-эвакуационных пунктов (ПЭП).

- Прием и размещение эвакуируемого населения по указанию эвакуационных комиссий районов в загородной зоне проводится через приемные эвакуационные пункты, расположенные  на территории Собинского района- в Колокшанском сельском поселении таким населенным пунктом является с.Устье.

- Приемные эвакуационные пункты предназначены для приема, учета и размещения прибывающего эваконаселения на жительство, обеспечение его продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. Как правило, они располагаются в административных и общественных зданиях (администрации, школах и т.д.), по возможности вблизи постоянного размещения эваконаселения (в с.Устье- это школа).

- В структуру ПЭП входят: группа встречи, приема и размещения, группа учета, группа отправки и сопровождения, стол справок, группа охраны общественного порядка, медицинский пункт, комната матери и ребенка, комендантская служба.

- Инженерное оборудование ПЭП включает: оборудование укрытий для эваконаселения, оборудование аварийного освещения, оборудование и содержание мест разбора воды в мелкую тару, оборудование санузлов.

- Для размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения кроме жилого фонда населенных пунктов используются санатории, турбазы, детские летние оздоровительные лагеря и детские учреждения круглогодичного использования, дачные и садовые строения и др.

- 2.2.18 Санитарно-защитные зоны

- Вокруг промышленно-транспортных и сельскохозяйственных объектов-основных загрязнителей окружающей среды, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны  установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) в соответствии с ПУЭ-1998 г.(Москва, Главгосэнергонадзор России) составляет не менее:

- 40 м для ВЛ напряжением 750 кВ;

- - 30 м для ВЛ напряжением 330-500 кВ;

- 25 м для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 20 м для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ,

- 5 м для ВЛ напряжением 10 кВ

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от бровки земляного полотна автомобильной магистрали «Волга» до жилой застройки должно быть не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не менее 50 м. От железной дороги жилую застройку необходимо отделять санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Охранные зоны от газопроводов высокого давления I и II категории нанесены в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) в соответствии с п. 7.

Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля) является одним из вредных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.

Шумозащитная полоса от автомобильной дороги общего пользования М-7 «Волга» по расчетам принята размером 208 м от оси первой полосы движения до территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, в 2 метрах от ограждающих конструкций. Первый эшелон проектируемой застройки д.Колокши должен быть ориентирован в сторону магистрали окнами нежилых комнат. Для защиты от шума проживающего здесь населения предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, а также применение звукоизоляционных оконных блоков и по возможности ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию.

Эквивалентный уровень звука от железнодорожного транспорта принят по таблицам 19, 20, 21 справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" в зависимости от средней часовой интенсивности движения.

Расчетная ширина шумозащитной полосы от железной дороги, считая от оси железнодорожного пути, в среднем составляет 130 м.

Расчетный ареал зашумленности нанесен на схеме ограничений. В зону шумового дискомфорта от железной дороги попадают несколько жилых домов п.Колокша. Новое строительство здесь не предусматривается. Для защиты от шума проживающего населения этих домов предлагается посадка шумозащитных полос зеленых насаждений, применение звукоизоляционных оконных блоков, а также постепенное технологическое усовершенствование транспортных составов, разработка и внедрение инновационных технологий, снижение ресурсоемкости перевозок и их воздействия на окружающую среду.

2.2.19 Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходные данные | на I очередь |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в динамике развития |  |  |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | всего: | га | 6266 | 6266 |  | 6266 |
| 1.2 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | га | 4471,98 | 4204,655 |  | 4204,655* |
|  |  |  |  |  |  | * без учета площадей по перспективным линейным сооружениям |
| 1.3 | - земли населенных пунктов | га | 556 | 820,905 |  | 820,905 |
| 1.4 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | га | 182,8 | 171,44 |  | 171,44 |
| 1.5 | - земли лесного фонда | га | 988 | 988 |  | 988 |
| 1.6 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,78 | 23 |  | 23 |
| 1.7 | - земли водного фонда | га | 58 | 58 |  | 58 |
| 1.8 | - земли запаса | га | 1,44 | - |  | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | зарегистрированы постоянно | чел | 1489 | 1435 |  | 1310 |
|  | временное (проживает больше одного года) | чел | 94 | 224 |  | 467 |
|  | дачники (проживают в МО в среднем не более 6 месяцев в году) | чел | 753 | 845 |  | 1318 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель миграции населения |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 15 | 15 |  | 15 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |  | 100 |
|  | - дети до 16 лет |  | 11,9 | 14,0 |  | 14,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54лет) | % от общей численности населения | 60,2 | 58,1 |  | 53,7 |
|  | - население в возрасте старше трудоспособного |  | 27,9 | 27,9 |  | 31,5 |
| 2.6 | Трудовая структура населения Число занятого населения в экономике всего | чел. | 712 | 728 |  | 995 |
|  | из них в сфере производства товаров | чел | 605 | 605 |  | 765 |
|  | в сфере услуг | чел | 107 | 123 |  | 230 |
|  | Работают в данной местности | чел | 340 | 356 |  | 434 |
|  | Трудовые миграции | чел | 368 | 317 |  | 150 |
|  | Приезжают на работу из других МО | чел | 372 | 372 |  | 561 |
| 2.7 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных ) и обучающиеся с отрывом от производства | чел | 188 | 160 |  | 120 |
|  | Итого трудовые ресурсы (округленно) | чел | 896 | 833 |  | 704 |
| 2.8 | Уровень безработицы | чел/% от экономически активного населения | 12,7 | 9 |  | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего (у населения, зарегистрированного постоянно) | тыс. м2 общей площади | 31,343 | 31,343 | 32,543 |  |
|  | Обеспеченность общей площадью ( населения, зарегистрированного постоянно) | м2/чел | 21,05 | 21,84 | 24,84 |  |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 | - | - | 1,2 |  |
| 3.2 | Всего (у временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году) | тыс. м2 общей площади | 37,885 | 53,635 | 105,155 |  |
|  | Обеспеченность общей площадью (временного населения, проживающего больше года и дачников, проживающих в среднем не более 6 месяцев в году населения, зарегистрированного постоянн) | м2/чел | 44,73 | 50,17 | 58,91 |  |
|  | Ввод нового жилья | тыс. м2 |  | 15,75 | 67,27 |  |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |  |  |
|  | - водопровод |  |  |  |  |  |
|  | - канализация |  |  |  |  |  |
|  | - центральным отоплением |  |  |  |  |  |
|  | - горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |
|  | - газом |  |  |  |  |  |
|  | - ванными (душ) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего: | тыс. м2 общей площади |  | 15,75 | 68,47 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирные | домов |  |  | 3 |  |
|  | - малоэтажное (усадебное) | домов |  | 225 | 958 |  |
| 3.5 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 3,15 | 3,42 |  |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 |  |  |  |
|  | избыток- «+», недостаток «—» | мест | 0 |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 185 |  |  |  |
|  | избыток - «+», недостаток «—» | мест | +115 |  |  |  |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): зерно (в весе после доработки) | тонн |  |  |  |  |
|  | картофель | тонн |  |  |  |  |
|  | сахарная свекла | тонн |  |  |  |  |
|  | рапс | тонн |  |  |  |  |
|  | овощи открытого грунта | тонн |  |  |  |  |
|  | молоко | тонн |  |  |  |  |
|  | мясо (жив. вес) | тонн |  |  |  |  |
|  | мясо (уб. вес) | тонн |  |  |  |  |
|  | шерсть | тонн |  |  |  |  |
|  | яйца | тыс. шт. |  |  |  |  |
|  | мед | кг |  |  |  |  |
| 5.2 | Территория сельхозугодий | га | 3587 |  |  |  |
|  | в том числе: - пашня | га | 2371 |  |  |  |
| 5.3 | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | га |  |  |  |  |
| 5.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) - крупный рогатый скот | голов |  |  |  |  |
|  | в том числе: коровы | голов |  |  |  |  |
|  | свиньи | голов |  |  |  |  |
|  | овцы и козы | голов |  |  |  |  |
|  | птица | голов |  |  |  |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км | 5 | 5 | 5 |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 18,85 | 20,85 | 39,1 |  |
|  | в том числе: - федерального значения | км | 6,5 | 6,5 | 15,5 |  |
|  | - регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |  |
|  | - местного значения | км | 12,35 | 14,35 | 23,6 |  |
|  | Плотность - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/100 км2 | 30,1 | 33,3 | 62,4 |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем потребления воды (с поливом зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 4584,4 4652,3 | 6831,6 6905,6 |  |
|  | Общий объем потребления воды (без полива зеленых насаждений) в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 414,4 482,3 | 462,5 536,6 |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Расчетные объемы сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | в средние сутки в сутки максимального водопотребления | м3/сут. |  | 414,4 482,3 | 462,5 536,6 |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная электрическая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Потребители от ПС “Березово” | кВт |  | 611,96 | 724,86 |  |
|  | Потребители от ПС “Колокша” | кВт |  | 885,55 | 1441,13 |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа – всего | м3/ч |  |  |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров | 100 |  |  |  |
|  | Сотовая связь, зона радиопокрытия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Инженерная защита территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Берегоукрепление | км | - | - | - |  |
| 9 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 822,15 | 869,934 | 1093,369 |  |
| 9.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | - | - |  |